Fiat Crysler Automobiles S.p.A.

Pratola Serra Plant

Via Nazionale delle Puglie 10  Pratola Serra AV Italy 83039
Tel. +39 0825 296456 Fax +39 0825 296034
e-mail francesco.puzio@fcagroup.com

Pratola Serra  lì    26/01/2017

###### UTE 2 – BASAMENTO MOTORE

Rdo nr 28557063 (rif stab   n° PU12_2017)

Oggetto:   RECUPERO OBSOLESCENZA ELETTRICA /ELETTRONICA , SISTEMA DI CONTROLLO C3G ,MOTORI E AZIONAMENTI , PORTALE OP 180

-  LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE -

CAPITOLATO

OGGETTO DELLA RICHIESTA

La modifica consiste nello studio tecnico  progettazione e messa in opera, per la sostituzione dei motori e azionamenti del Portale inserimento cappelli di banco  . Sostituzione  controllo Comau C3G 9000 con CN 840 D.sl

Fornitura di pc per la ricerca guasto e la diagnosi

Il portale è equipaggiato con  n. 2 motori tipo 1FT5074 –OAF91

E’ richiesto una pianificazione nel dettaglio, delle fasi, per l’intervento da realizzare.

PRECISAZIONI TECNICHE E GESTIONALI ALL’ OFFERTA

Sostituzione del C3G con un controllo Siemens 840D SOLUTION LINE

Sostituzione del pannello operatore e la pulsantiera di comando mobile

Inserimento n°2 attacchi per pulsantiera mobile

Sostituzione degli attuali azionamenti con azionamenti SINAMIC

Sostituzione degli attuali motori con motori Siemens tipo 1FT7/1FK7

Interfacciamento con segnali trasporti e macchina

Rifacimento armadio elettrico e  sostituzione componenti di potenza/ausiliari

e condizionatore .

Sostituzione dei cavi di potenza/retrazioni/segnali  di tipo extraflessibile per posa mobile e relative catenarie

Sostituzione circuiti di sicurezza/emergenza(pilz,euchner ecc.) con nuova tipologia

Sostituzione dei finecorsa e loro cavetti di collegamento (cavi lumberg)

- Il PC portatile(comprensivo di borsa di trasporto) per la ricerca guasto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

monitor 15” 4 USB 3.0 1 USB 3.0 di ricarica 1 DisplayPort 1 VGA 1 alimentatore CA 1 RJ-11 (modem) 1 RJ-45 1 connettore docking 1 seriale

1 lettore di schede multimediali

.

La quotazione economica va fatta a corpo.

L’attività deve essere svolta durante un periodo di fermo produttivo da concordarsi.

IMPIANTISTICA

- Sostituzione dei motori/azionamenti/trasduttori di posizione con eventuali adeguamenti meccanici necessari all’istallazione dei nuovi motori

- Pannello operativo OP 12  per gestione fasi manuali/ciclo/anomalie

- Pulsantiera per fasi manuali

- Adeguamento quadro elettrico

- Assistenza alla produzione dopo  start-up, su 3 turni produttivi per 5 gg. e formazione al personale di conduzione e di manutenzione, in particolare per la manutenzione, n.2 gg., non in produzione,  in merito alla programmazione, ricerca guasti e modifiche cicli

DOCUMENTAZIONE

- Aggiornamento della documentazione software ed hardware.

- Manuale utente e schede di manutenzione preventiva e machine ledger in ottica di WCM(in formato attualmente in uso in FMA)

- Fornitura della documentazione sia in formato cartaceo che informatico(file in formato PDF su supporto digitale)

- Programmi cn/progetto plc  e HMI con commenti in italiano

- Copia di tutti i programmi di gestione

- Copia del progetto PLC/CN/HMI

- Immagine ghost del computer

- File sorgente pagine video

- Elenco ricambi consigliati

- Il lavoro deve essere progettato e realizzato  nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza

DATI RELATIVI ALL' ALLESTIMENTO E RICHIESTE IN GENERALE.

- A fine lavoro deve essere lasciato il posto libero e pulito dai rifiuti risultanti dall’attività, provvedendo l’area rottamazione materiali ferrosi e residui più ingombranti e non gestibili con i contenitori standard in dotazione

- Il materiale  smontato dovrà essere recuperato e consegnato a FMA per essere impiegato come ricambio

- Il nuovo controllo deve prevedere tutte le attuali funzioni macchina/operatore

- La macchina dovrà garantire o migliorare l’attuale standard di produzione/qualità

- Si richiede un periodo di assistenza alla produzione fino alla comprovata efficienza della modifica apportata.

- La garanzia sul lavoro svolto non dovrà essere inferiore ai 24 mesi

- La macchina dovrà essere certificata Ce .

- La ditta deve provvedere ad eventuali mezzi di sollevamento/trasporto

- La ditta deve provvedere ad eventuali allacci di alimentazione dal blindo o al monitoraggio

F.Puzio