Fiat Crysler Automobiles S.p.A.

Pratola Serra Plant

Via Nazionale delle Puglie 10  Pratola Serra AV Italy 83039
Tel. +39 0825 296456 Fax +39 0825 296034
e-mail francesco.puzio@fcagroup.com

Pratola Serra  lì    26/01/2017

###### UTE 2 – BASAMENTO MOTORE

SPECIFICA TECNICA  n° 28566933

(rif stab PU11_2017)

Oggetto:   RECUPERO OBSOLESCENZA ELETTRICA /ELETTRONICA , OP 210/1

-  LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE -

CAPITOLATO

OGGETTO DELLA RICHIESTA

La modifica consiste nello studio tecnico  progettazione e messa in opera, per la sostituzione dei motori, azionamenti controlli numerici e plc sulla trasferta Comau Op210/1 Basamento motore.Fornitura di pc per la ricerca guasto e la diagnosi

E’ richiesto una pianificazione nel dettaglio, delle fasi, per l’intervento da realizzare.

PRECISAZIONI TECNICHE E GESTIONALI ALL’ OFFERTA

Sostituzione dell’attuale pannello WF470 sul pulpito principale con pannello op 12 Siemens

Rifacimento pulpito  comandi master

Sostituzione degli attuali azionamenti con azionamenti serie SINAMICS

Sostituzione degli attuali motori con motori Siemens tipo 1FT7

Interfacciamento con segnali trasporti e macchina

Rifacimento armadi elettrici e  sostituzione componenti di potenza/ausiliari(interruttori contattori,temporizzatori,rele)

e condizionatori .

Sostituzione dei cavi di potenza/retrazioni/segnali

Sostituzione circuiti di sicurezza/emergenza(pilz,euchner ecc.)

Sostituzione di tutti i, pressostati,flussostati elettrovalvole e tutti cavi di collegamento

Sostituzione dei finecorsa e loro cavetti di collegamento (cavi lumberg)

Sostituzione dei motori asincroni con motori ad alta efficienza(IE3)

Sostituzione dispositivo controllo fughe su centralina idraulica(GNG)

Sostituzione armadio cubicolo staz.5,7,12,15

Sostituzione cn 810 con cn 840 D .s.l. staz.5,7,12,15 inserimento pannelli Siemens OP12

Sostituzione azionamenti assi  e motori staz.5,7,12,15 (non motori e azionamenti mandrino)

N.B. ogni staz. Ha due assi

Sostituzione plc master ,azionamenti e motori asse x e z barra di traslazione (attualmente il controllo è affidato ad una scheda assi WF726C)

Rifacimento delle pagine HMI secondo standard FIAT

Rifacimento programmi plc e cn per i nuovi controlli

- Il PC portatile(comprensivo di borsa di trasporto) per la ricerca guasto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

monitor 15” 4 USB 3.0 1 USB 3.0 di ricarica 1 DisplayPort 1 VGA 1 alimentatore CA 1 RJ-11 (modem) 1 RJ-45 1 connettore docking 1 seriale

1 lettore di schede multimediali

.

La quotazione economica va fatta a corpo.

L’attività deve essere svolta durante un periodo di fermo produttivo da concordarsi.

IMPIANTISTICA

- Sostituzione dei motori/azionamenti/trasduttori di posizione con eventuali adeguamenti meccanici necessari all’istallazione dei nuovi motori

- Pannello operativo OP 12  per gestione fasi manuali/ciclo/anomalie su tutte le unita+master

- Sostituzione attacchi Pulsantiera per fasi manuali

- Adeguamento quadro elettrico

- Assistenza alla produzione dopo  start-up, su 3 turni produttivi per 5 gg. e formazione al personale di conduzione e di manutenzione, in particolare per la manutenzione, n.2 gg., non in produzione,  in merito alla programmazione, ricerca guasti e modifiche cicli

DOCUMENTAZIONE

- Aggiornamento della documentazione software ed hardware.

- Manuale utente e schede di manutenzione preventiva e machine ledger in ottica di WCM(in formato attualmente in uso in FMA)

- Fornitura della documentazione sia in formato cartaceo che informatico(file in formato PDF su supporto digitale)

- Programmi cn/progetto plc  e HMI con commenti in italiano

- Copia di tutti i programmi di gestione

- Copia del progetto PLC/CN/HMI

- Immagine ghost del computer

- File sorgente pagine video

- Elenco ricambi consigliati

- Il lavoro deve essere progettato e realizzato  nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza

DATI RELATIVI ALL' ALLESTIMENTO E RICHIESTE IN GENERALE.

- A fine lavoro deve essere lasciato il posto libero e pulito dai rifiuti risultanti dall’attività, provvedendo l’area rottamazione materiali ferrosi e residui più ingombranti e non gestibili con i contenitori standard in dotazione

- Il materiale  smontato dovrà essere recuperato e consegnato a FMA per essere impiegato come ricambio

- Il nuovo controllo deve prevedere tutte le attuali funzioni macchina/operatore

- La macchina dovrà garantire o migliorare l’attuale standard di produzione/qualità/tempo ciclo

- Si richiede un periodo di assistenza alla produzione fino alla comprovata efficienza della modifica apportata.

- La garanzia sul lavoro svolto non dovrà essere inferiore ai 24 mesi

- La macchina dovrà essere certificata Ce .

- La ditta deve provvedere ad eventuali mezzi di sollevamento/trasporto

- La ditta deve provvedere ad eventuali allacci di alimentazione dal blindo o al monitoraggio

F.Puzio