Pratola Serra  lì    15/02/2018

###### UTE 5 – LAVORAZIONE ALBERO DISTRIBUZIONE

RDO Nr  31452231

SPECIFICA TECNICA  		MF 02_2018

Oggetto:  RETROFIT ELETTRICO ED ELETTRONICO SISTEMA DI CONTROLLO , PLC, MOTORI, AZIONAMENTI E DELLA SERVOVALVOLA , PRESSA GALDABINI OP 150/2

CAPITOLATO

- OGGETTO DELLA RICHIESTA

La specifica ha per oggetto il retrofit dell’elettronica obsoleta di gestione e controllo della Pressa, con i relativi azionamenti e motori elettrici , componenti elettrici/elettronici ausiliari, servovalvola, posa in opera di nuovo armadio elettrico, messa in servizio nuovo controllo.

Fornitura di pc per  ricerca guasto

ATTIVITA SU LINEA A.D. ;

La ditta dovrà effettuare i seguenti lavori :

- Studio/progettazione e messa in opera/servizio di nuovo controllo per la gestione della pressa, il nuovo controllo ,dovrà sostituire l’obsoleto controllo esistente Metrel LIN 90  ed espletare tutti i programmi di lavorazione esistenti e gestire/controllare tutti gli input/output esistenti in macchina.

- Il nuovo controllo dovrà eseguire l’attuale gestione della pressa, gestione delle fasi manuali, gestione di controllo delle forze, gestione cambio tipo, gestione di messa a punto.

- Studio e progettazione e messa in opera e servizio del nuovo PLC, il nuovo PLC dovrà sostituire il PLC Siemens 115U  ed espletare il programma plc esistente.

- Studio/progettazione e fornitura e messa in opera di nuovo pannello operativo uomo/macchina, il nuovo pannello dovrà sostituire ed espletare la funzionalità del pannello obsoleto

- Studio e progettazione e messa in opera di nuovi azionamenti digitali Siemens serie SINAMICS  e relativi motori elettrici.

- Sostituzione delle sonde di misura

- Sostituzione della servo valvola

- Sostituzione di tutti i cavi di potenza e retroazione

- Sostituzione controllo GNG fuga e livello olio obsoleto

- Sostituzione componenti elettrici contattori di potenza, contattori ausiliari, relè, interruttori, relè di sicurezza , morsettiere, alimentatori e trasformatori, pressostati, finecorsa e relativi cavi(i cavi dei finecorsa dovranno essere marca Lumberg).

- Sostituzione degli encoder e righe ottiche obsoleti

- Sostituzione di tutti i tubi di protezione cavi elettrici a bordo macchina

- Rifacimento di tutte le connessioni elettriche a bordo macchina

- Fornitura di nuovi armadi elettrici.

- I motori asincroni dovranno essere del tipo ad alta efficienza

- progettazione schemi funzionali QE e bordo macchina, distinta base componenti con sistema Eplan  e in formato pdf. Fornitura copia formato cartaceo e su supporto digitale di schemi elettrici e distinta base dei componenti installati nuovi. Prescrizioni per l’equipaggiamento del macchinario - Architettura di Controllo  FPT-E-Controls

- fornitura di tutti i software utilizzati nonché immagine ghost del computer e file sorgente pagine video

- sviluppo completo PLC, HMI Operatore, Diagnostica di sistema in lingua Italiana

- capitolato Prescrizioni per l’equipaggiamento del macchinario

- sviluppo part program compatibili con i part program esistenti

- MIS e taratura azionamenti assi.. Verifica modalità operative MAN_MDI_AUTO, JOG+JOG-

- Interfacciamento Portale carico Scarico con nuovo controllo

- Messa a punto e debug cicli.

- Dichiarazione conformità (marcatura CE) test elettrico – Norma 17/13 e Compatibilità EMC . Fascicolo tecnico (manuale macchina)

- Pulizia e verniciatura di tutti i ripari della pressa  rispettando la colorazione in essere.

- Fornitura di schede di manutenzione preventiva e manuale operatore, in ottica WCM

- Varie ed eventuali che saranno evidenziate e annotate durante il sopralluogo dell’impianto.

- Addestramento personale conduttore macchina

- Addestramento personale manutentivo macchina

- Assistenza alla produzione fino a comprovata efficienza della macchina

- La ditta è tenuta a lasciare l’area di lavoro pulita al termine di ogni lavoro;

- Eventuali attività , visionate al momento del sopraluogo, ma che si ritengano necessarie al corretto completamento del lavoro sono da ritenersi a carico della ditta esecutrice dei lavori.

- Tutte le voci di spesa devono essere riportate in offerta. Nessun costo supplementare sarà riconosciuto alla ditta appaltatrice se non espressamente citato in offerta.

- Garanzia non inferiore a 2 anni

- Collaudo funzionalità impianti con tecnologo/specialista

- Il PC portatile(completo di borsa) per la ricerca guasto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

monitor 15” 4 USB 3.0 1 USB 3.0 di ricarica 1 DisplayPort 1 VGA 1 alimentatore CA 1 RJ-11 (modem) 1 RJ-45 1 connettore docking 1 seriale 1 lettore di schede multimediali

- OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

L’impresa è obbligata a consegnare alla FMA:

- Planning dettagliato delle attività che andrà a realizzare ;

- PRECISAZIONI TECNICHE E GESTIONALI ALL’ OFFERTA

- Essendo materiale specifico si richiede che la ditta si impegni ad effettuare, ove fosse necessario, un sopralluogo per visionare il lavoro e verificare eventuali misurazioni o documentazioni necessarie per la realizzazione dello stesso.

- La quotazione economica va fatta a corpo, separando ogni singola voce di costo.

- Il lavoro dovrà essere eseguito in ottemperanza al Decreto Legislativo 626/94.e legge 123 Qualora il lavoro dovesse essere svolto in concomitanza alle attività produttive, i mezzi di sollevamento dovranno essere elettrici.

- Tutto il materiale necessario all’esecuzione del lavoro deve essere citato in offerta. Nessun costo aggiuntivo sarà riconosciuto alla ditta

Si richiede espressamente di :

- Rispettare le regole ergonomiche e dove necessario verifiche degli indici ergonomici.

- Rispetto delle norme di buona tecnica

- Indicazione dei componenti che si intendono impiegare, i quali devono essere compresi nella Vendor List e nei project book di ultima release

- Presa visione in stabilimento

- L'adeguamento dovrà garantire le stesse prestazioni qualitative attuali e il mantenimento del tempo di ciclo.

- Fornitura di software aggiornato contenente file di immagine aggiornato con gli ultimi programmi presenti al collaudo.

- Copia SW immagine disco completa di sistema operativo e database in formato CD-ROM e/o DVD

- ASSISTENZA

L’assistenza decorrerà a partire dal giorno successivo al rilascio del benestare verifica funzionalità (collaudo con esito positivo) sul turno centrale per 5 giorni lavorativi

- Al completamento della fornitura sarà compito del fornitore, prima dell’inizio

produzione e del collaudo funzionale, eseguire tutte le prove e i test

per attestare la corrispondenza degli interventi

a quanto previsto dal capitolato.

- Garanzia 24 mesi;

- Termine massimo di consegna: 26/08/2018

Note generali

- Disegni meccanici dei nuovi particolari.

- A modifica eseguita il costruttore dovrà fornire a stabilimento F.M.A. copia riproducibile di tutti i nuovi disegni  e schemi meccanici ed elettrici.

- Dovrà essere fornito copia di tutta la documentazione sopradescritta su CD-ROM con i disegni in formato Autocad 2002 o release inferiori, documenti Microsoft Office.

- La fornitura dovrà essere chiavi in mano, compresi trasporti interni ed esterni allo stabilimento.

- Nell’offerta dovrà essere citato un preciso richiamo alla presente Specifica Tecnica. Ogni variante dovrà essere dettagliata e quotata separatamente.

- Tutte le parti meccaniche ed elettriche, cavi, schede, armadi etc. alienati dovranno essere trasportati a Vs. carico presso la Ns. Area di rottamazione.

- Per una migliore definizione dell’offerta contattare FMA Ing. Di Manutenzione sig. Fausto Massimo tel. 0825296 036/170

e-mail : massimo.fausto@fcagroup.com

Note finali

- La ditta dovrà farsi carico della messa in sicurezza dell’area interessata all’attività mediante recinzioni metalliche e quant’altro necessario per assicurare l’incolumità dei proprie tecnici e delle eventuali ditte/operai presenti nell’area (legge 123/07 ex art.7 legge 626)

- La ditta è tenuta a lasciare l’area di lavoro pulita al termine di ogni lavoro

- Eventuali modifiche / miglioramenti da apportare in fase di realizzazione devono essere necessariamente condivisi con l’Area Manager ed a fine attività dovranno essere consegnati i relativi disegni costruttivi

- La ditta è tenuta a fornire un planning dettagliato delle attività da svolgere

- I materiali utilizzati per l’ attività sopra descritta rispettare singolarmente le norme vigenti. Nel caso in cui vengano rinvenuti nel corso dei lavori materiali scadenti o non idonei all’uso o non quelli previsti in specifica , a giudizio della Ingegneria di Stabilimento, la ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile e dovrà rimediare a proprie cure e spese

- La ditta si impegna ad aggiornare tutta la documentazione tecnica inerente l’oggetto qualora sia necessario apportare migliorie o utilizzare materiali di nuova generazione per completare la fornitura

- L’offerta dovrà essere redatta per singoli punti

- la ditta dovrà farsi carico di ogni attività di smontaggio e movimentazione di materiali che intralciano o provengono dalle  attività di revisione

- la ditta dovrà farsi carico delle attività di pulizia dei particolari interno macchina e della pulizia dell’area durante tutto il periodo che interessa l’attività di revisione

- la ditta dovrà farsi carico di tutte le attività di movimentazione e dei relativi mezzi di trasporto che occorrono per l’esecuzione ed il buon completamento dell’attività

- Eventuali sospensioni dei lavori se non comunicate per iscritto all’Area (Area Manager) non sono da ritenersi valide e quindi ai fini della consegna dei lavori/materiali non rilevanti, inoltre nella comunicazioni di eventuali sospensioni della fornitura bisogna evidenziare le motivazioni della sospensione  - eventuali sospensioni che creeranno slittamenti dei tempi di consegna saranno quantificate nelle apposite sedi legali.

IL COMPILATORE:

Massimo Fausto