PIANO OPERATIVO

DI SICUREZZA

( Redatto ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. conforme al punto 3 dell’allegato XV del  sopraindicato decreto )

In riferimento all’entrata in vigore del T.U. in materia di Igiene e Sicurezza D.Lgs 81/2008, si rende noto che in attesa di un aggiornamento complessivo della documentazione in oggetto, tutti i riferimenti a leggi, leggi speciali e regolamenti, abrogati dall’art.304 del D.lgs. 81/2008, si intendono di fatto sostituiti dagli artt. Contenuti nel Decreto medesimo.

|  |  | R.E.M. S.R.L. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMITTENTE : | FCA ITALY SPA |  |  |
|  | Via Nazionale delle Puglie 10 |  |  |
|  | 083039 - Pratola Serra (AV) |  |  |
| CANTIERE : | Via Nazionale delle Puglie 10 |  |  |
|  | 083039 Pratola Serra (AV) |  |  |
| OGGETTO LAVORI : | Retrofitting apparecchiature elettroniche su trasferte OP.125 di lavorazione basamento motore |  |  |
| IMPRESA ESECUTRICE : | R.E.M. S.R.L. - Via Ferruccia 16/A 03010 Patrica (Fr) |  |  |

INDICE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

| 1. | Anagrafica di cantiere ......................................................................................... |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Mansioni inerenti la sicurezza delle figure nominate dal datore di lavoro ........ |  | 3 |
| 3. | Descrizione attività lavorativa e organizzazione del lavoro .............................. |  | 9 |
| 4. | Attrezzature e macchine ................................................................................... |  | 11 |
| 5. | Sostanze e preparati pericolosi ......................................................................... |  | 12 |
| 6. | Rischio Rumore, Rischio Vibrazioni ................................................................ |  | 14 |
| 7. | Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) .................................................. |  | 18 |
| 8. | Segnaletica di cantiere ...................................................................................... |  | 20 |
| 9. | Analisi dei rischi per fase lavorativa ................................................................ |  | 21 |
| 10. |  | Pronto soccorso ............................................................................................... | 79 |
| 11. |  | Allegati ............................................................................................................ | 79 |
| 12. |  | Note finali ....................................................................................................... | 79 |

1. Anagrafica di cantiere

| Ragione Sociale e Indirizzo | R.E.M. S.R.L. |
| --- | --- |
|  | Via Ferruccia 16/A |
|  | 03010 - Patrica (FR) |
| Amministratore dell’Impresa | Sig.ra Pace Adele |
| Responsabile S.P.P. | Sig.ra Pace Adele |
| Rappresentante dei lavoratori | Sig. Spaziani Carlo |
| Add. Antincendio e P.S. | Sig. Alfredo Evangelisti |
|  | Sig. Cretaro Antonello |

Medico competente

Capo Cantiere

Dott. Ciprietti Giancarlo

Via Po - 03100 Frosinone

Cell. 3395000775

Sig. Alfredo Evangelisti,

Sig. Buccitti Danilo

Sig. Basilisco Antonello,

Sig. Cretaro Antonello

| Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | Sig. Alfredo Evangelisti |
| --- | --- |
| (CSP) |  |
| Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) | Sig. Cretaro Antonello Sig. Alfredo Evangelisti |
| Data presunta inizio lavori | 01/08/2018 |
| Durata presunta lavori | 30/06/2019 |
| N° e qualifica dipendenti su cantiere | 18 operai elettromeccanici |
| Turni e orari lavori | 06:00 - 14:00 |
|  | 14:00 - 22:00 |
|  | 22:00 - 06:00 |

Subappaltatori e relative opere

-	LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI SRL.; impianti elettrici industriali;

- D.G.A. SRL: sviluppo e installazione software e rettifica macchina;

- D.I.M.L. TECNOLOGIE E SISTEMI SRL

Numero e qualifica dipendenti su cantiere

|  |  |  | Formazione |  |  |  | Carrelli | Addetto | Addetto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominativo | PES/PAV | RSPP | rischio | Preposto |  | PLE |  | Primo |  |
|  |  |  |  |  | R.L.S. |  | elevatori |  | Antincendio |
|  |  |  | mansione |  |  |  |  | Soccorso |  |
| Lisi Gerardo |  |  | X | X |  |  | X | X | X |
| Iorio Giulio |  |  | X | X |  |  | X | X | X |
| Iacoucci | X |  | X | X |  |  | X | X | X |
| Roberto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fratangeli Ezio |  |  | X | X |  |  | X | X | X |
| Lisi Angelo | X |  | X | X |  |  |  | X | X |
| Boccia Paolo |  |  | X | X |  |  | X | X | X |
| Cretaro | X |  | X | X |  | X | X | X | X |
| Antonello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buccitti |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Danilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mattacola |  |  | X | X |  | X | X | X | X |
| Gianni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roma Ettore | X |  | X |  |  |  | X | X | X |
| Basilisco |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Antonello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quattrociocche | X |  | X | X |  |  |  | X | X |
| Jacopo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evangelisti | X |  | X | X |  | X | X | X | X |
| Alfredo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spaziani Carlo | X |  | X |  | X |  | X | X | X |
| Spaziani Eleonora |  | x | X |  |  |  |  | X | X |
| Mizzoni Maurizio |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Scaccia Costantino |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Russo Mario |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

2. Mansioni inerenti la sicurezza delle figure nominate dal datore di lavoro

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Attività del servizio di prevenzione e protezione (RSPP Interno od esterno)

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

- a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Medico competente

Attività del medico competente

Il medico competente:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

- invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Protocollo sanitario

Il protocollo sanitario definito dal Medico Compente sulla base della valutazione dei rischi alla quale ha attivamente partecipato e disponibile agli atti.

Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori

Attività e attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Articolo 50)

- Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

- Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

- I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

- L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Preposto (capo cantiere)

Attività del preposto

Il preposto: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Si occupa quindi di verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza indicate nel POS e nel PSC.

Attività degli addetti al servizio di prevenzione incendi evacuazione e pronto soccorso.

Si occupano della gestione delle emergenze incendi evacuazione e primo soccorso, curano la manutenzione e tenuta dei presisi antincendio e di primo soccorso, collaborano con gli altri addetti del cantiere alla gestione delle emergenze ed all’attuazione delle procedure di evacuazione.

3. Descrizione attività lavorativa e organizzazione del lavoro

Il presente Piano operativo di sicurezza è redatto in funzione dei lavori di Retrofitting apparecchiature elettroniche su trasferte OP.125 di lavorazione Bas. Motore, all’interno dei comparti del sito industriale FCA ITALY SPA, Via Nazionale delle Puglie, 10 - 083039- Pratola Serra (AV).

La nostra attività comporterà un intervento di installazione nuovi quadri elettrici, con relativo smontaggio e montaggio di componenti elettronici ed elettromeccanici, passaggio cavi e collegamenti.

Nel dettaglio, le opere necessarie per la realizzazione degli interventi riguardano:

- Scollegamento alimentazione del quadro elettrico;

- Sostituzione quadro elettrico esistente (peso 5 q.li) posto su di un piano terra e movimentazione dello stesso mediante l’uso di pattini e binde da 50 q.li di portata cad. Considerate le consistenti dimensioni del quadro, lo stesso sarà movimentato attraverso l’utilizzo di un carrello elettrico e di un traspallets.

Per consentire tale operazione, un operatore, munito di idoneo dispositivo retrattile legato ad una trave posta sul proprio capo, procederà allo smontaggio di un tratto di corrimano della passerella;

- Montaggio nuovo quadro elettrico (peso 5 q.li ) con relativo passaggio cavi e collegamenti.

Le operazioni di movimentazione del nuovo quadro elettrico avverranno con le medesime modalità di cui al punto precedente;

- Lavori bordo macchina di smontaggio manuale carter macchina e successiva verniciatura con vernice a spruzzo o a pennello;

- Smontaggio completo macchina e trasporto presso la R.E.M. Srl e sostituzione elettrovalvole, pressostati, interruttori di prossimità, cassette di derivazione nonché passaggio nuovi cavi per l’alimentazione delle nuove apparecchiature;

- Prove di isolamento, equipotenzialità e caduta di tensione con tester e multimetri, prove di funzionamento della linea carter rimossi con la presenza di un solo addetto adeguatamente formato ed addestrato all’uso di sistemi di comando passo - passo;

- Modifica dei parametri degli azionamenti e software PLC originale, collaudo  e messa in servizio

(SUBAPPALTO D.I.M.L. TECNOLOGIE E SISTEMI SRL, LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI SRL E D.G.A. SRL).

Per le operazioni ad altezze non superiori ai 2 mt, verrà adoperata idonea scala portatile.

Preventivamente alla realizzazione delle attività sopra descritte, procederemo all’allestimento del cantiere mediante idonea recinzione costituita da transenne metalliche, nastro biancorosso ed alla collocazione di idonea segnaletica di sicurezza.

Si farà uso di prese appositamente predisposte all’interno delle aree di lavoro dalla committente.

Verificheremo, innanzitutto, che esse siano idonee al luogo ed all’utilizzo previsto e che non siano danneggiate; in ogni caso, procederemo a verifiche periodiche atte a garantire la loro integrità durante tutto il periodo di svolgimento dei lavori.

Anche i servizi igienico-assistenziali, locali di riposo e refettorio saranno messi a disposizione dalla committente.

4. Attrezzature e macchine

| Num. Progr. | Elenco Attrezzature |
| --- | --- |
| 1 | Trapano Avvitatore a batteria |
| 2 | Smerigliatrice angolare portatile |
| 3 | Trapano elettrico |
| 4 | Scale in alluminio |
| 5 | Attrezzatura manuale |
| 6 | Carrello elevatore elettrico |
|  | (portata 25 q.li) a noleggio |
| 7 | Transpallet manuale |
| 8 | Pattini |
|  | ( portata 50 q.li) |
| 9 | Binde |
|  | ( portata 50 q.li) |

| 10 | 2 Piattaforme semoventi braccio articolato |
| --- | --- |
|  | ( portata 50 q.li) |

5. Sostanze e preparati pericolosi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008

Si riporta di seguito una valutazione delle sostanze usate nelle varie fasi lavorative e la classificazione presunta come rischio "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori"

| ATTIVITA' | SOSTANZE CHIMICHE | ELENCO SOSTANZE |
| --- | --- | --- |
| Lavori elettrici | / | / |
| Lavori meccanici | SI | Grassi, Oli lubrificanti, Vernici, |
|  |  | Fulcron (sgrassante) |
| Posa in opera/sostituzione cavi e | / | / |
| collegamenti |  |  |

| Sostanza | Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza |  |  | Modalità di | Tempo di |  | Misure di |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | esposizione | utilizzo |  | prevenzione |  |
| Grassi |  | Non classificato pericoloso |  | --- | Breve |  | Occhiali, guanti, |  |
|  |  |  |  |  |  |  | indumento da lavoro |  |
| Oli lubrificanti |  | Non classificato pericoloso |  | --- | Breve |  | Occhiali, guanti, |  |
|  |  |  |  |  |  |  | indumento da lavoro |  |
|  | Indicazioni di Pericolo: |  |  |  |  |  | Visiere di sicurezza |  |
|  | H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili. |  |  |  |  | chiuse o occhiali |  |
|  | H315 | Provoca irritazione cutanea. |  |  |  |  | protettivi ermetici, |  |
|  | H319 | Provoca grave irritazione oculare. |  |  |  |  | Indossare indumenti |  |
|  | H361 | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. |  |  |  |  | che garantiscono una |  |
|  | H335 | Può irritare le vie respiratorie. |  |  |  |  | protezione totale per la |  |
| Vernice | H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini. |  | Ambiente chiuso |  |  | pelle in accordo con la |  |
| GSS04 | H373 Può provocare danni agli organi in caso di |  |  |  |  |  | norma EN 14605, |  |
|  |  |  |  | ma, comunque, | Breve |  |  |  |
| SINTOMIX | esposizione prolungata o ripetuta per inalazione. |  |  |  |  |  | Guanti in nitrile a |  |
|  |  |  |  | ben areato |  |  |  |  |
| FAST | Consigli Di Prudenza: |  |  |  |  |  | norma EN374 classe 3, |  |
|  | P210 Tenere lontano da fiamme libere — Non fumare. |  |  |  |  |  | in caso di ventilazione |  |
|  | P260 Non respirare i vapori o gli aerosol. |  |  |  |  |  | insufficiente, indossare |  |
|  | P280.D Indossare guanti e indumenti protettivi e |  |  |  |  |  | dispositivo di |  |
|  | proteggere gli occhi. |  |  |  |  |  | protezione delle vie |  |
|  | P370+P378 In caso d’incendio: utilizzare estintore a CO2 |  |  |  |  |  | respiratorie, maschera |  |
|  | per estinguere. |  |  |  |  |  | con filtro "A". |  |
|  | Indicazioni di Pericolo: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H318 Provoca gravi lesioni oculari |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consigli Di Prudenza: |  |  |  |  |  | Visiere di sicurezza |  |
|  | P 101 In caso di consultazione di un medico, tenere a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | chiuse, Indumenti di |  |
|  | disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | lavoro in PVC, viton, |  |
|  | P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ambiente chiuso |  |  | cotone, gomma, guanti |  |
| Fulcron | P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ma, comunque, | Breve |  | in PVC, neoprene, |  |
| (sgrassante) | P260 Non respirare i vapori o gli aerosol. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ben areato |  |  | gomma, adeguato |  |
|  | P280.D Indossare guanti e indumenti protettivi e |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dispositivo di |  |
|  | proteggere gli occhi. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | protezione delle vie |  |
|  | P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | respiratorie |  |
|  | PELLE: togliere immediatamente tutti gli indumenti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. |  |  |  |  |  |  |  |

Il rischio associato all’utilizzo delle sostanze chimiche sopra riportate può essere classificato come "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori".

6. Rischio Rumore, Rischio Vibrazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE REDATTO AI SENSI

DEL TITOLO VIII DEL D.LGS. 81/08

Per la valutazione del rischio rumore si riporta l’esito della valutazione relativa al cantiere in oggetto. I dati dei livelli equivalenti (leq,A) delle sorgenti sonore sono estrapolati dalla valutazione rischio rumore aziendale rev 00 del 07/06/2016.

I contributi più significativi all’incertezza “u” sul livello di esposizione giornaliera sono i seguenti:

- incertezza da campionamento (altresì nota come "ambientale"), ua  posta pari a 0,5

- incertezza da posizionamento dello strumento, uL   posta pari a 1,0

- incertezza strumentale, uS  posta pari a 0,5 per una catena di misura fonometro + calibratore di classe I

Valutando tali parametri di correzione si ottiene l’incertezza sul livello di esposizione giornaliera “u(Lex,8h)” e successivamente l’incertezza estesa sul livello di esposizione giornaliera “U (Lex,8h)”, moltiplicando u(Lex, 8h) per un fattore numerico “k” pari a 1,645.

L’esposizione giornaliera definitiva, da confrontare con i limiti di legge, è pertanto la seguente:

LEX,8h = LEX*,8h + U (LEX,8h)

Per ogni fase di lavoro, con indicazione di ogni singola mansione/gruppo omogeneo, è riportata di seguito la valutazione dell’esposizione giornaliera al rumore LEX,8h relativa al cantiere.

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE PER FASE LAVORATIVA ASSOCIATA AL GRUPPO OMOGENEO DI SOGGETTI ESPOSTI

Si riporta di seguito una tabella indicante le fasi di lavoro, il gruppo omogeneo/mansione associata alla fase ed il LEX,8 relativi al cantiere in oggetto.

|  |  | Fase lavoro | Mansione interessata alla fase di |  |  |  |  | Lex,8 in db(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | lavoro |  | Per gruppo Omogeneo |  |  |  |
|  |  | Lavori elettrici | Operaio elettromeccanico |  |  |  | >80<85,0 |  |  |  |
|  |  | Lavori meccanici | Operaio elettromeccanico |  |  |  | >80<85,0 |  |  |  |
|  |  | Posa in opera/sostituzione cavi e | Operaio elettromeccanico |  |  |  | >80<85,0 |  |  |  |
|  |  | collegamenti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Macchinario | Leq |  |  | Peak |  |  | DPI |  |
|  |  |  | in db(A) |  |  | in db(C) |  |  |  |  |
|  |  | Smerigliatrice angolare | 94,7 |  |  | 117,1 |  |  |  |  |
|  |  | Trapano elettrico | 901,1 |  |  | 112,5 |  |  |  |  |
|  |  | Avvitatore a batteria | 86,4 |  |  | 101,2 |  |  |  |  |
|  |  | Rumore di fondo (lavori manuali) | 70,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  | Rumore di fondo (pause e spostamenti) | 64,0 |  |  | 85,0 |  |  |  |  |

Durante le lavorazioni con macchinari aventi livelli equivalenti di rumorosità superiori agli 85 db(A), vige l’obbligo per gli operatori di indossare opportuni otoprotettori.

Tutte le apparecchiature, comunque, vanno sottoposte a periodica manutenzione e ad eventuale sostituzione delle componenti obsolete che provocano un incremento del rumore prodotto.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI REDATTO AI SENSI DEL TITOLO VIII DEL D.LGS. 81/08.

MODALITA’ OPERATIVE VALUTAZIONE

Per la valutazione del rischio vibrazioni si riporta l’esito della valutazione relativa al cantiere in oggetto. I I dati delle sorgenti misurate sono stati estrapolati dalla valutazione rischio vibrazioni rev 00 del 07/06/2016

- sono basati su misurazioni eseguite su altri cantieri che presentano lavorazioni del tutto similari.

Verranno riportate le mansioni previste per ogni fase di lavoro con l’indicazione per singola mansione del grado di esposizione a vibrazioni come di seguito descritto.

VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI PER FASE LAVORATIVA ASSOCIATA AL GRUPPO OMOGENEO DI SOGGETTI ESPOSTI

Si riporta di seguito una tabella indicante le fasi di lavoro, il gruppo omogeneo/mansione associata alla fase e l’ “aw” relativi al cantiere in oggetto.

| Fase lavoro | Mansione interessata | Aw in m/s2 |
| --- | --- | --- |
|  | alla fase di lavoro | Sist. Mano - braccio |
| Lavori elettrici | Operaio elettromeccanico | < 2,5 |
| Lavori meccanici | Operaio elettromeccanico | < 2,5 |
| Posa in opera/sostituzione cavi e |  |  |
| collegamenti | Operaio elettromeccanico | < 2,5 |

| Macchinario | Aeq m/s2 |
| --- | --- |
| Smerigliatrice angolare | 5,48 |
| Trapano elettrico | 2,80 |
| Avvitatore a batteria | 1,88 |

| Fase lavoro | Mansione interessata | Aw in m/s2 |
| --- | --- | --- |
|  | alla fase di lavoro | Per gruppo omogeneo |
|  |  | Corpo intero |
| Lavori elettrici | Operaio elettromeccanico | < 0,5 |
| Lavori meccanici | Operaio elettromeccanico | < 0,5 |
| Posa in opera/sostituzione cavi e | Operaio elettromeccanico | < 0,5 |
| collegamenti |  |  |

| Macchinario | Aeq m/s2 |
| --- | --- |
|  | Sistema mano-braccio |
| Carrello elevatore (a noleggio) | 0,53 |

I tempi di utilizzo delle attrezzature sopra riportate sono brevi; pertanto, il valore di esposizione giornaliera risulta essere inferiore rispetto al valore inferiore d’azione.

Tutte le apparecchiature, comunque, vanno sottoposte a periodica manutenzione e ad eventuale sostituzione delle componenti obsolete che possono provocare un incremento delle vibrazioni trasmesse all’operatore.

7. Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Durante la esecuzione delle lavorazioni, gli addetti indosseranno i seguenti dispositivi di protezione individuale:

|  | Tipologia | Quando |  | Segnale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scarpe antinfortunistiche con puntale metallico, suola antiscivolo e | Durante tutte le lavorazioni |  |  |  |  |  |
|  | antiperforazione UNI EN ISO 20345 |  |  |  |  |  |  |
|  | Guanti di protezione con adeguato grado di resistenza meccanica UNI | Durante la manipolazione di |  |  |  |  |  |
|  | EN 388 | utensili e pezzi che presentano |  |  |  |  |  |
|  |  | caratteristiche di pericolo |  |  |  |  |  |
|  |  | Durante le lavorazioni che |  |  |  |  |  |
|  | Guanti isolanti | espongono i lavoratori al rischio |  |  |  |  |  |
|  |  | elettrico |  |  |  |  |  |
|  | Elmetto di protezione munito di sottogola per i lavori in quota UNI EN | Durante tutte le lavorazioni in |  |  |  |  |  |
|  | 397 | cantiere |  |  |  |  |  |
|  |  | P2 durante tutto il tempo dello |  |  |  |  |  |
|  |  | svolgimento di attività che |  |  |  |  |  |
|  | Facciale filtrante EN 149:2001 | determinano la produzione di |  |  |  |  |  |
|  |  | polveri e durante le operazioni di |  |  |  |  |  |
|  |  | saldatura |  |  |  |  |  |
|  |  | Durante le lavorazioni che |  |  |  |  |  |
|  | Occhiali di protezione con ripari laterali UNI EN 166 | determinano proiezione a |  |  |  |  |  |
|  |  | distanza di schegge e/o particelle |  |  |  |  |  |
|  |  | di materiali |  |  |  |  |  |
|  | Occhiali / visiera per saldatori UNI EN 169 – 170 - | Durante l’uso della saldatrice |  |  |  |  |  |
|  | Pettorina in cuoio UNI EN ISO 11611 | Durante le operazioni di saldatura |  |  |  |  |  |
|  | Dispositivo retrattile (Non necessario per questo tipo di lavoro) | Durante i lavori in quota |  |  |  |  |  |
|  |  | (smontaggio parapetti passerella) |  |  |  |  |  |
|  | Inserti auricolari o cuffie UNI EN 352 | Durante l'uso delle attrezzature, |  |  |  |  |  |
|  |  | se previsto ( ≥ 85 dB) |  |  |  |  |  |
|  | Imbracatura anticaduta munite di assorbitore di energia UNI EN 361 | Durante i lavori in quota (scale, |  |  |  |  |  |
|  | Dispositivo retrattile – EN 360 (Non necessario per questo tipo di lavoro) (Non necessario per questo tipo di lavoro) | PLE, ecc…) |  |  |  |  |  |
|  | Estintore a polvere | In cantiere |  |  |  |  |  |
|  | Cassetta di primo soccorso | In cantiere |  |  |  |  |  |

DISPOSITIVI ANTICADUTA (Non Necessario per questo tipo di lavoro)

La scelta del dispositivo anticaduta adatto deve essere ponderata in base al rischio effettivo di caduta libera dell’operatore: lì dove la caduta è “prevenuta”, ovvero si lavora in “trattenuta” non è necessario l’assorbitore di energia, che risulta invece indispensabile quando vi è il rischio di caduta libera nel vuoto

L’assorbitore di energia viene utilizzato quando sussiste il pericolo di caduta libera con sospensione dell’operatore. Quando invece si utilizzano sistemi che non consentono la caduta libera, ovvero il lavoratore lavora in trattenuta e la caduta è prevenuta, l’assorbitore di energia non è necessario.

8. Segnaletica di cantiere

Segnali di avvertimento

Segnali di divieto

Segnali di prescrizione

9. Analisi dei rischi per fase lavorativa

Le schede di analisi dei rischi e misure di prevenzione e protezione, che si forniscono di seguito, per le diverse fasi lavorative (comprese le opere provvisionali di allestimento del cantiere) costituiscono la base, di tipo aperto, che consente, da un lato il suo ampliamento tramite l’arricchimento di nuove fasi lavorative da parte dell’azienda e dall’altro la modifica ed integrazione delle informazioni contenute nelle singole schede mano a mano che nuove tecnologie o nuove norme lo richiedano.

FASI

Gli elementi costituenti il presente documento, definiscono l’entità del rischio lavorazione. Come è noto, il rischio può essere definito come la probabilità che si verifichi un dato evento evidentemente dannoso.

Il rischio R associato ad un evento lesivo E è quindi espresso come prodotto tra la probabilità P che si verifichi un evento e l’entità del danno M (magnitudo) che può provocare, pertanto:

R = P x M

Per ridurre il rischio si può agire su P diminuendo la probabilità che si verifichi l’evento tramite l’adozione di idonee misure preventive che annullano o riducono la frequenza di accadimento del rischio. Oppure si può agire sull’entità del danno M che l’evento può produrre tramite l’adozione di misure protettive che minimizzano il danno.

Matrice 3x3 (Probabilità x Danno)

Probabilità: si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà definita secondo la seguente scala di valori:

|  | VALORE DI |  | DEFINIZIONE |  |  |  | INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROBABILITA' |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Improbabile |  |  | Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Il suo verificarsi susciterebbe incredulità |
|  | 2 |  | Poco probabile |  |  | Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa |
|  | 3 |  | Probabile |  |  | Il suo verificarsi non susciterebbe modesta sorpresa |  |
|  |  |  |  |  |  | Si sono verificati fatti analoghi |  |

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

|  | VALORE DI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAGNITUDO |  | DEFINIZIONE |  |  | INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE |
|  | (DANNO) |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Lieve |  | Ferite e malattie che comportano un danno lieve (abrasioni, piccoli tagli, |  |
|  |  |  |  |  |  | ecc.) |
|  | 2 |  | Medio |  |  | Ferite e malattie che comportano assenze dal lavoro <40 gg. |
|  | 3 |  | Grave |  | ferite/malattie gravi con assenze dal lavoro >40 gg. |  |
|  |  |  |  |  |  | incidente/malattia mortale |

Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio).

|  | P (probabilità) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 Probabile | 3 | 6 | 9 |  |
|  | 2 Poco probabile | 2 | 4 | 6 |  |
|  | 1 Improbabile | 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | 1 Lieve | 2 Medio | 3 Grave | D (danno) |

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

In funzione del rischio valutato vengono stabilite le misure di prevenzione e protezione come di seguito specificato:

|  |  | R > 6 | Rischio Alto | Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | addestramento, formazione e monitoraggio periodico |
|  | 3 | ≤ R ≤ 6 | Rischio Medio | Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, |
|  |  |  |  | formazione, informazione e monitoraggio periodico |
|  | 1 | ≤ R ≤ 2 | Rischio Basso | Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio |
|  |  |  |  | periodico |

Attuate le misure di prevenzione e protezione individuate, eventualmente erogata la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori, si ritiene che i rischi siano residuali.

|  | Scheda S01: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - RECINZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione |  | della |  | Organizzazione dell’area da destinare a cantiere, destinazione delle aree di servizio e di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fase di lavoro |  |  |  | lavoro, realizzazione di recinzione di cantiere ed adempimenti legislativi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprese |  | e |  | R.E.M. S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attrezzature |  | di |  | Utensili manuali di uso comune |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rischi: individuazione e valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situazione Pericolosa |  |  |  |  | Probabilità |  |  | Magnitudo |  | Rischio |  |
| 1) |  | Abrasioni e |  | schiacciamenti alle |  | mani | probabile |  |  | lieve |  | medio |  |
|  |  | durante la posa in opera degli elementi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | della recinzione. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Rischio | di investimento legato |  |  | alla | improbabile |  |  | grave |  | medio |  |
|  |  | possibile viabilità di mezzi operanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | all’interno dello stabilimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Movimentazione manuale carichi |  |  |  |  | Poco probabile |  |  | medio |  | medio |  |
|  | Misure ed azioni di |  |  |  | Il cantiere va concepito in sicurezza sin dalla fase di progettazione. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prevenzione e |  |  |  | Provvederemo a delimitare le aree di lavoro con recinzione costituita da transenne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  |  | metalliche e nastro biancorosso. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | In linea di massima dovremo, all'atto dell'allestimento della recinzione di cantiere, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | apporre cartelli di segnalazione dei lavori in corso in tutte le aree dove si eseguono delle |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lavorazioni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | In ogni area ove si eseguono le lavorazioni oggetto del cantiere, saranno delimitate e |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | segnalate tutte le aree di lavoro ed opportunamente interdette a personale non |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | autorizzato. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | La segnaletica presente prevederà cartelli antinfortunistici di richiamo e di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sensibilizzazione ad operare con cautela e secondo le norme di sicurezza. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Saranno previste zone di stoccaggio dei materiali, affinché gli stessi non invadano le |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | zone di passaggio e costituiscano rischio di infortunio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tutte le altre aree interessate da lavorazioni andranno delimitate ed interdette al |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | passaggio con nastro di segnalazione, cartellonistica ecc... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tutte le macchine e i componenti di sicurezza devono rispondere ai requisiti della |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Direttiva macchine D.Lgs 17/2010. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispositivi di |  |  |  | I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva saranno dotati della normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  |  | attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | individuali |  |  |  | suola imperforabile. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Scheda S02: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE – IMPIANTO ELETTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione |  | della |  | Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fase di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprese |  | e |  | R.E.M. S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attrezzature |  | di |  | Conduttori e tubi di protezione; quadri elettrici a norme CEI; attrezzature d'uso comune. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rischi: individuazione e valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situazione Pericolosa |  |  |  |  | Probabilità |  |  | Magnitudo |  | Rischio |  |
| 1) |  | Elettrocuzione. |  |  |  |  | improbabile |  |  | grave |  | medio |  |
| 2) |  | Lesioni | alle mani durante |  |  | l'infissione | improbabile |  |  | lieve |  | basso |  |
|  |  | delle paline di terra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Esplosioni nel caso di |  |  |  | impianti in | improbabile |  |  | grave |  | medio |  |
|  |  | ambienti di deposito esplosivi od in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | presenza di gas o miscele esplosive od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | infiammabili. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Movimentazione manuale carichi |  |  |  |  | improbabile |  |  | lieve |  | basso |  |
|  | Misure ed azioni di |  |  |  | Si farà uso di prese predisposte all’interno delle aree di lavoro dalla committente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prevenzione |  | e |  | Si verificherà a monte la presenza di protezioni contro i contatti diretti ed indiretti, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  |  | ovvero la presenza di interruttori magneto-termici e differenziali e collegamento a terra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Verificheremo, inoltre, che tutte le prese/prolunghe siano idonee al luogo ed all’utilizzo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | previsto e che non siano danneggiate; in ogni caso, procederemo a controlli periodici atti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | a garantire la loro integrità durante tutto il periodo di svolgimento dei lavori. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Per motivi di sicurezza utilizzeremo esclusivamente elettroutensili dotati di idoneo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | grado di protezione e costruiti con doppio isolamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | In ogni caso sarà vietato l’utilizzo di prese multiple ad “albero di natale”; sarà vietato, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | inoltre, l’uso di prolunghe > di 20 mt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispositivi |  | di |  | I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  |  | normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | individuali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Descrizione della |  |  |  | Segnaletica di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fase di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprese e |  |  |  | R.E.M. SR.L. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attrezzature di |  |  |  | Utensili ed attrezzature manuali; cartellonistica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rischi: individuazione e valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situazione Pericolosa |  |  |  | Probabilità |  |  |  | Magnitudo | Rischio |  |
| 1) |  | Tagli ed abrasioni alle mani in seguito |  |  |  | probabile |  |  |  | lieve | medio |  |
|  |  | alle lavorazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Riferimenti |  |  |  | D. Lgs.81/08. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | legislativi in tema di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misure ed azioni di |  |  |  | I cartelli saranno dislocati in modo che siano visibili a tutti i lavoratori ed in particolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prevenzione |  | e |  | andranno apposti all’ingresso dell’area oggetto dei lavori. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  |  | La segnaletica di sicurezza deve avvisare i lavoratori sui rischi presenti nell'ambiente di |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lavoro, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. La segnaletica non |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sostituisce l'informazione e la formazione che deve essere sempre fatta al lavoratore. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I tipi di cartelli indicatori che possono essere utilizzati sono: |  |  |  |  |  |  |  |

- Cartelli di avvertimento: segnalano un pericolo, sono di forma triangolare, con fondo giallo e bordo e simbolo nero. Possono essere completati con scritte esplicative.

- Cartelli di divieto: sono di forma rotonda, con disegno nero su fondo bianco con bordo e banda rossa. Vietano determinate azioni. Possono essere integrati da scritte.

- Cartelli di prescrizione: prescrivono comportamenti , uso dei DPI, abbigliamento ecc. sono di colore azzurro, forma rotonda con simbolo bianco. Possono essere integrati da scritte.

- Cartelli di salvataggio: di forma quadrata o rettangolare, fondo verde e simbolo bianco.

- Cartelli per attrezzature antincendio: di forma quadrata o rettangolare, fondo rosso e simbolo bianco.

I cartelli devono essere appropriati per le lavorazioni effettivamente in corso.

| Dispositivi | di | I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della |
| --- | --- | --- |
| protezione |  | normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di |
| individuali |  | sicurezza con suola imperforabile. |

Scheda: LM010, LAVORI DI MOVIMENTAZIONE CARICHI IN CANTIERE

Descrizione della	Movimentazione dei carichi in cantiere quali quadri e componenti elettrici, motori, fine

fase di lavoro	corsa, elettrovalvole, pressostati, interruttori di prossimità, cassette di derivazione ed eventuale materiale di risulta

| Imprese e |  |  |  | R.E.M. S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attrezzature di |  |  |  | Transpallet manuale, carrello elevatore elettrico, piattaforme mobili, pattini e binde |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rischi: individuazione e valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Situazione Pericolosa |  |  |  | Probabilità |  |  | Magnitudo |  |  | Rischio |  |
| 1) | Alterazioni al rachide per sforzi |  |  |  | improbabile |  |  | grave |  |  | medio |  |
|  | eccessivi e ripetuti del lavoratore: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | manifestazioni |  |  | di artrosi, lombalgie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | acute, discopatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Investimento da parte di automezzo in |  |  |  | improbabile |  |  | grave |  |  | medio |  |
|  | cantiere causa la ridotta mobilità durante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | la movimentazione del carico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Caduta per inciampo o scivolamento |  |  |  | poco probabile |  |  | grave |  |  | medio |  |
| 4) | Caduta dall’alto |  |  |  | Improbabile |  |  | Grave |  |  | Medio |  |
| 5) | Caduta materiale dall’alto |  |  |  | Poco probabile |  |  | Medio |  |  | Medio |  |
| 6) | Ribaltamento carrello elevatore |  |  |  | Probabile |  |  | Grave |  |  | Medio |  |
| 7) | Tagli e abrasioni |  |  |  | Improbabile |  |  | Grave |  |  | Medio |  |
| 8) | Urti e schiacciamenti |  |  |  | Probabile |  |  | Medio |  |  | Medio |  |
| Misure ed azioni di |  |  |  | Preliminarmente all’esecuzione delle ns. |  |  | attività, l’area |  | oggetto dei lavori sarà |  |  |  |
| prevenzione |  |  | e | adeguatamente delimitata ed interdetta al passaggio di personale non autorizzato. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| protezione |  |  |  | Le nostre attività riguardano, innanzitutto, lo smontaggio di un quadro elettrico esistente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (peso 3 q.li) posto su di una passerella metallica ad un’altezza di circa 6 mt che verrà |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | movimentato in piano grazie all’utilizzo di pattini e binde di 50 q.li cad. e, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | successivamente ad un’operazione di sezionamento in 3 pezzi con cesoie manuali, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sollevato mediante un carrello elevatore elettrico della portata di 25 q.li circa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tale operazione sarà eseguita previo smontaggio di un tratto di corrimano da parte di un |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | operatore munito di idoneo sistema retrattile legato ad una trave posta sul proprio capo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Successivamente, eseguiremo il montaggio di un nuovo quadro elettrico di circa 5 q.li |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | che verrà movimentato/sollevato con le medesime modalità di cui sopra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I nostri lavori prevedono, inoltre, operazioni meccaniche quali lo smontaggio carter |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | macchine, elettrovalvole e un motore ( peso 6-7 q.li) da trasportare, attraverso l’uso di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | un paranco manuale della portata di 5 q.li, sul piano di calpestio. Per i rischi riferiti a tali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | attrezzature, si rimanda alle schede dedicate. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | In ogni caso, i carichi oggetto di movimentazione manuale in ambito lavorativo devono |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | avere un peso lordo non superiore ai 25 kg al fine di favorire il rispetto della norma da |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | parte degli utilizzatori abituali di tali prodotti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pertanto, i lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | comportino la curvatura della schiena: non bisogna trasportare un carico né sulle spalle |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | né mantenendolo lontano dal corpo e occorre evitare movimenti o torsioni brusche |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | durante la movimentazione del carico. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore, è opportuno piegare i |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ginocchi e fare forza sulle gambe e, durante il trasporto, è bene tenere il carico vicino al |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | corpo mantenendo eretta la colonna vertebrale. Per carichi superiori ai 25 kg, è |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | opportuno effettuare la movimentazione manuale mediante due lavoratori o mediante |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | l’uso di idonee attrezzature per la movimentazione e/o il sollevamento. Per tali |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | attrezzature occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’uso ed |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | attenersi alle istruzioni riportate nelle schede dedicate. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Risulta opportuno, inoltre, evitare la movimentazioni di carichi troppo ingombranti, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | soprattutto se in spazi ristretti o su pavimenti sconnessi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Per evitare le cadute a livello (scivolamento o inciampo), è fondamentale tenere quanto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | più possibile in ordine il cantiere, evitando di lasciare cavi di prolunghe o utensili lungo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | i tratti di passaggio. È fondamentale evitare anche il deposito dei materiali lungo i |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | percorsi di passaggio e depositarli piuttosto in apposite aree di cantiere. E’, inoltre, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | opportuno verificare il buon illuminamento delle aree di intervento e, laddove |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | necessario, provvedere ad illuminare in modo più adeguato le aree stesse. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivi |  | di |  | I lavoratori interessati alla presente |  | procedura esecutiva devono essere dotati della |  |  |  |  |  |  |
| protezione |  |  |  | normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco con sottogola, guanti, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| individuali |  |  |  | scarpe di sicurezza con suola imperforabile, imbracatura anticaduta e dispositivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | retrattile. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Scheda: IMP020, LAVORI DI SMONTAGGIO/MONTAGGIO COMPONENTI ELETTRICI

(Non effettuati in quota)

| Descrizione della | Smontaggio quadro elettrico esistente ( peso 5 q.li) ed installazione nuovo quadro |
| --- | --- |
| fase di lavoro | elettrico (peso 5 q.li) con relativo passaggio cavi e collegamenti |
| Imprese e | R.E.M. S.R.L. |
| Lav.Autonomi |  |
| Attrezzature di | Utensili manuali quali chiavi, pinze, trapano elettrico portatile, avvitatore elettrico, |
| lavoro | smerigliatrice angolare portatile, scala portatile, carrello elevatore, transpallet, |
|  | pattini e binde |

Rischi: individuazione e valutazione

|  | Situazione Pericolosa | Probabilità | Magnitudo | Rischio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Elettrocuzione | Improbabile | Grave | Medio |
| 2) | Inalazione di polveri | Probabile | Medio | Medio |
| 3) | Rumore | Probabile | Medio | Medio |
| 4) | Vibrazioni | Probabile | Medio | Medio |
| 5) | Proiezione schegge | Probabile | Medio | Medio |
| 6) | Incendio-ustioni | Improbabile | Grave | Medio |
| 7) | Caduta per inciampo o scivolamento | Probabile | Medio | Medio |
| 8) | Urti del capo | Probabile | Medio | Medio |
| 9) | Tagli e abrasioni | Improbabile | Grave | Medio |
| 10) | Movimentazione manuale carichi | Probabile | Medio | Medio |
| 11) | Microclima inadeguato | Probabile | Medio | Medio |
| 12) | Caduta dall’alto | Improbabile | Grave | Medio |
| 13) | Caduta materiale dall’alto | Poco probabile | Medio | Medio |
| 14) | Ribaltamento carrello elevatore | Probabile | Grave | Medio |

| Misure ed azioni di | La nostra ditta si occuperà della installazione di nuovi quadri elettrici con il relativo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevenzione e | smontaggio/montaggio di componenti elettrici. Le lavorazioni da eseguire comprendono |  |  |  |  |
| protezione | inoltre posa di cavi e collegamenti per alimentazione nuove apparecchiature. Per |  |  |  |  |
|  | impedire la trasmissione di rischi a terzi l’area oggetto dei lavori sarà adeguatamente |  |  |  |  |
|  | delimitata ed interdetta al passaggio di personale non autorizzato. |  |  |  |  |
|  | Le opere di natura elettrica debbono avvenire in condizioni di massima sicurezza sia per |  |  |  |  |
|  | il personale incaricato e sia per il personale che può operare in zone adiacenti o |  |  |  |  |
|  | addirittura sottostanti. Pertanto, prima di eseguire ogni operazione, procederemo alla |  |  |  |  |
|  | disalimentazione dei quadri elettrici da rimuovere o collegare. Apporremo cartello di |  |  |  |  |
|  | segnalazione sul quadro principale ove è stata tolta tensione. |  |  |  |  |
|  | Tutti gli elettroutensili a disposizione degli addetti della ns. ditta |  |  | sono dotati |  |
|  | impugnatura in gomma, idoneo grado di protezione ed isolamento. |  |  |  |  |
|  | Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse |  |  |  |  |
|  | metalliche, è vietato l’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volt |  |  |  |  |
|  | verso terra. Se l’alimentazione degli utensili è fornita da una rete a bassa tensione |  |  |  |  |
|  | attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, |  |  |  |  |
|  | separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano dell’avvolgimento |  |  |  |  |
|  | secondario collegato a terra. Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili |  |  |  |  |
|  | disporranno di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e |  |  |  |  |
|  | l’involucro metallico esterno. |  |  |  |  |
|  | Posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature |  |  |  |  |
|  | L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede a |  |  |  |  |

posizionare e fissare tubi e cassette e provvede a eseguire i fori e a fissare con tasselli ad espansione le canaline o le tubazioni ad esecuzione esterne.

Posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni

Effettuate le verifiche similmente all'attività precedente, gli operatori fissano i quadri. Nel caso di posa in opera di quadro elettrico, gli operatori predispongono regolare collegamento elettrico per gli elettroutensili da adoperare (trapano elettrico etc.), verificano l'efficienza, la conformità alle norme e lo stato di conservazione degli stessi e provvedono ad eseguire i fori ed inserire i tasselli. Successivamente provvedono ad eseguire il fissaggio del quadro con apposite viti ai fori precedentemente eseguiti e controllano la verticalità ed il piano del quadro.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.

Posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni

Effettuate le verifiche similmente alle attività precedenti, un operatore si posiziona nella parte opposta dove è posizionato il cavalletto portabobine o portamatasse. Coadiuvato dall'altro, provvede ad inserire la sonda nella tubazione, previo apertura delle cassette, fino al raggiungimento dei capi dei cavi unipolari o multipolari. Infilati i cavi si esegue il taglio e si provvedere ad isolare i cavi con nastro isolante.

Collegamenti e predisposizione allacciamenti

Gli operatori, effettuate le verifiche preventive di cui alle attività precedenti, provvedono, operando fuori tensione, ad effettuare tutti i collegamenti elettrici in BT ai quadri e alle varie apparecchiature premontate.

Gli operatori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge (uso smerigliatrice e trapano).

Ogni qualvolta il carico è superiore a 25 kg, saranno adoperate opportune procedure (pesi trasportati da più operai) o, comunque, verranno utilizzati pattini e binde di idonea portata (50 q.li cad.). Per le operazioni di sollevamento del quadro rimosso/nuovo quadro verrà utilizzato un carrello elevatore elettrico. Per i rischi riferiti a tale attrezzatura, si rimanda alle schede dedicate.

Per i problemi legati alla sovrapposizione con altri operatori, il nostro personale deve rispettare dette disposizioni:

- usare propri macchinari;

- delimitare la propria area di lavoro e operare a distanza da operatori di altre ditte;

- scambio informazioni sui prodotti usati nelle lavorazioni da eseguire finalizzate al rischio di incendio principalmente;

- eseguire operazioni di taglio in maniera da non investire con schizzi o scintille altri operatori.

I lavoratori interessati da tale fase operativa durante l’uso di attrezzi particolarmente rumorosi (smerigliatrice, trapano) faranno uso di adeguati otoprotettori.

La manipolazione di utensili e materiali da lavoro può provocare tagli ed abrasioni agli arti superiori degli operatori. Per scongiurare tale pericolo, si farà uso di idonei guanti protettivi.

Per lavori ad altezze superiori ai 2 mt, utilizzeremo idonee PLE (attrezzatura a noleggio) o scale portatili i cui rischi vengono contemplati nelle schede dedicate.

Durante le fasi di lavoro in quota tutti gli operatori saranno dotati di casco con sottogola ed imbracatura di sicurezza contro le cadute dall’alto.

Sia per gli operatori che lavorano in quota, sia per chi assiste a terra, vige l’obbligo di indossare l’elmetto protettivo del capo per proteggersi da urti accidentali e/o caduta di oggetti dall’alto.

Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di imbracatura di sicurezza per impedire la caduta dell'operatore.

| Dispositivi | di | I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre che |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| protezione |  | della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco con sottogola, guanti |  |  |
| individuali |  | dielettrici e scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole, di occhiali, facciali filtranti, |  |  |
|  |  | cuffie, estintore e coperta antifiamma, imbracatura anticaduta e cordino per lavori svolti |  |  |
|  |  | a quota superiore a 2 mt. di altezza |  |  |

Scheda: II070, LAVORI DI SMONTAGGIO/MONTAGGIO IMPIANTI MECCANICI

| Descrizione della | Smontaggio apparecchiature bordo macchina: rimozione carter macchine, |
| --- | --- |
| fase di lavoro | smontaggio/sostituzione di motore macchina (peso 5-6 q.li ), fine corsa, elettrovalvole, |
|  | pressostati, interruttori di prossimità, cassette di derivazione |
| Imprese e | R.E.M. S.R.L. |
| Lav.Autonomi |  |
| Attrezzature di | Utensili manuali quali chiavi, pinze , scale, smerigliatrice, saldatrice ad elettrodo, |
| lavoro | trapano elettrico, avvitatore a batteria, carrello elevatore, transpallet |

Rischi: individuazione e valutazione

|  | Situazione Pericolosa | Probabilità | Magnitudo | Rischio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Caduta dall'alto | Improbabile | Grave | medio |
| 2) | Caduta materiale dall'alto | Improbabile | Grave | medio |
| 3) | Elettrocuzione | Improbabile | Grave | medio |
| 4) | Rumore | Improbabile | lieve | basso |
| 5) | Vibrazioni | Improbabile | lieve | basso |
| 6) | Proiezione schegge | Improbabile | lieve | basso |
| 7) | Caduta per inciampo o scivolamento | Probabile | medio | medio |
| 8) | Urti del capo | Probabile | medio | medio |
| 9) | Tagli e abrasioni | Probabile | medio | medio |
| 10) | Movimentazione manuale carichi | Probabile | lieve | Basso |
| 11) | Microclima inadeguato | Probabile | lieve | Basso |
| 12) | Inalazione fumi e vapori | Probabile | medio | medio |
| 13) | Ribaltamento carrello elevatore | Probabile | Grave | Medio |

| Misure ed azioni di | Innanzitutto va ricordato che le aree di lavoro vanno opportunamente delimitate ed |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prevenzione e | interdette al passaggio di personale non addetto ai lavori. Andrà |  | quindi delimitato |  |
| protezione | l'accesso all'area di lavoro con nastro biancorosso, segnaletica e quant'altro necessario. |  |  |  |
|  | Sono vietate operazioni su impianti in tensione, prima di eseguire ogni operazione sugli |  |  |  |
|  | impianti andrà tolta la tensione. |  |  |  |
|  | Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le seguenti: |  |  |  |
|  | - disattivazione dell’alimentazione elettrica della macchina; |  |  |  |
|  | - utilizzo di PLE e scale con dovute protezioni anticaduta; |  |  |  |
|  | - allontanamento persone sottostanti; |  |  |  |
|  | -uso di attrezzature corredate di libretto d’ uso e manutenzione e marcate CE. |  |  |  |
|  | Per operazioni ad altezze superiori ai 2 mt, faremo uso di PLE (attrezzatura a noleggio) |  |  |  |
|  | e di scale portatili. Per i rischi riferiti a tali attrezzature, si rimanda alle schede dedicate. |  |  |  |
|  | Comunque, sia per gli operatori che lavorano in quota, sia per chi assiste a terra, vige |  |  |  |
|  | l’obbligo di indossare l’elmetto protettivo del capo per proteggersi da urti accidentali e/o |  |  |  |
|  | caduta di oggetti dall’alto. |  |  |  |
|  | Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una |  |  |  |
|  | postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di imbracatura |  | di sicurezza per |  |
|  | impedire la caduta dell'operatore. |  |  |  |
|  | Utilizzeremo idonei facciali filtranti per proteggere le vie respiratorie da eventuali danni |  |  |  |
|  | derivanti dall’inalazione di polveri prodotte durante l’uso di smerigliatrice. |  |  |  |
|  | Proteggeremo il corpo, le mani ed il volto con abbigliamento anticalore durante l’uso |  |  |  |
|  | della saldatrice. Durante le attività di saldatura sarà sempre presente un estintore sul |  |  |  |
|  | luogo di lavoro ed una coperta antifiamma. |  |  |  |

Ogni qualvolta il carico è superiore a 25 kg, saranno adoperate opportune procedure (pesi trasportati da più operai) o, comunque, per le operazioni di sollevamento del motore verrà utilizzato un paranco manuale da 5 q.li di portata. Verranno,inoltre, utilizzati sia un carrello elevatore sia transpallets manuali per il trasporto di eventuali materiali di risulta. Per i rischi riferiti a tali attrezzature, si rimanda alle schede dedicate. Per i problemi legati alla sovrapposizione con altri operatori, il nostro personale deve rispettare dette disposizioni:

- usare propri macchinari;

- delimitare la propria area di lavoro e operare a distanza da operatori di altre ditte;

- scambio informazioni sui prodotti usati nelle lavorazioni da eseguire finalizzate principalmente alla prevenzione del rischio incendio;

- eseguire operazioni di taglio in maniera da non investire con schizzi o scintille altri operatori.

Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volt verso terra. Se l’alimentazione degli utensili è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano dell’avvolgimento secondario collegato a terra. Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l’involucro metallico esterno.

| Dispositivi | di | I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre che |
| --- | --- | --- |
| protezione |  | della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di |
| individuali |  | sicurezza con suola antisdrucciolevole, di occhiali, facciali filtranti, cuffie, estintore e |
|  |  | coperta antifiamma, di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta, |
|  |  | abbigliamento anticalore, visiera e guanti per saldatore |

|  | Scheda: OPERAZIONI DI VERNICIATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione della |  | Verniciatura carter macchina con vernici a spruzzo o a pennello |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fase di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprese e |  | R.E.M. S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attrezzature di |  | Pistola a spruzzo, attrezzi manuali (pennelli) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rischi: individuazione e valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situazione Pericolosa |  |  | Probabilità |  |  | Magnitudo | Rischio |  |
| 1) |  | Rischio chimico per inalazione fumi e |  |  | Probabile |  |  | medio | medio |  |
|  |  | vapori vernice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Tagli e abrasioni |  |  | Probabile |  |  | lieve | basso |  |
| 3) |  | Movimentazione manuale carichi |  |  | Probabile |  |  | medio | medio |  |
| 4) |  | Urti, contusioni |  |  | Poco probabile |  |  | lieve | basso |  |
| 5) |  | Rischio di irritazione cutanea, oculare |  |  | Poco Probabile |  |  | medio | medio |  |
|  |  | per contatto accidentale con vernici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | Caduta in piano per inciampo o |  |  | Probabile |  |  | medio | medio |  |
|  |  | scivolamento |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Misure ed azioni di | La nostra attività è finalizzata alla verniciatura di carter rimossi con vernici a spruzzo o a |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevenzione e | pennello. L’intera area oggetto sarà adeguatamente delimitata ed interdetta al passaggio |  |  |  |  |
| protezione | di personale non autorizzato. |  |  |  |  |
|  | Per i problemi legati alla sovrapposizione con altri operatori, il nostro personale deve |  |  |  |  |
|  | rispettare dette disposizioni: |  |  |  |  |
|  | - usare propria attrezzatura; |  |  |  |  |
|  | - delimitare la propria area di lavoro e operare a distanza da operatori di altre ditte. |  |  |  |  |
|  | Il rischio principale è rappresentato dall’inalazione della vernice utilizzata. |  |  |  |  |
|  | Durante la fase di verniciatura risulta molto importante mantenere un’adeguata |  |  |  |  |
|  | aerazione degli ambienti spalancando porte e finestre. E’ fondamentale che gli operatori |  |  |  |  |
|  | indossino idonee protezioni delle vie respiratorie. Consulteremo prima dell'uso dei |  |  |  |  |
|  | prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante sulle modalità di |  |  |  |  |
|  | stoccaggio e di | applicazione. Tutti i lavoratori indosseranno guanti |  | ed idoneo |  |
|  | abbigliamento da lavoro.Nella zona di utilizzazione vige il divieto di mangiare, bere e |  |  |  |  |
|  | fumare. In caso | di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua fresca |  |  |  |
|  | almeno per 10 minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se necessario ricorrere a cure |  |  |  |  |
|  | specialistiche. Evitare che le fuoriuscite di liquido confluiscano verso fognature o corsi |  |  |  |  |
|  | d’acqua: in caso di contaminazioni informeremo subito l’autorità competente. |  |  |  |  |
|  | Ogni qualvolta il carico è superiore a 25 kg, devono essere messe a disposizione dei |  |  |  |  |
|  | lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono |  |  |  |  |
|  | esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati da più operai). |  |  |  |  |
|  | L’assunzione di posture incongrue con conseguente affaticamento dell’apparato dorso- |  |  |  |  |
|  | lombare deve essere evitata attraverso opportune pause lavorative o comunque alternare |  |  |  |  |
|  | tali lavorazioni con altre meno faticose. |  |  |  |  |
| Dispositivi di | I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della |  |  |  |  |
| protezione | normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, scarpe di sicurezza con suola |  |  |  |  |
| individuali | antisdrucciolevole, visiere di sicurezza chiuse o occhiali protettivi ermetici, indumenti |  |  |  |  |
|  | da lavoro, guanti in nitrile a norma EN374 classe 3 e in caso di ventilazione |  |  |  |  |
|  | insufficiente, dispositivo di protezione delle vie respiratorie, maschera con filtro "A". |  |  |  |  |

|  | Scheda: IMP020, LAVORI ELETTRICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione della |  | Prove funzionali dei collegamenti elettrici quali prove di isolamento, equipotenzialità e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fase di lavoro |  | caduta di tensione, prove di funzionamento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprese e |  | R.E.M. S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attrezzature di |  | Utensili manuali quali chiavi, pinze, scala portatile, tester e multimetri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rischi: individuazione e valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situazione Pericolosa |  |  | Probabilità |  |  | Magnitudo | Rischio |  |
| 1) |  | Elettrocuzione |  |  | Improbabile |  |  | Grave | Medio |  |
| 2) |  | Caduta in piano per inciampo o |  |  | Probabile |  |  | Medio | Medio |  |
|  |  | scivolamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Tagli e abrasioni |  |  | Improbabile |  |  | Grave | Medio |  |
| 4) |  | Incendio-ustioni |  |  | Improbabile |  |  | Grave | Medio |  |
| 5) |  | Microclima inadeguato |  |  | Probabile |  |  | Medio | Medio |  |
| 6) |  | Caduta dell’operatore dalla scala |  |  | Improbabile |  |  | Grave | Medio |  |
|  | Misure ed azioni di |  | La nostra ditta si occuperà anche |  |  |  | dell’esecuzione di prove di funzionalità dei |  |  |  |
|  | prevenzione e |  | collegamenti elettrici e prove di funzionamento della linea carter rimossi con la presenza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  | di un solo addetto adeguatamente formato ed addestrato all’uso di sistemi di comando |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | passo - passo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Per impedire la trasmissione di rischi a terzi l’area oggetto dei lavori sarà adeguatamente |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | delimitata ed interdetta al passaggio di personale non autorizzato. Le opere di natura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | elettrica debbono avvenire in condizioni di massima sicurezza sia per il personale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | incaricato e sia per il personale che può operare in zone adiacenti o addirittura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sottostanti. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I lavori verranno svolti su quadro aperto esclusivamente da personale con qualifica PES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dotato di idonei guanti ed attrezzi, quali ad esempio tappetini, dielettrici. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trattandosi, quindi, di lavori di tipo elettrico, si rimanda alle specifiche procedure di |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sicurezza per lavori sotto tensione previste dalla norma CEI 11-27, di seguito riportata. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Per zone difficilmente raggiungibili, faremo uso di scale portatili. Le scale a mano sono |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | richiederebbe l'uso di imbracatura di sicurezza per impedire la caduta dell'operatore. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Per i problemi legati alla sovrapposizione con altri operatori, il nostro personale deve |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | rispettare dette disposizioni: |  |  |  |  |  |  |  |

- usare propri macchinari;

- delimitare la propria area di lavoro e operare a distanza da operatori di altre ditte;

La manipolazione di utensili manuali può provocare tagli ed abrasioni agli arti superiori degli operatori. Per scongiurare tale pericolo, si farà uso di idonei guanti protettivi.

| Dispositivi | di | I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati di casco, |
| --- | --- | --- |
| protezione |  | guanti ed attrezzi dielettrici, scarpe di sicurezza, tappetini isolanti, estintore e coperta |
| individuali |  | antifiamma. |

Le procedure di sicurezza durante l’effettuazione di lavori elettrici secondo le norme CEI 11-27 e CEI 11-48.

In queste fasi gli operatori dovranno seguire scrupolosamente le procedure per lavori elettrici previste dalla norma CEI 11-27 ed IV. Gli interventi elettrici prevedono come attività preliminare la messa fuori servizio degli scomparti su cui operare in cabina.

Tali attività dovranno essere regolate da apposito piano di lavoro predisposto dal responsabile impianti Sanofi Spa, conformemente alla norma CEI 11-27 ed. IV

Si riportano di seguito alcune definizioni utili per la comprensione del presente elaborato riprese dalle norme CEI 11-27, CEI 11-48:

Impianto elettrico

Comprende tutti i componenti elettrici atti alla produzione, alla trasmissione, alla conversione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica.

Esercizio

Tutte le attività lavorative necessarie per permettere il funzionamento di impianti elettrici. Tali attività comprendono le operazioni di manovra, di controllo, di monitoraggio e di manutenzione

Rischio

Combinazione della probabilità e della gravità del possibile infortunio o danno per la salute di una persona esposta ad uno o più pericoli.

Pericolo elettrico

Fonte di possibile infortunio in presenza di energia elettrica in un impianto elettrico.

Rischio elettrico

Rischio di infortunio dovuto a un impianto elettrico.

Infortunio elettrico

Morte o lesione a persone causate da shock elettrico, da ustione elettrica, da arco elettrico, o da incendio o esplosione originati da energia elettrica a seguito di qualsiasi operazione di esercizio o di lavoro su un impianto elettrico.

Figure professionali

Unità responsabile di un impianto elettrico (URI)

Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto. Tali responsabilità rimangono di fatto in capo al responsabile dell’Unità. Per grandi impianti elettrici complessi o per grandi reti elettriche, si può individuare una Unità responsabile di tutti gli impianti elettrici con la possibilità di delegare a singole persone compiti di responsabilità di parti d’impianto anche per periodi limitati e definiti (es. impianti per la produzione di energia elettrica, trasformazione e/o cabine di smistamento, ecc.) mediante documentazione scritta.

Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico (Responsabile dell’impianto - Rl)

Persona responsabile, durante l’attività di lavoro, della sicurezza dell’impianto elettrico. Tale persona può coincidere con la stessa persona che ricopre il ruolo di URI e PL se ne ha le competenze.

Unità responsabile della realizzazione del lavoro (URL)

Unità (o Persona ) cui è demandato l’incarico di eseguire il lavoro. La responsabilità rimane di fatto in capo al responsabile dell’Unità. Nel caso la URL sia una persona, essa può coincidere con la stessa che ricopre il ruolo di persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa sul posto di lavoro (PL).

Persona preposta alla conduzione del lavoro (PL)

Persona designata alla responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto di lavoro. Persona esperta in ambito elettrico (PES)

Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.

Persona avvertita in ambito elettrico (PAV)

Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.

Persona comune (PEC)

Persona che non è esperta e non è avvertita.

Notifica

Messaggi od istruzioni, sia verbali sia scritti, correlati all’esercizio di qualsiasi impianto elettrico.

Zona di lavoro

Posto e postazione di lavoro

Sito(i), luogo(luoghi) o area(e) dove si svolge, si sta svolgendo od è stato svolto un lavoro.

Zona di lavoro sotto tensione (DL)

Spazio, delimitato dalla distanza DL, intorno alle parti attive nel quale non è assicurato il livello di isolamento atto a prevenire il pericolo elettrico.

Zona prossima (Dv)

Spazio esterno alla zona di lavoro sotto tensione delimitato dalla distanza Dv.

Zona di lavoro non elettrico (DA9)

Spazio esterno alla zona prossima delimitato dalla distanza DA9.

Lavoro su impianti

Lavoro con rischio elettrico

Lavoro di qualsiasi natura che presenta un rischio elettrico.

Lavoro elettrico

Lavoro svolto a distanza minore o uguale a Dv da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici o lavori fuori tensione sugli stessi.

Lavoro non elettrico

Lavoro svolto a distanza minore di DA9 e maggiore di D da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici (costruzione, scavo, pulizia, verniciatura, ecc.).

Lavoro sotto tensione

Tutti i lavori in cui un lavoratore deve entrare in contatto con le parti attive in tensione o deve raggiungere l’interno della zona di lavoro sotto tensione con parti del suo corpo o con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che da lui vengono maneggiati.

Lavoro in prossimità di parti attive

Tutte le attività lavorative in cui un lavoratore entra nella zona prossima con parti del proprio corpo, con un attrezzo o con qualsiasi altro oggetto senza invadere la zona di lavoro sotto tensione.

Sezionare

Scollegare completamente un dispositivo o un circuito da altri dispositivi e circuiti creando una separazione fisica in grado di garantire la tenuta alle differenze di potenziale che si possono manifestare tra i contatti del dispositivo, o tra il circuito e altri circuiti.

Fuori tensione

A tensione nulla o quasi nulla, vale a dire senza presenza di tensione e/o carica elettrica.

Lavoro fuori tensione

Attività lavorativa su un impianto elettrico messo in sicurezza

Autorizzazione, benestare

Approvazione formale scritta o istruzione (orale o scritta).

Benestare all’inizio del lavoro

Istruzione, da parte del PL, diretta ai lavoratori sul posto di lavoro per iniziare il lavoro stesso dopo che siano state messe in atto tutte le misure di sicurezza.

PROCEDURE DI LAVORO – PIANIFICAZIONE DEL LAVORO

Prima di iniziare il lavoro, il PL deve notificare al RI la natura, il luogo e l’impatto sull’impianto elettrico in relazione al lavoro da svolgere, è preferibile che detta notifica sia fatta per iscritto, specialmente nel caso di lavoro complesso.

Solo il RI deve autorizzare il PL ad iniziare i lavori; la conoscenza degli impianti non deve mai giustificare comportamenti non rispettosi delle procedure della presente Norma. Le procedure di lavoro si dividono in tre diverse modalità:

- lavori fuori tensione;

- lavori sotto tensione;

- lavori in prossimità di parti attive.

LAVORI FUORI TENSIONE

Per eseguire un lavoro fuori tensione è indispensabile identificare la parte di impianto oggetto del lavoro. Nei lavori fuori tensione, il posto di lavoro deve essere un’area in cui, se parti attive interferiscono con il posto di lavoro stesso, queste ultime devono essere messe fuori tensione e in sicurezza, oppure nei loro confronti deve essere applicatala metodologia dei lavori in prossimità. L’identificazione della parte di impianto su cui occorre operare comporta l’individuazione dei punti di sezionamento, di tutte le possibili sorgenti di alimentazione, della presenza nelle vicinanze del luogo di lavoro di altri impianti in tensione.

Dopo aver verificato e identificato gli impianti elettrici su cui si deve operare, si devono osservare nell’ordine specificato le seguenti cinque prescrizioni fondamentali, a meno che non vi siano ragioni importanti per agire diversamente:

- sezionare la parte di impianto interessata al lavoro;

- prendere provvedimenti contro la richiusura intempestiva dei dispositivi di sezionamento;

- verificare che l’impianto sia fuori tensione;

- eseguire la messa a terra e in corto circuito delle parti attive sezionate;

- provvedere alla protezione verso le eventuali parti attive adiacenti.

Quando l’impianto è stato posto fuori tensione e in sicurezza, non presenta alcun rischio elettrico, e gli operatori possono essere esenti dall’indossare guanti isolanti, visiera e di utilizzare attrezzi isolanti. Dopo che il lavoro è stato completato, gli addetti devono essere avvertiti che non è più permesso lavorare sull’impianto e allontanati dopo aver rimosso gli attrezzi utilizzati per il lavoro, successivamente il PL deve:

- rimuovere i dispositivi di messa a terra e di cortocircuito che erano stati installati sul posto di lavoro;

- rimuovere le protezioni eventualmente installate verso parti attive in prossimità;

- ripristinare le protezioni eventualmente rimosse per eseguire il lavoro.

Quando il PL si è assicurato che l’impianto elettrico è pronto per la rimessa in tensione deve procedere alla restituzione al RI, con la dichiarazione che il lavoro è terminato e che l’impianto elettrico è pronto per il ritorno in servizio.

LAVORI SOTTO TENSIONE IN BASSA TENSIONE (CAT. 0 E 1)

- i lavori sotto tensione su impianti con tensione nominale superiore a 1.000 volt in c.a. sono esclusi dalla norma (CEI 11-27), i lavori sotto tensione regolati dalla norma sopra citata sono ammessi esclusivamente su sistemi di categoria 0 e 1 (V ≤ 1.000 volt in c.a. e 1500 volt in c.c.);

- durante le procedure di lavoro sotto tensione gli operatori vengono a contatto con elementi attivi in tensione sia con parti del loro corpo, sia con attrezzi, equipaggiamenti o dispositivi che vengono maneggiati;

- le procedure relative ai lavori sotto tensione devono essere eseguite solo dopo aver eliminato i rischi di incendio o di esplosione;

- si deve avere cura di assicurare all’operatore che lavora sotto tensione una posizione stabile che lasci entrambi le mani libere;

- il personale deve indossare idonei ed adeguati DPI;

- Nei lavori sotto tensione si devono prendere misure di protezione al fine di evitare shock elettrici e cortocircuiti.

Il personale che lavora sotto tensione deve essere PES o PAV ed aver ottenuto l’idoneità dal datore di lavoro (PEI)

LAVORI SOTTO TENSIONE

Il Datore di Lavoro è il responsabile dell’attestazione di idoneità per lavori sotto tensione

Per il conseguimento dell’idoneità, la persona deve possedere le conoscenze teoriche per i lavori sotto tensione di livello 2A e pratiche di livello 2B.

Per la valutazione della persona il DdL può assumere a riferimento:

- le attività lavorative e formative pregresse, anche eseguite in affiancamento;

- la documentazione attestante l’avvenuta frequenza con esito positivo di specifici corsi di formazione;

- la formazione svolta in ambito aziendale;

Il DdL deve accertarsi di altri requisiti necessari della persona:

- idoneità psicofisica;

- curriculum professionale;

- comportamenti durante l’attività lavorativa svolta, con riferimento alla sicurezza.

Metodi di lavoro

Durante il lavoro sotto tensione, gli operatori entrano in contatto con parti attive in tensione con parti del corpo e/o con attrezzi, equipaggiamenti o dispositivi, sia conduttori sia isolati e/o isolanti, da loro maneggiati o indossati.

I lavori sotto tensione in sistemi di B.T.(categoria 0 e 1) possono essere eseguiti utilizzando tre metodi di lavoro che dipendono dalla posizione dell’operatore in relazione alle parti attive e dai mezzi usati per prevenire il rischio elettrico (shock elettrico ed effetti del cortocircuito).

- lavoro a distanza – lavoro con aste isolanti;

- lavoro a contatto – lavoro con guanti isolanti;

- lavoro a potenziale – lavoro a mani nude.

a) lavoro a distanza (lavoro con aste isolanti)

Metodo di lavoro sotto tensione in cui l’operatore entra in contatto con la parte attiva solo con un’asta isolante rimanendo con il corpo, di fatto, fuori dalla zona prossima: poco utilizzabile per la maggior parte di impianti di Bassa Tensione.

b) lavoro a contatto (lavoro con guanti isolanti)

Metodo di lavoro sotto tensione in cui l’operatore, le cui mani sono protette dal punto di vista elettrico con guanti isolanti, esegue il proprio lavoro a contatto con parti attive in tensione nude anche usando attrezzi, equipaggiamenti o dispositivi, isolati o isolanti. Nell’esecuzione dei lavori sotto tensione a contatto è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:

- le parti a potenziale diverso (fasi, neutro, masse) nella parte di impianto su cui si esegue il lavoro siano separate da schermi isolanti (setti, nastri o fasce isolanti) per evitare il rischio di cortocircuiti accidentali; l’assenza di tali schermi è ammessa solo nei casi in cui le dimensioni della parte metallica nuda degli attrezzi maneggiati siano inferiori alle distanze libere minime esistenti tra parti a potenziale diverso;

- lo stato dei componenti su cui si esegue il lavoro sia tale da escludere il pericolo di rotture o di spostamenti;

- Le parti attive mobili, ad esempio le estremità non isolate dei cavi, non siano abbandonate fino a che non vengano isolate o fissate.

L’operatore, per eseguire lavori sotto tensione a contatto, deve indossare, nei confronti del rischio elettrico, i seguenti Dispositivi di Protezione Individuali (DPI):

- guanti isolanti;

- visiera di protezione;

- elmetto isolante;

- idoneo vestiario che non lasci scoperte parti del tronco e degli arti.

Inoltre l’operatore deve:

- realizzare un doppio livello di protezione isolante:

- primo livello guanti isolanti,

- secondo livello uso di attrezzi isolati, tappeti isolanti, stivaletti isolanti. c) lavoro a potenziale (lavoro a mani nude)

Metodo di lavoro sotto tensione in cui l’operatore è allo stesso potenziale della parte attiva su cui opera, mantenendosi isolato rispetto a parti a potenziale zero. Nei sistemi di Categoria 0 e 1 questo metodo di lavoro sotto tensione è utilizzato solamente in particolari attività (ad esempio lavori su linee di contatto delle tramvie con un solo conduttore di alimentazione).

Nei lavori a potenziale devono essere osservate le seguenti precauzioni: · la zona di lavoro deve essere costituita da una zona ben individuata;

· non deve essere possibile per gli operatori toccare parti a potenziale diverso; · gli operatori devono essere sistemate su piattaforme isolate da terra;

· non è ammesso alcun collegamento fisico tra la piattaforma e altri parte a potenziale diverso che non sia realizzato con aste o funi isolanti.

Esecuzione dei lavori sotto tensione

Non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni:

- manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in corto circuito, nelle normali condizioni di esercizio;

- manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati, nelle normali condizioni di esercizio;

- uso di rivelatori e comparatori di tensione, costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore;

- uso di rilevatori di distanze isolanti nelle condizioni previste di impiego;

- lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici telecomandati;

- lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 volt in c.a.

Condizioni di lavoro e procedure

- adeguata preparazione del lavoro da eseguire;

- adeguata informazione agli operatori relativa al lavoro da eseguire;

- formazione ed esperienza del personale;

- le procedure relative ai lavori sotto tensione non possono essere attuate in presenza di rischi di incendio e/o di esplosione;

- sul posto di lavoro può essere necessaria la presenza, oltre all’operatore, di una seconda persona nei casi di maggior complessità del lavoro;

- stabilire la complessità del lavoro è compito del DdL, in base all’analisi del rischio e alla formazione e all’esperienza delle persone incaricate del lavoro;

- l’operatore che lavora da solo (mono operatore) deve essere in grado di tener conto e di controllare tutti i rischi che può incontrare.

LAVORI IN PROSSIMITA’ DI PARTI ATTIVE

Si ha un lavoro in prossimità quando per l’esecuzione di un’attività è prevista la possibilità di invadere direttamente o indirettamente la zona prossima (DV) con l’esclusione della possibilità di invadere direttamente o indirettamente la zona di lavoro sotto tensione (DL).

Tali attività possono essere di natura elettrica o meno; una situazione diffusa, in cui si ha un lavoro in prossimità, è il lavoro fuori tensione (o sotto tensione) su una parte di impianto accanto ad un’altra parte che deve rimanere in servizio posta ad una distanza inferiore alla distanza di prossimità (DV). Nei confronti della prima parte si adotteranno le misure

previste per il lavoro fuori tensione (o sottotensione) mentre, contemporaneamente si adotteranno le misure previste per il lavoro in prossimità nei confronti di quella che rimane in servizio (sotto tensione).

Allo scopo di evitare i rischi elettrici nella zona prossima (DV) di parti attive, in special modo sugli impianti B.T., si possono utilizzare schermi, barriere, involucri e protettori isolanti.

Se le suddette misure non sono soddisfatte, l’impianto che si trova in prossimità deve essere messo fuori tensione e in sicurezza.

LAVORI IN PROSSIMITA’ DI PARTI ATTIVE (DV)

I lavori in prossimità di parti attive, sotto tensione, devono essere svolti da PES o PAV.

Le persone comuni PEC possono svolgere lavori in prossimità (DV) a condizione che il rischio elettrico venga gestito dalla supervisione di una PES o sotto la sorveglianza da una PAV Protezione mediante schermi, barriere, involucri, o protettori isolanti

Tale misura consiste nel mettere in opera un protettore o una barriera o sistemi di blocco meccanico che impediscano la penetrazione nella zona di lavoro sotto tensione (DL). Quando questi dispositivi di protezione devono essere installati all’interno della zona sotto tensione (DL) si devono adottare le procedure per i lavori fuori tensione o quelle per i lavori sotto tensione (solo per impianti B.T.).

Quando questi dispositivi di protezione devono essere installati al di fuori della zona sotto tensione (DL) essi devono essere posizionati o con le procedure per i lavori fuori tensione o con l’impiego di dispositivi per evitare che il personale che li installa penetri all’interno della zona di lavoro sotto tensione (DL). Dopo aver soddisfatto le suddette condizioni, i lavori in zona prossima (DV) possono essere eseguiti da PES, PAV o da PEC senza prescrizioni aggiuntive particolari, naturalmente i dispositivi di protezione devono assicurati in modo idoneo durante l’esecuzione dei lavori.

Protezione mediante distanza di sicurezza, supervisione o sorveglianza

Tale misura di prevenzione consiste nel posizionare l’operatore o la macchina operatrice ad una distanza tale dalla zona di lavoro sotto tensione (DL) che, in funzione dell’attività da svolgere, non sia possibile entrare in tale zona, pur potendo comunque verificarsi l’ingresso in zona prossima, in tal caso se l’operatore è una PEC occorre la supervisione e/o la sorveglianza di una PES o una PAV.

A tale scopo devono essere considerate le dimensioni degli oggetti movimentati (estremità dei cavi, tubi, scale, ponti mobili, autogrù, le situazioni di stabilità precaria in considerazione delle condizioni del terreno, l’azione del vento, ecc.). L’operatore stesso deve assicurarsi che, per quanti movimenti involontari possa fare, non possa raggiungere la zona di lavoro sotto tensione (DL) né con parti proprio corpo né con attrezzi od oggetti da lui maneggiati.

Disposizioni particolari per gli impianti in B.T.

Per gli impianti con tensione fino 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. la distanza DL è ridotta a zero (ovvero al non contatto con le parti attive in tensione) e la distanza prossima DV vale 30 cm. Le dimensioni ridotte della zona prossima, rendono problematica l’adozione della distanza di sicurezza e quindi tale misura può essere adottata solo in casi particolari, dopo averne vagliato con attenzione l’effettiva efficacia. Le parti attive in tensione, accessibili direttamente o indirettamente con movimenti involontari, devono quindi essere protette fisicamente mediante impedimenti fissati in modo idoneo a punti stabili della struttura e la rimozione deve avvenire con azione volontaria. Se la presenza in zona prossima di un PES o PAV è di breve durata (per effettuare una manovra o misura elettrica), la probabilità di compiere gesti involontari è trascurabile, per cui non è necessaria l’adozione di impedimenti, in alternativa agli stessi possono essere usati DPI isolanti.

Lavori in vicinanza (lavori non elettrici)

I lavori che si svolgono a distanza d ≥ DA9 da parti in tensione non sono oggetto della Norma CEI 11-27, poiché non presentano rischi elettrici.

Se i lavori compresi tra DV e DA9 sono svolti:

- da PES o PAV, tenuto conto della loro formazione, le stesse non adottano procedure di sicurezza se non quelle necessarie per evitare di invadere la distanza DV (prossima).

- anche da una PEC, allora o una PES deve svolgere azione di supervisione o una PAV di sorveglianza.

- soltanto da una PEC e l’attività comporta l’uso di mezzi o attrezzi il cui uso dà luogo al pericolo dovuto soltanto all’altezza da terra nei confronti di una linea elettrica sovrastante, è sufficiente fare in modo che l’altezza da terra di tali mezzi o attrezzi, compresa quella di una persona, non superi:

- 4 m. se la linea è in Bassa o Media Tensione (≤ 35 Kv), - 3 m. se la linea è in Alta Tensione (≥ 35 kV).

Distanze DL, DV e DA9 da parti attive in tensione accessibili

- DL (zona di lavoro sotto tensione) individua la zona di lavoro sotto tensione, all’interno della quale si esegue il lavoro elettrico sotto tensione; a distanza minore di DL non è più garantito l’isolamento e può avvenire una scarica in aria.

- DV (zona prossima) corrisponde al limite esterno della zona prossima; a distanza minore di DV e maggiore di DL l’operatore svolge un lavoro elettrico in prossimità.

- DA9 è la distanza minima in aria definita dal DLgs 81/08 come limite per i lavori non elettrici.

Le distanze delle zone di lavoro sotto tensione (DL), della zona di lavoro in prossimità (DV) e quelle come limite per lavori non elettrici secondo il DLgs 81/08 (DA9) variano in funzione della tensione nominale del sistema.

Scheda: IMP020, LAVORI ELETTRICI

Descrizione della       Lavori meccanici di montaggio e smontaggio                          fase di lavoro              macchiana

Imprese e	D.I.M.L. SRL TECNOLOGIE E SISTEMI SRL

Lav.Autonomi

Si rimanda a POS specifico ditta subappaltatrice

Scheda: IMP020, LAVORI ELETTRICI

| Descrizione della | Sviluppo e installazione software di funzionamento macchina |
| --- | --- |
| fase di lavoro |  |
| Imprese e | D.G.A. SRL |
| Lav.Autonomi |  |
|  | Si rimanda a POS specifico ditta subappaltatrice |

Scheda: IMP020, LAVORI ELETTRICI

| Descrizione della | Lavori meccanici di montaggio e smontaggio |
| --- | --- |
| fase di lavoro |  |
| Imprese e | LAURETTI AUTOMAZIONI INSUSTRIALI SRL |
| Lav.Autonomi |  |
|  | Si rimanda a POS specifico ditta subappaltatrice |

10. Pronto soccorso

Per gli interventi in caso di infortuni si usufruirà dei servizi pubblici di pronto soccorso presenti presso l'Ospedale Civico più vicino.

Onde assicurare la migliore ammissibile tempestività nella richiesta, i numeri telefonici ed i recapiti di detti servizi saranno tenuti in debita evidenza:

| Soccorso pubblico di emergenza | 113 |
| --- | --- |
| Carabinieri pronto intervento | 112 |

| Emergenza sanitaria | 118 |
| --- | --- |

Per i primi interventi e per le lesioni modeste, presso il cantiere sarà tenuto, entro adeguati involucri che ne consentano la migliore conservazione, il prescritto presidio farmaceutico completo delle relative istruzioni per l'uso.

- Allegati

- Verbale di informazione e formazione del personale sui rischi in cantiere

- Attrezzature di lavoro

- Schede di sicurezza dei prodotti chimici

- Note finali

Rispettare quanto esposto nelle riunioni di informazione e formazione tenute dalla ns azienda e quanto esposto nel POS.

| Data | Redatto ed approvato | Funzione | Firme |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/08/2018 | Sig.ra Pace Adele | Datore di Lavoro |  |
| 01/08/2018 | Sig.ra Pace Adele | R.S.P.P. |  |
| 01/08/2018 | Sig. Evangelisti Alfredo | Capo cantiere |  |
| 01/08/2018 | Sig. Cretaro Antonello | Capo cantiere |  |
| 01/08/2018 | Sig. Basilisco Antonello | Capo cantiere |  |
| 01/08/2018 | Sig. Buccitti Danilo | Capo cantiere |  |

| 01/08/2018 | Sig. Spaziani Carlo | R.L.S. |  |
| --- | --- | --- | --- |