Allineamento

MOTORE POMPA FRIGO GF2B

14 OTTOBRE 2020

FCA Italy S.P.A.

Stabilimento:

PRATOLA SERRA

Alla cortese att.ne dell’Ing. Giuseppe D’onofrio

## Report Diagnostico

### Cliente: AGC AUTOMOTIVE ITALIA

Contatto: Ing. Giuseppe D’onorio

### Sito di misura: Pratola Serra

### Data rilievi : 14 Ottobre 2020

### Tipo di misure: disallineamento

Strumentazione utilizzata: Allineatore Fixturlaser XA

### Esecuzione misure: Sig. Angelo Lisi, Costantino Scaccia.

Esecuzione report: Sig. Angelo Lisi

Premessa

Vibrazioni delle macchine

Il disallineamento accresce le vibrazioni delle macchine.

Un alto livello di vibrazioni porta all’affaticamento dei componenti e di conseguenza al funzionamento prematuro della macchina.

I numerosi vantaggi di un buon allineamento

I vantaggi ottenuti tramite buone pratiche di allineamento degli alberi cominciano con l’estensione della durata operativa delle macchine, assicurando così la disponibilità degli impianti quando la produzione lo richiede. Allineare correttamente i gruppi di macchine porta i seguenti vantaggi:

- Migliora la durata operativa e l’affidabilità degli impianti

- Riduce i costi di sostituzione di componenti essenziali come le tenute e i cuscinetti

- Limita i costi delle attività manutentive

- Aumenta la disponibilità degli impianti produttivi

- Limita le perdite produttive dovute a malfunzionamento dell’impianto

- Riduce la necessità di macchine in standby

- Migliora la sicurezza operativa dell’impianto

- Taglia i costi energetici

- “Spinge” i limiti operativi dell’impianto nei momenti di richiesta di maggior produzione

- Favorisce l’eventuale riduzione dei premi assicurativi sull’impianto grazie al miglioramento delle procedure e dei risultati operativi

Aneddoti, rapporti e statistiche concordano su una cosa: circa il 50% dei malfunzionamenti delle macchine può essere direttamente attribuito al disallineamento degli alberi.

Elenco Motori Allineati

Motore ABB Tp.RNCC-450 LB2 B3  N°348283  KW 1050 Volt 6000 Ampere 115.8  Giri2969.

Controllo piede zoppo

## A questo punto si è proceduto alla verifica del piede zoppo con il nostro strumento Fixturlaser GO Pro che non ha trovato scostamenti significativi rispetto al valore di tolleranza massima ammissibile della complanarità. Infatti come evidenziato dalla diapositiva allegata la macchina mostra i valori di scostamento che rientrano all’interno delle tolleranze.

PIEDE ZOPPO

ALLINEAMENTO

Controllo allineamento

## A questo punto si è proceduto alla verifica dell’allineamento con il nostro strumento Fixturlaser GO Pro che ha trovato uno scostamento significativo rispetto al valore di tolleranza massima ammissibile del disallineamento sia verticale che orizzontale.

Controllo allineamento dopo la correzione

## Dopo aver montato gli spessori di correzione si è proceduto di nuovo alla verifica dell’allineamento con il nostro strumento Fixturlaser GO Pro. Come evidenziato dalla diapositiva allegata la macchina è stata riportata ad uno scostamento ampiamente all’interno delle tolleranze di disallineamento sia verticale che orizzontale.

Conclusioni

In virtù dei dati rilevati, come evince dalle slide allegate, il motore si trova ampiamente all’interno dei valori normalmente consigliati dai costruttori di allineatori laser

Inoltre considerato che la macchina era ferma si consiglia di verificare l’allineamento a caldo

R.E.M. S.R.L.                                                                                   R.E.M. SRL

Carlo Spaziani – Resp. Azienda				   Lisi Angelo – Uff.Tecnico