SPETT.LE

STELLANTIS EUROPE S.P.A.

VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 10

83039	PRATOLA SERRA -  AV

Offerta  commesse 0777 – 0778 – 0790  del 26/07/2023	 UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: riparazione motori c.s.

Vs. rif.  ddt.401164 del 12/09/2023 e ddt.401201 del 20/09/2023	:

Id. Motore	Descrizione

5000016285 MOTORE ELMO J792K588T690NE2 N.2259C03 KW.58,8 G.2750 V.400A.127,3

5000016286 MOTORE ELMO J792K588T690NE2 N.2259C03 KW.58,8 G.2750 V.400A.127,3

5000016288 MOTORE ELMO J792K588T690NE2 N.21L82D03 KW.58,8 G.2750 V.400A.127,3

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	              Prezzo un.	        Sc.	Totale

Nr	3	SMONTAGGIO DEL VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO E RILIEVO   €   	2.100,00	  € 6.300,00

DELLE SUE CARATTERISTICHE

SABBIATURA STATORE

RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RAME IN

CLASSE C

RICOSTRUZIONE ISOLAMENTO AVVOLGIMENTO CON TESSUTO DI

NOMEX

RICOSTRUZIONE USCITE STATORICHE CON CAVO ISOLATO IN

VETRO

TRIPLO CICLO DI IMPREGNAZIONE DELL'AVVOLGIMENTO CON

RESINE EPOSSIDICHE RESISTENTE AGLI OLI PARAFFINICI COME

DA SPECIFICHE DELLA CASA COSTRUTTRICE E COTTURA AL

FORNO PER ALMENO 7 ORE A 160°

VERIFICA  EQUILIBRATURA ROTORE SECONDO NORME ISO 1940

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI

RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA

ESTERNA

Totale preventivo	€ 6.300,00	+ I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento:	R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30gg.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

R.E.M. s.r.l.

STELLANTIS EUROPE S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

Pagina 1 di 1