All’attenzione di / to: Uff. Acquisti

Società/ Company: FMA Plant

Via: Nazionale Delle Puglie 10

Paese / Country: Pratola Serra (Av)

Patrica li 24/04/2008

Offerta : 5430

Oggetto: Intervento di Miglioramento Impianto Prod. Aria Compressa su Motori Siemens per compressori

- N°. 4 motori Siemens V.6000 KW.710 – KW-710 – KW.410 – KW-410

- Smontaggio presso il vs. Stabilimento:

  - Smontaggio carter coibentazione motore compressore

  - Disaccoppiamento motore dal gruppo compressore

  - Carico sul ns. mezzo di trasporto a mz. Vs. gru con vs. operatore

- Interventi su Motori Elettrici Siemens (ns. sede)

  - Smontaggio motore in tutti i suoi particolari

  - Lavaggio ed essiccazione al forno con n.2 cicli di essiccazione

  - Collaudo con Surge-test a  6 Kv. in c.a.

  - Collaudo rigidità Dielettrica in C.A. a 6000 V. e in C.C.  a 13 Kv.

  - Collaudo isolamento morsettiera

  - Verifica legature testate statoriche

  - Verifica Biette rotoriche

  - Verifica integrità gabbia rotorica

  - Doppio ciclo di impregnazione con vernici in cl. H (180° C)

  - Verifica equilibratura secondo norme ISO

  - Verifica sedi cuscinetti e sedi chiavette sia sull’albero che sulle calotte

  - Sostituzione e montaggio cuscinetti

  - Rimontaggio completo

  - Verniciatura esterna

- Rimontaggio sul posto

  - Scarico motore con vs. gru e vs. operatore

  - Montaggio motore con accoppiamento al gruppo compressore

  - Rimontaggio carter di protezione

  - Verifica in esercizio con SPM dei valori dei cuscinetti Motore

- Note

  - Per lo smontaggio ed il rimontaggio sarà vs. cura fornirci assistenza e mezzi di sollevamento per il disaccoppiamento del motore al gruppo compressore e conseguentemente al suo carico e scarico sul ns. mezzo di trasporto. (mezzi di sollevamento)

  - Sarà Vs. cura che gli impianti siano messi in sicurezza

  - Tutto quanto non menzionato nella presente che fosse necessario alla esecuzione del lavoro e non preventivato Vi verrà consuntivato a parte

  - Per mantenere le condizioni economiche sotto specificate è necessario che le macchine siano rese disponibili per il nostro intervento tutte nello stesso periodo o comunque non meno di due alla volta.

  - Qualunque decisione non preventivata verrà concordata con vs. personale tecnico che dovrà fornirci assistenza

Totale a Corpo: €. 21.000,00+iva 20%

Di cui Sicurezza  ………………….	Totale a Corpo: €.       500,00+iva 20%

Consegna: 	N°. 07 - 10 gg LL. S. I. per tutte le macchine dal ricevimento del VS. Ordine. Da Concordare inizio lavoro almeno 30gg. prima con il Vs. ufficio tecnico ed il Nostro

Trasporto: 	Compreso

Trasferte: 	Comprese

Viaggio :		Compreso

Pagamenti: 	come concordato con Verbale di collaudo di fine lavoro firmato da Ns.    personale e Vs. personale entro e non oltre N°.3 giorni dalla consegna

Garanzia : 	N°. 6 mesi sui particolari sostituiti dalla data di consegna. Non rilasciabile sull’avvolgimento statorico perché non di nostra costruzione

Disposti a qualunque chiarimento, porgiamo distinti saluti

R.E.M. s.r.l.

Carlo Spaziani