# Manutenzione Predittiva su Condizione e Proattiva

Analisi di vibrazioni su

MOTORI 1 e 2

Funicolare di Napoli

14 Gennaio 2021

## FIMET

Alla cortese att.ne del Dott. Stefano Manassero

## Report Diagnostico

### Cliente: FIMET

Contatto: Carlo Ferrentino  Ing. Ghazi

N. ordine: Telefonico

### Sito di misura: Napoli

### Data rilievi : 14 Gennaio 2021

### Tipo di misure: Vibrazionali

Strumentazione utilizzata: Analizzatore Pruftechnik Vibexpert II Accel. VIB 6.142

### Esecuzione misure e report: Sig. Carlo Spaziani; Sig. Angelo Lisi

#### Sommario

l.	Introduzione

- Schema punti di misura

- Misurazioni eseguite

- Analisi in frequenza

- Allegati

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso la Funicolare di Napoli, è stato quello di valutare lo stato delle vibrazioni oggetto dell’ordine.

Le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa ISO 108016-3, che disciplina sia le modalità di analisi che la scelta dei punti di misura e le soglie di allarme relative ai macchinari in esame.

E’ possibile distinguere due diversi livelli di analisi vibrazionale, caratterizzati dagli strumenti che vengono utilizzati e dalle finalità che di desidera raggiungere.

  - 1º Livello: Analisi dei valori globali

In questa tipologia di analisi, il segnale acquisito, opportunamente filtrato, viene integrato per ottenere un valore globale che caratterizzi il comportamento del macchinario. Tale valore rappresenta un indice del buono o cattivo stato del macchinario stesso e viene confrontato con delle opportune soglie di allarme in accordo alla normativa di riferimento.

  - 2º Livello: Analisi degli spettri

Con queste analisi più avanzate, è possibile entrare più a fondo nello studio del comportamento vibrazionale dei macchinari. Esse consistono nello scomporre il segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e nel valutare le ampiezze relative a tali frequenze. In questo modo è possibile avere non solo un'indicazione del buono o cattivo stato, ma anche indagare sulle cause di determinate anomalie.

A tal fine è stata condotta un'analisi vibrazionale di 1º e 2º livello, effettuando delle acquisizioni sui supporti nelle tre direzioni (orizzontale, verticale ed assiale -  la direzione orizzontale è quella parallela al pavimento, la direzione verticale è perpendicolare all’ancoraggio del motore, la direzione assiale è lungo l'asse macchina), mediante l'utilizzo di un analizzatore portatile mod. VIBXPERT II.

#### 2 . Schema punti di misura

Schema rilievo Punti

Puleggia o Giunto

2V

2H

2A

1V

1H

1A

In figura è rappresentato lo schema dei punti di misura sul motore.

- Con le diciture H, V e A si intendono rispettivamente orizzontale, verticale ed assiale. Le misure sono state acquisite con carico.

#### Misurazioni eseguite

  - Mediante l'utilizzo di un accelerometro idoneo, su ciascun punto di misura sono state effettuate le seguenti analisi:

  - valore globale RMS di velocità di vibrazione tra 0,5-1000 Hz (in riferimento alla normativa ISO 10816-3);

  - spettro in accelerazione con la funzione di inviluppo, per la diagnostica delle problematiche relative ai cuscinetti ad elementi volventi;

I valori globali di vibrazione acquisiti sono riassunti negli allegati Report Spettri Rilevati e Report Misure Rilevate. I livelli registrati sono confrontati con le soglie previste dalla normativa di riferimento ISO 10816-3

#### Analisi in frequenza

L'analisi sia di primo livello, valore globale, che di secondo livello, scomposizione del segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e valutazione delle ampiezze relative a tali frequenze, hanno evidenziato vari tipi di problematiche riassunte nelle pagine seguenti.

Report Spettri Rilevati;

  - Report Misure Rilevate

Per quanto riguarda le misure effettuate abbiamo seguito Le indicazioni del Sig. Carlo Ferrentino che terrà conto oltre che delle nostre indicazioni anche di quei valori che secondo la sua esperienza sono da ritenersi pericolosi.

Dalle analisi sulle misure effettuate sui vostri motori è risultato:

- MOTORE 1 Sono stati evidenziati, dei valori di vibrazione molto alti, e l’analisi dello spettro in velocità evidenzia un possibile allentamento meccanico a carico del cuscinetto o delle sedi su cui lo stesso è calettato; si consiglia la sostituzione dei cuscinetti ed il controllo di eventuali allentamenti meccanici. Da un controllo visivo è stato constatato la mancanza di un corretto collegamento equipotenziale sul circuito di terra, (si consiglia il collegamento a terra anche del motore e del basamento). Inoltre sembra che i cavi di alimentazione(non perfettamente visibili) del motore non siano cavi schermati, fortemente consigliati su inverter per motori di questa taglia.

- MOTORE 2 Per questo motore sono state evidenziate le stesse problematiche del motore 1 con valori di vibrazioni registrati di ampiezza ed intensità  minori.

- Si consiglia su entrambi i motori la misura sia delle correnti d’albero che delle correnti di fuga che per nostra esperienza su macchine di questa taglia anche se fornite di cuscinetto isolato, ma senza un adeguato circuito equipotenziale delle terre, sono state comunque registrate. Per effettuare tali misure siamo disponibili la prossima settimana.

Per qualunque chiarimento rimaniamo a sua completa disposizione

R.E.M. S.R.L.                                                                                   R.E.M. SRL

Carlo Spaziani – Resp. Azienda				             Lisi Angelo – Uff. Tecnico

SI ALLEGANO ALCUNI REPORT