| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0467 | Codice R.E.M | 13168 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : GUASCOR ITALIA S.R.L. |  | Data : 18/07/2016 10:17:39 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 531 | Alternatore LEROY SOMER Tp_LSA501M6C6S_4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 24.114 | 330.00 |  | a | 90.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 950.00 | Peso | 1000.00 |
| P2 | 58.946 | 135.00 |  | c | 240.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 20.8 | 0.00 | 96.4 |
| 17.2° | 4.1° | 357.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 20.8 | 0.0 | 96.4 |
| 17.2° | 4.1° | 357.2° |

Velocità di misura = 314 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE:  Equilibrato con mezza chiavetta