| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR) # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it Email: amministrazione@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2015-0629 | Codice R.E.M | 11347 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO ALUMINIUM |  | Data : 03/09/2015 11:31:29 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 338 | MARELLI 280S4/8 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5.946 | 110.00 |  | a | 210.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 290.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | 5.946 | 110.00 |  | c | 90.00 | rpm | 1460 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 12.15 | 0.00 | 14.30 |
| 44.8° | 335.8° | 283.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.68 | 0.00 | 2.73 |
| 287.6° | 195.2° | 115.8° |

Velocità di misura = 502 rpm

Operatore: BERNARDO FRATANGELI

Firma : _____________________

NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta