| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0591 | Codice R.E.M | 13212 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : SLIM ALUMINIUM |  | Data : 11/08/2016 10:47:28 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 561 | ELECTRO ADDA EG355M3 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 28.708 | 140.00 |  | a | 390.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 530.00 | Peso | 500.00 |
| P2 | 28.708 | 140.00 |  | c | 160.00 | rpm | 1485 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 11.5 | 0.00 | 18.3 |
| 327.1° | 126.6° | 139.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 11.3 | 0.0 | 18.3 |
| 328.9° | 126.8° | 140.2° |

Velocità di misura = 503 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato mezza chiavetta e ventola