| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0600 | Codice R.E.M | 13219 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : SLIM ALUMINIUM |  | Data : 09/08/2016 14:58:32 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 555 | RELIANCE C28SN N REM 13219 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5.107 | 110.00 |  | a | 190.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 460.00 | Peso | 120.00 |
| P2 | 8.025 | 70.00 |  | c | 150.00 | rpm | 2550 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 20.02 | 0.00 | 4.69 |
| 231.3° | 237.0° | 278.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.11 | 0.00 | 6.71 |
| 309.1° | 273.8° | 265.1° |

Velocità di misura = 570 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta