| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2017-0093 | Codice R.E.M | 13492 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : SLIM ALUMINIUM S.P.A. |  | Data : 14/02/2017 08:54:48 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 665 | MARELLI Y35B20C REM 13492 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 3.617 | 55.00 |  | a | 65.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 160.00 | Peso | 25.00 |
| P2 | 2.210 | 90.00 |  | c | 155.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 31.94 | 0.00 | 21.86 |
| 198.6° | 241.8° | 334.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.78 | 0.00 | 0.64 |
| 209.4° | 80.2° | 48.3° |

Velocità di misura = 561 rpm

Operatore: JACOPO QUATTROCIOCCHE

Firma : _____________________

NOTE:EQUILIBRATO CON MEZZA CHIAVETTA