| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2017-0009 | Codice R.E.M | 11740 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : SLIM ALUMINIUM |  | Data : 20/02/2017 10:55:01 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 601 | SIEMENS 1LG4317-4AA98-Z315L |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 11.900 | 135.00 |  | a | 145.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 515.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 11.900 | 135.00 |  | c | 130.00 | rpm | 1486 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 6.8 | 0.00 | 19.0 |
| 270.2° | 330.2° | 348.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.9 | 0.0 | 2.8 |
| 277.1° | 309.5° | 342.8° |

Velocità di misura = 505 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE:EQUILIBRATO CON MEZZA CHIAVETTA