Spett.le

FERROVIA CIRCUMETNEA

VIA CARONDA, 32/A

95128 CATANIA CT

Patrica  11/08/2023

Oggetto: Descrizione ore di lavoro per la riparazione MOTORE ABB M3BP160M4 N.0334229910006 KW.11 G.1465 V.400/690 A.21/12,1 COMPLETO DI VENTILATORE per alte temperature.

OFFERTA 2023/0639

Descrizione dei lavori:

- SMONTAGGIO COMPONENTI VENTILATORE N. 2 TECNICI PER  Hr. cad……	  Tot.Hr.  9,2

- Riparazioni di piccoli particolari meccanici n.1 tecnico	  Tot. Hr	 5.12

- Smont. della ventola da voi fornita grippata sull’albero con tornitura della saldatura frontale e foratura dell’albero per poter smontare la ventola grippata con. 2 tecnici Hr 16 ca 	Tot. Hr 32

- Ricostruzione albero in acciaio aisi 316	  Tot. Hr.  9

- Montaggio a caldo della ventola con riscaldamento controllato	  Tot. Hr.  1

- Foratura e filettatura frontale per alloggiare n.2 grani lunghezza >80mm	  Tot. Hr.  4

- Saldatura con elettrodi in inconel	Tot.. Hr. 1

- Equilibratura secondo standard ISO 21940	Tot.. Hr. 6,5

- Rimontaggio completo n.2 tecnici 	Tot. Hr.15.5

- Prove a piena velocità	Tot. Hr.  3.5

Totale complessivo H.86.82 ore di lavoro

In questo calcolo non abbiamo considerato il tempo di approvvigionamento dell’acciaio.

Inoltre a questi costi di mano d’opera vanno aggiunti supporti con i relativi cuscinetti, più quelli del motore.

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.