Controllo allineamento ed analisi delle vibrazioni su Ventilatore OMAR 2

30 Dicembre 2024

## Stabilimento Slim Aluminum (Cisterna di Latina)

Alla cortese att.ne del Ing. Filippo Giuliano

## Report agnostico

### Cliente: Slim Aluminium (Cisterna di Latina)

Contatto: Ing. Filippo Giuliano

N. commessa: 2024-0976

### Sito  mis

### ura: Cisterna di Latina (Latina)

### Data rilievi :30 Dicembre 2024

### Tipo  misure: Vibrazionali

Strumentazione utilizzata: Analizzatore Pruftechnik Vibexpert II -Rotalign Touch

Seriale Strumento N°33015 Accel. VIB 6.142

### Esecuzione misure : Sig. Angelo Lisi, Sig. Costantino Scaccia

### Esecuzione report: Sig. Angelo Lisi.

#### Sommario

l.	Introduzione

- Schema punti di misura

- Misurazioni eseguite

- Analisi in frequenza

- Allegati

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento Slim Aluminium è stato quello di valutare lo stato dell’allineamento e delle vibrazioni sul motore e sul Ventilatore OMAR 2

1.Allineamento

I vantaggi ottenuti tramite buone pratiche di allineamento degli alberi cominciano con l’estensione della durata operativa delle macchine, assicurando così la disponibilità degli impianti quando la produzione lo richiede. Allineare correttamente i gruppi di macchine porta i seguenti vantaggi:

- Migliora la durata operativa e l’affidabilità degli impianti

- Riduce i costi di sostituzione di componenti essenziali come le tenute e i cuscinetti

- Limita i costi delle attività manutentive

- Aumenta la disponibilità degli impianti produttivi

- Limita le perdite produttive dovute a malfunzionamento dell’impianto

- Riduce la necessità di macchine in standby

- Migliora la sicurezza operativa dell’impianto

- Taglia i costi energetici

- “Spinge” i limiti operativi dell’impianto nei momenti di richiesta di maggior produzione

Favorisce l’eventuale riduzione dei premi assicurativi sull’impianto grazie al miglioramento delle procedure e dei risultati operativi

Aneddoti, rapporti e statistiche concordano su una cosa: circa il 50% dei malfunzionamenti delle macchine può essere direttamente attribuito al disallineamento degli alberi.

Per l’analisi delle vibrazioni, le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa ISO 10816-3, che disciplina sia le modalità di analisi che la scelta dei punti di misura e le soglie di allarme relative ai macchinari in esame.

È possibile distinguere due diversi livelli di analisi vibrazionale, caratterizzati dagli strumenti che vengono utilizzati e dalle finalità che si desidera raggiungere.

  - 1º Livello: Analisi dei valori globali

In questa tipologia di analisi, il segnale acquisito, opportunamente filtrato, viene integrato per ottenere un valore globale che caratterizzi il comportamento del macchinario. Tale valore rappresenta un indice del buono o cattivo stato del macchinario stesso e viene confrontato con delle opportune soglie di allarme in accordo alla normativa di riferimento.

  - 2º Livello: Analisi degli spettri

Con queste analisi più avanzate, è possibile entrare più a fondo nello studio del comportamento vibrazionale dei macchinari. Esse consistono nello scomporre il segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e nel valutare le ampiezze relative a tali frequenze. In questo modo è possibile avere non solo un'indicazione del buono o cattivo stato, ma anche indagare sulle cause di determinate anomalie.

A tal fine è stata condotta un'analisi vibrazionale  1º e 2º livello, effettuando delle acquisizioni sui supporti nelle tre direzioni (orizzontale, verticale ed assiale -  la direzione orizzontale è quella parallela al pavimento, la direzione verticale è perpendicolare all’ancoraggio del motore, la direzione assiale è lungo l'asse macchina), mediante l'utilizzo  un analizzatore portatile mod. VIBXPERT II.

#### 2 . Schema punti  misura

In figura è rappresentato lo schema dei punti di misura sul motore.

- Con le diciture H, V e A si intendono rispettivamente orizzontale, verticale ed assiale. Le misure sono state acquisite con carico.

#### Misurazioni eseguite

  - Mediante l'utilizzo di un accelerometro idoneo, su ciascun punto di misura sono state effettuate le seguenti analisi:

  - valore globale RMS in velocità di vibrazione tra 0,5-1000 Hz (in riferimento alla normativa ISO 10816-3);

  - spettro in accelerazione con la funzione  inviluppo, per la agnostica delle problematiche relative ai cuscinetti ad elementi volventi;

I valori globali di vibrazione acquisiti sono riassunti negli allegati Report Spettri Rilevati e Report Misure Rilevate. I livelli registrati sono confrontati con le soglie previste dalla normativa di riferimento ISO 10816-3  GRUPPO 2 BASAMENTO RIGIDO.

VENTILATORE OMAR 2

DATI ALLINEAMENTO

#### Analisi in frequenza

L'analisi sia di primo livello (valore globale), che di secondo, relativa alla scomposizione del segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e le valutazione delle ampiezze relative a tali frequenze ci conducono alle seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI

I valori energetici registrati con l’analisi di primo livello, alla velocità di 1223 giri al minuto sono all’interno del range del preallarme secondo la normativa ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2. Tuttavia in condizioni di esercizio al numero di giri 1485, i valori di vibrazione energetici registrati risultano essere in netto peggioramento arrivando ad un valore molto oltre la soglia di allarme stabilito dalla stessa normativa. Dall’analisi di secondo livello effettuata alla velocità di 1485 giri,(analisi in spettro di frequenza) si evidenzia un picco di vibrazione riferibile con forte probabilità alla frequenza di rotazione del ventilatore associabile ad uno squilibrio dello stesso.

AZIONI CORRETTIVE

Si consiglia di eseguire una verifica della bilanciatura del ventilatore.

Per qualunque chiarimento rimaniamo a sua disposizione.

Si allegano alcuni report delle misure effettuate