Spett.le

IRD S.R.L.

Via A. Fabi, 337

03100 Frosinone

### Frosinone,  19/12/2015

Offerta: 2015_0918

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

IRD S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Impianto estrazione spina

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Realizzazione nuovo impianto macchina estrazione spina

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Specifiche impianto

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) IMPIANTO

Realizzazione  di una nuova macchina e di un nuovo impianto,  comprendente :

- Fornitura e posa in opera di un conduit rigido per il contenimento dei collegamenti elettrici per il comando della macchina fino alla zona sicura

- Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico in zona sicura contenente un azionamento per la gestione della motorizzazione, PLC di comando e controllo Siemens S7-300, alimentatore del sistema completo di tutte le protezioni, modulo emergenza e quanto altro occorrente alla realizzazione dell'opera

- Fornitura e posa in opera di un motore brushless da 0,4 Nm, 2000 rpm, atex, marca Bosch

- Fornitura e posa in opera di una linea elettrica di alimentazione del suddetto quadro

- Fornitura e posa in opera di una linea di segnale per telecamera dalla macchina alla sala controllo

- Posa in opera di una telecamera completa di ricevitore di VS fornitura

- Fornitura e posa in opera di un monitor da installare nella sala controllo

- Fornitura e posa in opera di una linea elettrica di controllo sistema in Profibus proveniente dalla sala controllo

- Fornitura e posa in opera di un modulo remotato Siemens per la gestione della macchina dalla sala controllo

- Fornitura e posa in opera di un pannello operatore Siemens, touch screen, colori 6" per la gestione della macchina dalla sala controllo

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

TO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadri

- Dichiarazione di conformità quadri

- Dichiarazione di conformità installazione

- Manuale di funzionamento impianto

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.1 è la seguente:

Totale a corpo    € 24.660,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl