Buongiorno Carlo / Alfredo,

come convenuto, a seguito di chiarimenti con L. Bruzzone (e M. Magnanimi) ecco il decalogo delle regole fondamentali da seguire nei cantieri all'interno della Avio di Colleferro:

REGOLE GENERALI DI CANTIERE (per tutte le altre regole comportamentali fare riferimento alla documentazione dei corsi sulla SEVESO e a quelle già fornite che chiariscono le procedure di ingresso uscita personale, mezzi e materiali).

- Apertura del cantiere solo quando autorizzata con formale permesso di lavoro; lo redige il responsabile di reparto e/o il responsabile tecnico di riferimento. Vanno comunicate le attività tipologiche che ci si accinge ad eseguire (montaggio /smontaggio, movimentazione carichi pesanti, taglio e foratura a mano, lavori in quota ecc.). Portare con se sempre una copia del POS e del sub appalto (suggerisco anche una copia della specifica e/o del mio ordine di appalto privo di cifre, vedi problematiche sul banco TP al 3C)

- Sempre ed ovunque (non è condizionato alla classificazione dell'area) per eseguire i cosiddetti lavori a caldo (taglio, foratura su metalli e/o cemento, saldature, molature, filettature ed ovviamente fiamme libere), ovvero con attrezzatura ed utensili (elettrici e non) che producano un riscaldamento sensibile (>40° tipicamente) è indispensabile avere il permesso di lavoro a caldo che richiede sempre il resp. di reparto o tecnico. Nel dubbio se quello che si intende fare rientri nei lavori a caldo chiedere sempre autorizzazione. Anche disponendo del permesso di lavoro a caldo è obbligo attendere l'arrivo del VVF o del pompiere ausiliario fornito all'occorrenza dal reparto (tenere a portata di mano l'estintore preso dall'automezzo).

- Esistono delle aree dove poter eseguire alcune delle attività considerate lavori a caldo, come ad esempio l'area antistante l'officina di manutenzione ma va avanzata comunque una richiesta verbale al responsabile tecnico e poi al personale d'officina. Nel cantiere aperto al loc. 4510, l'automezzo può essere posto in sosta nell'area davanti ai locali della manutenzione (chiedere al personale d'officina dove può essere parcheggiato per non produrre intralcio alle attività Avio). M. Magnanimi ci autorizza a disporre il furgone/auto sul piazzale fronte uffici ma sempre a ridosso dell'officina. NB. I mezzi vanno sempre disposti nel verso che consente una fuga rapida in caso di emergenza (chiederò conferma della discussa regola delle chiavi a bordo).

REGOLE PARTICOLARI DI CANTIERE

- E' possibile che in alcuni ambienti venga richiesto il rispetto di ulteriori restrizioni che verranno comunicate all'atto della stesura del permesso di lavoro.

- E' altresì possibile che in deroga alle sopramenzionate regole generali venga consentito di eseguire alcune delle attività ritenute a caldo, ma ciò deve essere una precisa (non vi devono essere dubbi interpretativi) disposizione del resp. di preparto e tecnico (entrambi).

Valgono ovviamente sempre le regole generali sulla sicurezza come riportate negli specifici POS (presenza del resp. di cantiere, resp. della sicurezza sul cantiere, formazione del personale, uso dei DPI ecc. ecc.)

Per concludere, la regola di base da rispettare sempre è "LA SICUREZZA SOPRA OGNI ALTRA COSA" il che vuol dire, in termini pratici che chiunque (operaio, responsabile, tecnico o dirigente, della Avio o di altra ditta) sul cantiere segnali un potenziale problema connesso alla sicurezza, va ascoltato con attenzione per comprendere la natura del rischio ed porre in essere i necessari tempestivi interventi (.....va bene, mi muovo immediatamente!). L'eventuale riorganizzazione delle attività di concerto con i responsabili Avio di riferimento, sarà possibile non appena posto nuovamente in sicurezza il cantiere.

Spero di esser stato esaustivo e di non aver dimenticato nulla di importante; in ogni caso per chiarimenti non esistate a contattarmi.

Saluti

Ermanno

Quasar Engineering srl
Via Armando Fabi, 337
03100 Frosinone
PI/CF 02018320602

Tel/ Fax 0775 292069
E-mail: quasar.eng@libero.it