| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-1018 | Codice R.E.M | 13429 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : IDROMODUL s.r.l. |  | Data : 28/12/2016 08:58:57 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 628 | LEROY SOMER LSK1324VL10 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5.000 | 50.00 |  | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 340.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | 3.125 | 80.00 |  | c | 185.00 | rpm | 1910 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 63.54 | 0.00 | 22.50 |
| 113.1° | 118.0° | 284.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.37 | 0.00 | 0.89 |
| 98.0° | 342.9° | 320.0° |

Velocità di misura = 601 rpm

Operatore: QUATTROCIOCCHE JACOPO

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con puleggia