| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0980 | Codice R.E.M | 13409 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : IMES Impianti |  | Data : 16/12/2016 14:23:03 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 625 | LEROY SOMER F315L2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 8.524 | 60.00 |  | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 740.00 | Peso | 230.00 |
| P2 | 4.734 | 130.00 |  | c | 160.00 | rpm | 2959 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 60.91 | 0.00 | 33.36 |
| 148.3° | 150.7° | 326.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.83 | 0.00 | 0.70 |
| 20.5° | 22.4° | 23.4° |

Velocità di misura = 602 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con puleggia e ventola di raffreddamento