| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0980 | Codice R.E.M | 13409 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : IMES Impianti |  | Data : 16/12/2016 09:02:31 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 624 | LEROY SOMER F315L2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 6.516 | 130.00 |  | a | 315.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 410.00 | Peso | 210.00 |
| P2 | 6.516 | 130.00 |  | c | 160.00 | rpm | 2959 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 39.65 | 0.00 | 8.92 |
| 113.1° | 117.5° | 277.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.58 | 0.00 | 0.46 |
| 82.0° | 90.7° | 98.7° |

Velocità di misura = 602 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento