C

# Manutenzione Predittiva su Condizione e Proattiva

su

Reparto Hot Stamping

Linea Komatsu 1

26 Settembre 2016

## Stabilimento FCA Italy S.p.A. di

## Cassino

Alla cortese att.ne dell'Ing. Monteferri

## Report Diagnostico

### Cliente : FCA IALY S.P.A

Contatto : Ing. Nicola La Macchia

N. ordine : Ordine 31203826

### Sito di misura : Cassino (RM)

### Data rilievi : 26 ettembre 18/05/2016 Tipo di misure : Vibrazionali

Tipo di macchina : Reparto Hot Stamping Linea Komatsu 1

Strumentazione utilizzata : Analizzatore Prüftechnik VibXpert II Accel. VIB 6.195

### Esecuzione misure e report :  Sig. Angelo Lisi

Seguono report

#### Sommario

l.	Introduzione

- Schema punti di misura

- Misurazioni eseguite

- Analisi in frequenza

- Allegati

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento della Buzzi Unicem S.p.A. di Barletta, è stato quello   di valutare lo stato delle vibrazioni oggetto dell’ordine.

Le  acquisizioni  sono state  effettuate  facendo  riferimento  alla  normativa  ISO 108016-3, che disciplina sia le modalità di analisi che la scelta dei punti di misura e le soglie di allarme relative ai macchinari in esame.

E' possibile distinguere due diversi livelli di analisi vibrazionale, caratterizzati  dagli strumenti che vengono utilizzati e dalle finalità che di desidera  raggiungere.

  - 1º Livello: Analisi dei valori globali

In questa tipologia di analisi, il segnale acquisito, opportunamente filtrato, viene integrato per ottenere un valore globale che caratterizzi il comportamento del macchinario. Tale valore rappresenta un indice del buono o cattivo stato del  macchinario stesso e viene confrontato con delle opportune soglie di  allarme  in  accordo alla normativa di riferimento.

  - 2º Livello: Analisi degli spettri

Con queste analisi più avanzate, è possibile entrare più a fondo nello studio del comportamento vibrazionale dei macchinari. Esse consistono nello scomporre il segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e nel valutare le ampiezze relative a tali frequenze. In questo modo è possibile avere non solo un'indicazione del buono o cattivo stato, ma anche indagare sulle cause di determinate anomalie.

A tal fine è stata condotta un'analisi vibrazionale  di 1º e 2º livello, effettuando delle acquisizioni sui supporti nelle tre direzioni (orizzontale, verticale ed assiale -  la  direzione orizzontale è quella parallela al pavimento, la direzione assiale è lungo l'asse macchina), mediante l'utilizzo di un analizzatore portatile mod. VIBXPERT II .

#### 2 . Schema punti di misura

M1V

M1H

M1A

M2V

M2H

M2A

Schema rilievo Punti

Lato Accoppiamento

In figura è rappresentato lo schema dei punti di misura sul motore.

- Con le diciture H, V e A si intendono rispettivamente orizzontale, verticale ed assiale. Le misure sono state acquisite senza carico e comunque dopo svariate ore di lavoro sia del mulino che dell’esaustore

#### Misurazioni eseguite

  - Mediante l'utilizzo di un accelerometro idoneo, su ciascun punto di misura sono state effettuate le seguenti analisi:

  - valore  globale  RMS  di  velocità  di  vibrazione  tra  0,5-1000  Hz  (in  riferimento  alla normativa ISO 10816-3 Gruppo 1);

  - spettro in accelerazione con la funzione di inviluppo, per la diagnostica delle problematiche relative ai cuscinetti ad elementi volventi;

I valori globali di vibrazione acquisiti sono riassunti negli allegati Report Spettri Rilevati  e Report Misure Rilevate. I livelli registrati sono confrontati con le soglie previste dalla normativa di riferimento ISO 10816-3 Gruppo 1

#### Analisi in frequenza

L'analisi sia di primo livello, valore globale, che di secondo livello, scomposizione del segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e valutazione delle ampiezze relative a tali frequenze, non hanno evidenziato anomalie da segnalare. Per le correnti misurate non vi sono anomalie riscontrate.

#### Allegati

  - Report Spettri Rilevati;

  - Report Misure Rilevate.