| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0851 | Codice R.E.M | 13350 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : INTERNATIONAL PAPER |  | Data : 25/10/2016 12:48:25 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N° 603 | ABB MBT 250M2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.252 | 90.00 |  | a | 85.00 | G | 2.5 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 330.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 2.252 | 90.00 |  | c | 60.00 | Rpm | 2945 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 31.42 | 0.00 | 12.48 |
| 199.8° | 214.0° | 355.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.81 | 0 | 1.88 |
| 216.0° | 174.6° | 135.2° |

Velocità di misura = 516 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE:   Equilibrato con la sua puleggia e ventola