| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0792 | Codice R.E.M | 13325 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : IRCE |  | Data : 01/02/2017 09:41:30 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 659 | SICME NP315KS N REM 13325 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 45.473 | 140.00 |  | a | 190.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 990.00 | Peso | 800.00 |
| P2 | 63.662 | 100.00 |  | c | 180.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 278.1 | 0.00 | 328.1 |
| 175.0° | 181.0° | 188.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.4 | 0.0 | 2.9 |
| 171.8° | 164.1° | 143.9° |

Velocità di misura = 404 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta