Spett.le

Industrie Manifatturiere Meridionali S.r.L. a socio unico

Zona Industriale Val di Sangro, Contrada Saletti

66041 Atessa (Ch)

### Frosinone,  30/11/2012

Offerta: 2012_0918_REV.1

Oggetto: revisione motore elettrico Siemens-Schuckert tipo RDN 286/12-6, 80Kw. 1435-435 rpm

- Smontaggio,

- Doppio ciclo di lavaggio con idropulitrice di tutti particolari elettrici e meccanici

- revisione indotto con doppio ciclo di impregnazione con vernici in classe H(180°C) verniciatura ed essiccazione al forno

- revisione statore con doppio ciclo di impregnazione con vernici in classe H(180°C) ed essiccazione al forno

- collaudo con surge-test a 3Kv in C.A. e controllo rigidità dielettrica a 2E+1000 sia dello statore che del rotore

- verifica sedi cuscinetti sia sulle calotte che sull'albero

- sabbiatura portaspazzole con verifica pressione molle e loro eventuale sostituzione

- controllo e ventuale ripristino ponticelli portaspazzole

- tornitura collettore ad anelli e collettore a lamelle con smicatura

- controllo equilibratura dinamica secondo norme ISO

- montaggio ed assestamento spazzole di VS fornitura sia lato alimentazione che lato commutazione

- controllo dinamo tachimetrica

- rimontaggio completo della macchina con cuscinetti di VS fornitura

- verniciatura esterna secondo RAL da voi richiesto

- collaudo finale

Totale a corpo € 5.550,00 + IVA

Fornitura spazzole come originali

- Eventuale fornitura spazzole lato collettore ad anelli per N°.104 pezzi   €.  8,00 cad+ iva

Totale €.  832,00+iva

- Eventuale fornitura spazzole lato collettore ad anelli per N°.520 pezzi   €.  7,00 cad+ iva

Totale €.3.640,00+iva

- Eventuale fornitura spazzole per lato alimentazione per N°.  12 pezzi   €.36,00 cad+ iva

Totale €.  432,00+iva

- Eventuale fornitura spazzole per lato alimentazione per N°.  60 pezzi   €.29,00 cad+ iva

Totale €.1.740,00+iva

Consegna: da concordare

Trasporto: franco NS magazzino di Patrica (Fr)

Pagamento: da concordare

Validità offerta: 60gg

Esclusioni: tutto quanto non menzionato nella presente offerta (cuscinetti, portaspazzole, eventuali lavorazioni meccaniche, ecc)

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl