Motore Azionamento catene Essiccatore N°11

# SEW EURODRIVE      Tip.  DFV 180 M4TF –V-GV

N°  010404824.2.01.01001  IMB5

Isol. Cl.  F                            IP 55                                    Peso 196,4

V                                         HZ                KW           r/min                A             cos§

380▲                                    50                 18,5         1465               39,0            0,80

660 *                                     50                 18,5         1465               22,5            0,80

MOTORE ORIZZONTALE

Cuscinetti  6312-2z-c3(1 Anteriore) albero 60 – 6213-2z-c3(1 Posteriore) albero 65

Paraolio 60x90x10(1)

Paraolio 75x95x10(2)

Morsettiera in resina  95x60  - 6p – M8

Motore in Classe:

Tempo d’intervento:3-3,5 anni.