All’attenzione di / to: Ing. MANTENUTO

Società/ Company: LATERLITE S.p.A.

Paese / Country: LENTELLA (CH)

FAX : 0873/321146

Patrica li 05 Marzo 2007giovedì 30 luglio 2026

Offerta n°. 4163

Oggetto: RIPARAZIONE MOTORE

Come da accordi telefonici Le inviamo la ns. migliore offerta per la riparazione del motore completa sia della sua eventuale fornitura del nuovo:

Motore ASEA MBRF28LS B3 KW. 110 POLI 6 V. 380/660 IP. 55

- Smontaggio e lavaggio in tutti i suoi particolari con idropulitrice

- essiccazione al forno

- Collaudo avvolgimento statorico con surge-test a 3 Kv. In c.a.

- Collaudo gabbia rotorica

- Ricostruzione gabbia rotore con estrazione e sostituzione delle barre di rame elettrolitico

- saldatura della gabbia agli anelli rotorici con leghe di castolin con ag.>40%

- Sostituzione parziale delle biette statoriche

- Verniciatura rotore e statore con vernici in classe H

- essiccazione al forno per ore 9 a 150°C

- Equilibratura dinamica secondo iso

- sost. Cuscinetti NU329 C3 e 6316C3

- Rimontaggio completo

- collaudo statico

prezzo netto €. 2.650,00+iva20%

Nota: la macchina in oggetto ha subito danneggiamenti all’isolamento dell’avvolgimento statorico, per cui come già spiegato al Vs. Tecnico Sig. Mantenuto pur effettuando una verniciatura profonda a 140°C in forno e una sostituzione parziale delle biette statoriche, per garantire nel tempo il funzionamento della macchina occorrerebbe la ricostruzione anche dell’avvolgimento statorico. La quotazione sopra descritta passerebbe a:

- Smontaggio vecchio avvolgimento

- ricostruzione avvolgimento statorico in classe isolamento F+(175°C)

- Verniciatura al forno con vernici in Classe H

prezzo netto €. 3.550,00+iva20%

In caso di una eventuale Fornitura di motore nuovo siamo in grado di fornirVi

- Motore Helmke M315LA6 Kw. 110 Poli 6 volts. 380/660  B3 IP. 55

  - Prezzo Netto                €. 3.800+iva 20%

  - Trasporto a Vs. Carico con add. in fattura

  - Consegna: 3gg. S. Venduto

- Motore Electro Adda C315 KW. 110 Poli 6 B3 V. 400/690/ IP. 55

  - Prezzo Netto                €. 5.160+iva 20%

  - Trasporto a Vs. Carico con add. in fattura

  - Consegna: 4/5 settimane LL. S. Venduto

- Motore Fimet MA315 v. 400/690 Poli 6 B3 IP. 55 KW. 110

  - Prezzo Netto                €. 4.400+iva 20%

  - Trasporto a Vs. Carico con add. in fattura

  - Consegna: 4/5 settimane LL. S. Venduto

Condizioni di fornitura

Consegna per la Riparazione : n°. 15 gg. ll. salvo imprevisti

Trasporto per la riparazione:gratis

GARANZIA:12 MESI dalla consegna

Tutto quanto non esposto vi verrà consuntivato a parte

Cordiali saluti

REM s.r.l.