| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0539 | Codice R.E.M | 13174 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Meccanica Corsetti |  | Data : 21/07/2016 09:04:50 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 536 | ROTORE TRINCIA LUNGHEZZA 1725mm |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 16.579 | 75.00 |  | a | 90.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1600.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | 16.579 | 75.00 |  | c | 140.00 | rpm | 2400 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 700.2 | 0.00 | 760.6 |
| 344.4° | 352.9° | 0.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 10.8 | 0.0 | 8.5 |
| 57.6° | 13.8° | 301.2° |

Velocità di misura = 616 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con puleggia adattata