| Descrizione |  |
| --- | --- |
| Motore principale “ANSALDO” Motore Lamex in c. c. Tipo CH 315 SBK – N. 180904 KW 320 – 420 V – 590% 1475 Giri / min. Completo di dinamo tachimetrica Azionamento in quadro a quattro quadranti (in armadio o fuori armadio) completo di: - interruttore generale - contattore di linea - filtri di linea - reattanza trifase di linea - protezioni lato linea - protezioni lato motore N. B. : da ordinare n. 2 motori e n. 1 azionamento |  |
| N. 1 Motore ANSALDO” Tipo PM315 MA 6 – c. a. KW 110 - 985 G/1° Protezione IP 44 – Forma B3 Isolamento classe F Scorrimento 5 ÷ 8 % Norme NEMA design “D” 420 V – 50 HZ – Trifase Completo di n. 3 termoguardie N:C. Morsettiera a destra Idoneo per trasmissione a ½ cinghie con puleggia a sbalzo Rumorosità max 76 DBA |  |