| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0876 | Codice R.E.M | 13359 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : METALTECNO S.P.A. |  | Data : 04/11/2016 16:28:09 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 608 | ALBERO MOZZO DIS.P1056-62-011-00 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.882 | 65.00 |  | a | 60.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 830.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 9.449 | 30.00 |  | c | 275.00 | rpm | 4500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 69.9 | 0.00 | 25.1 |
| 191.0° | 193.2° | 202.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.3 | 0.0 | 7.24 |
| 245.0° | 213.1° | 183.2° |

Velocità di misura = 704 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE:GIUNTO EQUILIBRATO CON ALBERO PROPRIO