CONTROLLI STRUMENTALI AGOSTO 2018 MONDOPLASTICO

STACCO GOFFRATORE

CEAR MGL80M  N°61381     KW 3.3

ARM. resistenza 8.1 Ohm,  Isol. 90Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 185.4 Ohm, Isol. 142 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 234 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. EG571 Misure (10 x 16 x 22)

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

1° CILINDRO CALANDRA

ASGEN AF445  N°160038  KW70

ARM. resistenza 0.4 Ohm,  Isol. 60 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 29.7 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG559 Misure (10+10) x 38 x 43

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

2° CILINDRO CALANDRA

ASGEN AF504  N°160037  KW 92

ARM. resistenza 0.6 Ohm,  Isol. 143 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 31.4 Ohm, Isol. 1600 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG559 Misure (10+10) x 38 x 46

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

3° CILINDRO CALANDRA

ASGEN AF504  N°160036  KW 92

ARM. resistenza 0.8 Ohm,  Isol. 80 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 31.4 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG559 Misure (10+10) x 38 x 46

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO PREVEDERE SOSTITUZIONE COLLETTORE PER LA PRISSIMA REVISIONE.

BAMBURY

TARGA NON LEGGIBILE

STATORE: resistenza fase 0.1 Ohm,  Isol. 5 Mohm, A 1000 VOLT; 10 Mohm, A 500 VOLT

ROTORE:  resistenza 0.1 Ohm, Isol. 6 Mohm, A 1000 VOLT;  10 Mohm, A 500 VOLT

N°9 Spazzole Tp. CM536 Misure 20 x 40 x 40.

BRACCIO PORTASPAZZOLE DEL PORIMO ANELLO COLLETTORE LATO OPPOSTO STATORE FUORI LINEA, UNA SPAZZOLA LAVORA LEGGERMENTE AL DI FUORI DELL'ANELLO.. VALORE DI ISOLAMENTO BASSO. AGGANCI MOLLE PORTASPAZZOLE RIPARATI.

ESTRUSORE GOLIMES

MONOVITE ESTRUSORE

CEAR MGL 250  N°25564  KW179

ARM. resistenza 0.4 Ohm,  Isol. 138 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 5.9 Ohm, Isol. 1500 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1400 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole Tp. EG263 Misure 20 x 32 x 41  molle da 11 Nm

COLLETTORE MOLTO SOLCATO.  SI CONSIGLIA REVISIONE AL PRESTO.

ESTRUSORE PLANETARIO

CEAR MGL 250  N°25249  KW179

ARM. resistenza 0.3 Ohm,  Isol. 185 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 5.4 Ohm, Isol. 985 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1125 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole Tp. EG263 Misure 20 x 32 x 37  Molle da 14.4 Nm

Collettore dinamo tachimetrica leggermente usurato.

COLLETTORE MOLTO SOLCATO.  SI CONSIGLIA REVISIONE AL PRESTO.

STACCO ESTRUSORE

TARGA NON LEGGIBILE

ARM. resistenza 1.9 Ohm,  Isol. 1400 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 64.8 Ohm, (Secondo dati di targa 5 ohm)

Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG571 Misure 8 x 16 x 24

Spazzole dinamo tachimetrica al 30% prevedere sostituzione

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESCOLO 2100

FIMET  M315LA6H  N°841214   HP 180

Resistenza fasi: 0.2 Ohm,  Isol. 233 Mohm, A 1000 VOLT

CORTO TRA FASI >1999 Mohm A 1000 Volt.

MORSETTIERA CON PERNO ROTTO SI CONSIGLIA REVISIONE.

BIMEC

AVVOLGITORE

BRUSATORI 160L  HP 22

ARM. resistenza 0.9 Ohm,  Isol. 170 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 96.4 Ohm, Isol. 260 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 142 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. R87 Misure 10 x 25 x 34  Molle da 5 Nm

Collettore dinamo tachimetrica leggermente usurato. Sostituita una spazzola della dinamo tachimetrica.

MOTORE MOLTO SPORCO CON COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO E SEGNI DI SURRISCALDAMENTO. SI CONSIGLIA REVISIONE SI CONSIGLIA INOLTRE IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE.

TRAINO

BRUSATORI 132C  HP 7.5

ARM. resistenza 4.3 Ohm,  Isol. 970 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 191 Ohm, Isol. 1400 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 570 Mohm. A 1000 VOLT

N°2spazzole Tp. R87 Misure10 X 20 x 30

MOTORE VENTILATORE REVISIONATO.

SI CONSIGLIA IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMPA 1

FELM  F3-160MX-2  N°07870002021  KW  15

Resistenza fasi: 0.2 Ohm,  Isol. 1875 Mohm, A 1000 VOLT

CORTO TRA FASI >1999 Mohm A 1000 Volt.

MORSETTIERA CON PERNO ROTTO, SOSTITUZZIONE MORSETTIERA E CUSCINETTI EFFETTUATA DA PERSONALE MONDOPLASTICO.

POMPA

FELM  F3-160MX-2  N°07690003001  KW  15

Resistenza fasi: 0.2 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

CORTO TRA FASI >1999 Mohm A 1000 Volt.

SOSTITUZZIONE CUSCINETTI EFFETTUATA DA PERSONALE MONDOPLASTICO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVVOLGITORE TRAINO COLOMBO

CEAR RTLPVR 80L  N°743D92D2  KW 2.81

ARM. resistenza 2.6 Ohm,  Isol. 220 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 110 Ohm, Isol. 1700 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1800 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 8 x 16 x 24

Collettore dinamo tachimetrica leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE.

ACCOPPIATORE COLOMBO

CEAR RTLPVR 90M  N°743C52E2  KW 3.75

ARM. resistenza 2.5 Ohm,  Isol. 220 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 78.8 Ohm, Isol. 1560 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1840 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 8 x 16 x 24

Collettore dinamo tachimetrica leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE.

RISCALDATORE SUPERIORE  COLOMBO

CEAR RTLPVR 80L  N°743D92D2  KW 2.81

ARM. resistenza 2.7 Ohm,  Isol. 360Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 110 Ohm, Isol. 1360 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1600 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 8 x 16 x 25

Collettore dinamo tachimetrica leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE.

RISCALDATORE INFERIORE COLOMBO

CEAR RTLPVR 80L  N°743D92D2  KW 2.81

ARM. resistenza 3.9 Ohm,  Isol. 230 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 115 Ohm, Isol. 90 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 203 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. E14D Misure 8 x 16 x 24

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE.

RAFFREDDATORE COLOMBO

CEAR RTLPVR 80L  N°743D92D2  KW 2.81

ARM. resistenza 6 Ohm,  Isol. 340 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 111 Ohm, Isol. 690 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 840 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. E14D Misure 8 x 16 x 24

Collettore dinamo tachimetrica leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE.

AVVOLGITORE COLOMBO

CEAR RTLPVR 100P  N°743A92F2  KW 5

ARM. resistenza 2.2 Ohm,  Isol. 380 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 63 Ohm, Isol. 1060 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1500 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 10 x 20 x 32

Collettore dinamo tachimetrica leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE.

GOFFRATORE COLOMBO

CEAR RTLPVR 100P  N°743A92F2  KW 13.3

ARM. resistenza 2.2 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 61.4 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 10 x 25 x 34

Collettore dinamo tachimetrica leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE.