Spett.le

M.T. Mechanical Technlogies S.r.l.

Via Carceri Vecchie

80046 S.G. a Cremano (Na)

### Frosinone,  01/02/08

Offerta: 5189

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

M.T. Mechanical Technlogies S.r.l.

- ……………….

- …………………….

Fornitura, installazione e messa in servizio azionamento mandrino fresa

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Azionamento mandrino

- Montaggi elettrici

- Messa in servizio

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) AZIONAMENTO

Fornitura di un azionamento in corrente continua Control Techniques Mentor 2 con le seguenti caratteristiche:

- completamente digitale

- bidirezionale

- tensione alimentazione 400Vac

- 30Kw

- Cinque ingressi analogici

- Quattro uscite analogiche

- Dodici ingressi digitali

- Quattro uscite digitali

- Due relè di controllo

- Ingresso per dinamo tachimetrica

- Ingresso per encoder

- Eccitatrice statica 2-8 A completamente regolabile

- Reattanza con caduta garantita 3%

2.1.3) MONTAGGIO E MESSA IN SERVIZIO

- Smantellamento vecchio circuito

- Montaggio reattanza

- Montaggio azionamento

- Montaggio portafusibili per protezione alimentazione ausiliari e campo di eccitazione

- Parametrizzazione drive

- Prove di funzionamento

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Pagine schema elettrico modificato

- Elenco parametri azionamento

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica del punto 2.1.1 è la seguente:

Totale a corpo    €  2.680,00 + IVA

La quotazione economica del punto 2.1.1 è la seguente:

Totale a corpo    €  1.450,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl