SPETT. LE

NUROLL S.p.A.

Strada Conte

Pignataro Maggiore

Alla Cortese att. ne dell’ Ing. Ricciardi

Patrica 06/12/2007

OFFERTA 5024

Oggetto: Revisione motori

Dopo il sopralluogo del Ns. Sig. Spaziani e accordi con il Sig. Riicciardi Vi rimettiamo la seguente offerta

- Smontaggio e rimontaggio n°. 12 motori LOHER-Anga CV. 50 tp. 225SE, N°.1 motore Sicme Tp.NP225 da parte di NS personale con utilizzo del Vs. carroponte e Vs. carrello elevatore con prolunghe per lo smontaggio (tempo previsto N°.2 gg  per lo smontaggio e N°. 4 gg  per rimontaggio e allineamento)

- Revisione Nr. 12 motori LOHER-ANGA con smontaggio, lavaggio, essiccazione al forno, verniciatura con vernici in cl. F (155°), prove con surge-test a 3 Kv. in c.a., prove rigidità dielettrica a 3 Kv. in c.c., equilibratura dinamica secondo con e senza puleggia, montaggio cuscinetti, rimontaggio completo e verniciatura esterna.

- Revisione Nr. 01 motore C.C. SICME NP225 con smontaggio, lavaggio, essiccazione al forno, verniciatura al forno con vernici in cl F (155°), collaudo campi induttori e rotore con surge-test a 3 KV. in c.a., tornitura e smicatura del collettore, equilibratura dinamica rotore, verifica pressione molle premispazzole, montaggio ed assestamento spazzole di Vs. fornitura, controllo cavi di uscita portaspazzole, controllo zona neutra asse portaspazzole, montaggio e sostituzione cuscinetti, rimontaggio completo e verniciatura esterna.

Totale a corpo  €. 12.200,00 +iva 20%

- Cuscinetti per motori LOHER – ANGA

Tipo 6213ZC3		€. 29,00cad. X 12  Totale. €. 348,00 + iva20%

Tipo NU213C3		€. 57,00cad  X 12  Totale  €. 684,00 + iva20%

- Trasporto : ns. carico

- Trasferte: comprese

- Sarà VS. cura che gli impianti siano messi in sicurezza

- Vs. personale sarà presente affinché decisione non concordate con il Vs. Sig. Ricciardi possano essere definite di comune accordo

- Il lavoro si svolgerà dal lunedì al venerdì in orario dalle ore 08:00 alle ore 17:00

- Consegna: entro 28 Dicembre 2007

- Tutto quanto necessario non presente nella presente che fosse necessario vi verrà consuntivato a parte.

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. celere risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.