Da: Stanzione Pietro [mailto:pstanzione@ompm.it] 
Inviato: lunedì 2 maggio 2016 9.39
A: info@rem-motori.it
Oggetto: RFQ per motore elettrico completo di gearbox per carrello ferroviario.

Gent.mo Sig. Evangelisti,

La presente vale come RFQ per la fornitura del sistema di trazione per una serie di carrelli ferroviari di ns progettazione e realizzazione:

La prego di volerci fornire vs migliore offerta tecnica/economica, confermando o meno se i valori richiesti sono possibili, soprattutto per la frenatura dinamica.

Come da specifica richiesta, per il sistema trazione dovrà essere selezionato un solo fornitore che dovrà fornire gearbox, motore ed encoder, quindi non possiamo acquistare l’encoder separatamente.

Di seguito le condizioni di fornitura

- Consegna franco ns stabilimento di Angri (SA)

- Consegna dei componenti necessari al prototipo, al più presto possibile.

- LT per i componenti di serie da confermarsi da parte del fornitore.

- N° di macchine da costruire (2 unità motrici per ogni macchina):

  - Prototipo, N° macchine 1, ECD ASAP

  - LOT 1, N° macchine 11, ECD 31/07/2016

  - LOT 2, N° macchine 6, ECD 1/10/2016

  - LOT 3, N° macchine 26, ECD 2/12/2016

  - LOT 4, N° macchine 3, ECD 31/10/2018

  - SP (Spare parts) 6 unità moto riduttore completi di encoder, ECD 25/12/2018

- Ipotesi di ordine:

  - Prototipo+ LOT 1-2-3-4 + SP (subordinati all’accettazione del prototipo) con consegna scaglionata in base alle date NEC.

  - Prototipo+ LOT 1-2-3 (subordinati all’accettazione del prototipo) con consegna al 31/07/2016, LOT 4 + SP (subordinati all’accettazione del prototipo) con consegna al 31/06/2017

Di seguito le caratteristiche tecniche richieste

1.    Carrello elettrico azionato da n° 2 motori elettrici posizionati in configurazione a bancata (ogni motore comanda le due ruote su un lato).

2.    Motori brushless a magneti permanenti 24VAC trifase.

3.    Encoder di tipo sen/cos (A/B).

4.    Sensore di temperatura KTY84-130.

5.    Verso di rotazione reversibile per marcia avanti/dietro.

6.    Capacità di effettuare la frenata dinamica con recupero d’energia.

7.    Massa a pieno carico del carrello 900 Kg.

8.    Pendenza massima superabile 6%.

9.    Velocità richiesta alla pendenza massima 10 Km/h.

10. Velocità massima in piano 15 Km/h.

11. Diametro ruote carrello 200 mm

12. Coppia allo spunto richiesta +25% rispetto alla coppia max.

Nei nostri calcoli abbiamo considerato le seguenti ipotesi:

1.    Utilizzo di un riduttore rapporto 8.1:1 fra albero lento/veloce.

2.    Rendimento meccanico riduttore: 0.93

3.    Rendimento elettrico motore: 0.80

Di seguito il calcolo delle coppie/potenze necessarie in fase di trazione:

| LC | Parameter | Speed [Km/h] | Mass [Kg] | Slope [%] | n° AC motor | Trust total [N] | Trust per wheel [N] | Max Torque [Nm] | Max Torque at shaft [Nm] | mecc | Gear ratio | AC Motor Torque [Nm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Max speed | 15 | 230 | 0 | 2 | 16.81 | 4.20 | 1.68 | 0.84 | 0.93 | 8.10 | 0.11 |
| 2 | Nominal operating condition | 10 | 650 | 6 | 2 | 394.03 | 98.51 | 39.40 | 19.70 | 0.93 | 8.10 | 2.62 |
| 3 | Max payload | ~ 9 | 900 | 6 | 2 | 545.61 | 136.39 | 54.56 | 27.28 | 0.93 | 8.10 | 3.62 |

| LC | Parameter | AC motor turns [rpm] | AC motor turns [rad/s] | AC motor mech power (each unit) [W] | elettr | Tot electric power [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Max speed | 3223 | 338 | 38 | 0.80 | 94 |
| 2 | Nominal operating condition | 2149 | 225 | 588 | 0.80 | 1471 |
| 3 | Max payload (max rpm) | 1900 | 199 | 721 | 0.80 | 1801 |

Di seguito il calcolo delle coppie/potenze necessarie in fase di frenatura dinamica

| N° | Event | Payload [Kg] | V [Km/h] | Safety Factor | Gradient [%] | Braking Distance [m] | Braking Time [s] | Deceleration [g] | Braking Force [N] | Braking System | n° Brake | Unit Brake Torque [Nm] | Unit Power Brake [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nominal See §2.5.2 | 900 | 15 | 1.0 | -6% | 10.00 | 4.80 | 0.09 | 1311.8 | Electrodynamic regenerative braking | 2 | 8.09 | 2732.9 |

Cordiali saluti

Ing. Pietro Stanzione

Procurement,

Outsourcing & Consulting

O.M.P.M. srl

Officina Meridionale di Precisione Meccanica

Via Fontana, 5

84012 ANGRI (SA)

TEL : +39 0815134218

FAX : +39 0815134242

mail : pstanzione@ompm.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto.

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

Salva un albero... non stampare questa e-mail se non è veramente necessario.