Spett.le

PALUMBO S.p.A.

Via S. Raineri

98122 Messina  Italia

Alla Cortese att. ne dell’ Ing. Francesco Martello

Patrica 11/05/2019

Oggetto: Revisione del Motore OFFICINE ELETTROMECCANICHE TRIESTINE MP670X/12 N.53041 1965 CV.598 GIRI 494

OFFERTA : 2017/0928 Rev.2

Vs: Rif. : DDT 105 DEL 08/05/2019

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione su Motore Officine Elettromeccaniche Triestine  tp.mp670x/12 n.53041 1965 Cv.598 giri.494, dopo averlo potuto visionare presso la ns. Azienda:

| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento e indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc |
| --- | --- |
| 2 | Estrazione del /semigiunto |
| 3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti |
| 3 | Estrazione del rotore a gabbia |
| 4 | Pulizia avvolgimento statorico - rotorico - dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice |
| 5 | Controllo dei cavi di Media Tensione e relative connessioni alla morsettiera |
| 6 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 8 | Controllo delle morsettiere ausiliarie con le varie apparecchiature ad esse collegate |
| 9 | Controllo delle biette statoriche, degli ammaraggi delle testate e delle relative legature |
| 10 | Controllo di eventuali riscaldamenti locali e di scariche elettriche in cava |
| 11 | Prova di Loop-Test con termografia del pacco magnetico statorico con rilascio del report/certificato |
| 12 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 13 | Controllo degli isolatori passanti e delle connessioni di collegamento alla testata dell'avvolgimento |
| 14 | Sostituzione delle scaldiglie anticondensa (controllo funzionamento delle resistenze e verifica isolamento verso massa) e termo resistenze RTD (valori di resistenza a temperatura ambiente e verifica isolamento verso massa e connessioni alla morsettiera |
| 15 | Triplo ciclo di Essiccamento in forno auto ventilato a temperatura controllata dello statore e verniciatura dell'avvolgimento caldo con vernice essiccante all'aria |
| 16 | Trattamento termico in forno auto ventilato del rotore |
| 17 | Controllo assialità e concentricità del rotore |
| 18 | Controllo visivo del pacco lamiere rotorico, delle barre, degli anelli di cortocircuito, degli anelli di blindaggio se esistenti e delle ventole di raffreddamento, con battitura meccanica manuale e liquidi penetranti |
| 19 | Ricostruzione bronzine nuove in Metallo Bianco con rodaggio nella nostra sede |
| 20 | Verifica delle tolleranze d'accoppiamento tra cuscinetti/bronzine, scudo e albero |
| 21 | Controllo, eventuale sostituzione del sistema di lubrificazione delle bronzine |
| 22 | Controllo giuochi tra labirinti, tenute ed albero |
| 23 | Equilibratura dinamica rotore (completo di ventola) secondo Tabelle ISO1940 |
| 24 | Verniciatura del pacco lamiere rotorico |
| 25 | Lavaggio a vapore di tutti i componenti meccanici |
| 26 | Verifica stato di usura dei componenti meccanici e successiva verniciatura interna con elettrosmalti ed esterna con vernice protettiva antiruggine |
| 27 | Prova di isolamento con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc dell'avvolgimento statorico |
| 28 | Prova di tg-delta e delta tg-delta avvolgimento statorico |
| 29 | Prova capacitiva avvolgimento statorico |
| 30 | Prova di indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc dell'avvolgimento statorico |
| 31 | Prova di tensione applicata in cc, secondo le prescrizioni riportate alla sezione 6 delle Norme CEI 2° 3 |
| 32 | Misura della resistenza ohmica tra le fasi dell'avvolgimento statorico |
| 33 | Sabbiatura della carcassa con ricostruzione delle parti usurate |
| 34 | Riassemblaggio del motore e della strumentazione montata sul motore, con sostituzione bulloneria e quant'altro occorrente per il ripristino a regola d'arte (elettrica e meccanica) |
| 35 | Collaudo finale con prova di rotazione a vuoto e con rilievo delle vibrazioni con tensione applicata |
| 36 | Verniciatura esterna del motore secondo RAL da VOI indicato |
| 37 | Relazione finale |

Quotazione:

Il costo delle lavorazioni sopraelencate 				€. 15.000.00€ +iva

Analisi Elettriche motore secondo Specifiche DLA INCLUSE

N.B. Tutto quanto non menzionato verrà consuntivato a parte, inoltre dovrete recapitarci le molle e i pistoni del sistema antiritorno del motore rimasti presso il vs. cantiere

Consegna: da Concordare in Fase di ordine e disponibilità dei materiali – Prevediamo circa 4/5 settimane lavorative salvo imprevisti

Trasporto: Come da Vs. indicazioni a Vs. Carico

Pagamento: In uso

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.