| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0597 | Codice R.E.M | 13215 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : PM3 |  | Data : 09/08/2016 08:34:26 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 553 | VENTOLA V801 DIAM 920 INOX |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.702 | 440.00 |  | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 125.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 1.169 | 440.00 |  | c | 655.00 | rpm | 2900 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 22.56 | 0.00 | 12.84 |
| 25.3° | 9.8° | 217.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.26 | 0.00 | 0.88 |
| 133.1° | 136.3° | 137.3° |

Velocità di misura = 514 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato con asse e mezza chiavetta