| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0854 | Codice R.E.M | 13352 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : PM3 |  | Data : 26/10/2016 08:30:29 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 604 | VENTOLA INOX DIAM 570 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.061 | 270.00 |  | a | 125.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 130.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 1.149 | 270.00 |  | c | 440.00 | rpm | 2000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 25.44 | 0.00 | 47.98 |
| 68.8° | 272.9° | 260.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.55 | 0.00 | 0.82 |
| 180.8° | 74.7° | 13.1° |

Velocità di misura = 705 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato ventola con asse