R E L A Z I O N E   T E C N I C A

Manutenzione Predittiva su

Condizione e Proattiva

05-AGOSTO-2010

OGGETTO: 	            INTERVENTO TECNICO SU VS. MOTORI

REPARTO STL - IRP

COMMITTENTE :                   PROMA SPA

Stab. Di CASERTA

- Oggetto

- Dettaglio

- Considerazioni finali

Introduzione:

LA MANUTENZIONE

L'esperienza nel campo della manutenzione delle macchine ha reso possibile notevoli miglioramenti sia in termini di qualità sia in riduzioni di costi. La teoria della manutenzione si può suddividere in tre differenti strade:

I. MANUTENZIONE A ROTTURA

2. MANUTENZIONE PROGRAMMATA

3. MANUTENZIONE PREDITTIVA

La prima era seguita negli anni passati, il suo maggior problema era oltre a costi elevati degli interventi, era l'imprevedibilità dell'avaria con conseguente fermo macchina e quindi costi molto alti, La seconda ancora usata da qualche azienda, anche se riduce i costi di circa il 25% rispetto alla precedente non riduce la casualità della rottura, in quanto si basa su programmi predefiniti e non supportati da dati ricavati da analisi sulle macchine da manutenzione.

La terza teoria, sviluppata inizialmente dagli Americani, si basa sui seguenti principi:

1.	Controllo delle macchine con analisi periodiche

2.	Individuazione della macchina in avaria

- Programma manutentivo

- Manutenzione solo della macchina in avaria.

1 vantaggi di questo sistema detto Manutenzione Predittiva, sono riassunti nei seguenti punti.

l.  Manutenzionare solo le macchine che ne necessitano

2. Conoscenza anticipata delle possibili avarie

3. Ottimizzazione dell'uso della mano d'opera

4. Fermi macchina ridotti notevolmente

S. Conseguente riduzione di costi fino a massimo del 50%

1. ANALISI MECCANICA

Uno degli elementi per eseguire la manutenzione secondo condizione è il controllo periodico delle vibrazioni e del rumore dei cuscinetti. Qualunque sia la causa, l'insorgere di una vibrazione anomala in una macchina da tempo in servizio regolare, indica, senza equivoco, un allarme. E' quindi necessario programmare tempestivamente l'intervento, individuare le cause ed eliminarle, in modo da riportare la macchina in uno stato vibratorio normale.

Per l'intervento usiamo un "APPARECCHIO ANALIZZATORE PORTATILE A BATTERIE S.P.M. T30 per l’analisi del rumore dei cuscinetti (VALORI SCHOCK).

Ogni macchina di una certa importanza dovrebbe avere una propria "scheda" sulla quale riportare i valori rilevati sui punti più importanti, ad es. i supporti, in modo periodico e sistematico. Un gran vantaggio di questo controllo ispettivo, è quello di limitare l'intervento manutentivo a parti circoscritte della macchina o dell'impianto evitando grosse avarie che possono coinvolgere e danneggiare tutta la macchina o l'impianto e portare anche a condizioni di pericolo per il personale. Oltre a quanto sopra nelle macchine a corrente continua è di fondamentale importanza la verifica periodica dell'isolamento, delle spazzole e delle dinamo tachimetriche.

2. CONTROLLO ELETTRICO

Macchina in esercizio

Verifica a mz. Lampada stroboscopica dell’usura del collettore in esercizio Verifica della Banda Oscura delle spazzole in esercizio

Verifica della densità di corrente sulle spazzole in esercizio per la determinazione della qualità delle spazzole.

Verifica delle Connessioni quando possibile

Macchina ferma ed in sicurezza

Verifica ove necessario della zona neutra del piano portaspazzole.

Verifica delle spazzole e della pressione delle molle premispazzole Stato dei collettore a macchina ferma.

Stato delle spazzole.

Misura dell'isolamento a Mz. Megger Metro ISO 5000 per la misura dell'isolamento verso massa della macchina (macchina ferma).

## Stato dei filtri aria.

Pianificazione degli interventi (in funzione dei dati in possesso) Sostituzione filtri aria pulizia motore.

ANALISI TECNICA

REPARTO  STL MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO TIPO GH160LK N.55328  P19

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando

- Valore orizzontale  0.7 mm/sec

- Valore verticale     0.4  mm/sec

- Valore assiale

- Valore rilevato lato opposto comando

- Valore orizzontale  1.5  mm/sec

- Valore verticale      0.6 mm/sec

- Valore assiale         0.2 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 15

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 10

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 23°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 21°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 21°C

- NOTE

REPARTO  STL MOTORI C.C.

- MOTORE  ASEA TIPO LAC-315   N.1405104.1  P18

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando

- Valore orizzontale  2.7 mm/sec

- Valore verticale     2.3  mm/sec

- Valore assiale

- Valore rilevato lato opposto comando

- Valore orizzontale  2 mm/sec

- Valore verticale      1 mm/sec

- Valore assiale         1.2 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 6

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 15

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 18

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 30°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 20°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 20°C

- NOTE

REPARTO  STL MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO TIPO GH160LK N.55330  P07

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando

- Valore orizzontale  0.9 mm/sec

- Valore verticale     0.5  mm/sec

- Valore assiale

- Valore rilevato lato opposto comando

- Valore orizzontale  1.9 mm/sec

- Valore verticale      0.7 mm/sec

- Valore assiale         0.8 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 1

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 15

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 2

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 17

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 30°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 280°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 30°C

  - NOTE

REPARTO  STL MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO SENZA TARGA  P20

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando

- Valore orizzontale  1 mm/sec

- Valore verticale     0.3  mm/sec

- Valore assiale

- Valore rilevato lato opposto comando

- Valore orizzontale  0.7 mm/sec

- Valore verticale      2.4 mm/sec

- Valore assiale         0.5 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 4

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 1

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 20

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 25°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 23°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 22°C

- NOTE

REPARTO  STL MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO TIPO GH180LK N.61517 P09

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando

- Valore orizzontale  1.7 mm/sec

- Valore verticale     0.5  mm/sec

- Valore assiale

- Valore rilevato lato opposto comando

- Valore orizzontale  1.9 mm/sec

- Valore verticale      1 mm/sec

- Valore assiale         0.8 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 4

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 3

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 36°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 33°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 34°C

- NOTE

REPARTO  STL MOTORI C.C.

- MOTORE  M B M TIPO L4052TAR30C3 N.  P11

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando

- Valore orizzontale  2 mm/sec

- Valore verticale     1  mm/sec

- Valore assiale

- Valore rilevato lato opposto comando

- Valore orizzontale  1.9 mm/sec

- Valore verticale      1 mm/sec

- Valore assiale         0.8 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 3

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 27

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 3

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 29

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 30°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 20°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 20°C

- NOTE

REPARTO  I R P MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO TIPO GH225MK  N.63800 PR10

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando

- Valore orizzontale  2 mm/sec

- Valore verticale     0.9 mm/sec

- Valore assiale

- Valore rilevato lato opposto comando

- Valore orizzontale  1.3 mm/sec

- Valore verticale      3 mm/sec

- Valore assiale         0.3 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 1

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 9

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 11

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 17

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 33°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 33°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 30°C

- NOTE

REPARTO  I R P MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO TIPO C3C 160 M  N.GB2437 PR 09

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando

- Valore orizzontale   mm/sec

- Valore verticale      mm/sec

- Valore assiale         mm/sec

- Valore rilevato lato opposto comando

- Valore orizzontale   mm/sec

- Valore verticale       mm/sec

- Valore assiale          mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore °C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando °C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto °C

  - NOTE

MOTORE FERMO PER LAVORI SULLA PRESSA

REPARTO  I R P MOTORI C.C.

- MOTORE  STIPAF TIPO L1B160M  N.20618 PR 08

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando

- Valore orizzontale  1 mm/sec

- Valore verticale     2 mm/sec

- Valore assiale

- Valore rilevato lato opposto comando

- Valore orizzontale  1 mm/sec

- Valore verticale      0.7 mm/sec

- Valore assiale         1.5 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 18

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 36

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 9

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 19

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 20°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 20°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 19°C

  - NOTE

- MOTORE DA REVISIONARE

REPARTO  I R P MOTORI C.C.

- MOTORE  STIPAF TIPO L1B160M  N.20617 PR 07

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando

- Valore orizzontale  1.1 mm/sec

- Valore verticale     1.3 mm/sec

- Valore assiale

- Valore rilevato lato opposto comando

- Valore orizzontale  1 mm/sec

- Valore verticale      0.6 mm/sec

- Valore assiale         1 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 7

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 15

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 4

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 19

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 23°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 22°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 22°C

  - NOTE

REPARTO  I R P MOTORI C.C.

- MOTORE  STIPAF TIPO L1B160M  N.20616 PR 06

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando

- Valore orizzontale  0.7 mm/sec

- Valore verticale     1 mm/sec

- Valore assiale

- Valore rilevato lato opposto comando

- Valore orizzontale  0.7 mm/sec

- Valore verticale      0.6 mm/sec

- Valore assiale         1.1 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 3

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 12

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 10

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 30°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 30°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 33°C

  - NOTE

REPARTO  I R P MOTORI C.C.

- MOTORE  STIPAF TIPO L1B160M  N.20615 PR 05

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando

- Valore orizzontale  2 mm/sec

- Valore verticale     2 mm/sec

- Valore assiale

- Valore rilevato lato opposto comando

- Valore orizzontale  2 mm/sec

- Valore verticale      1.5 mm/sec

- Valore assiale         2 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 8

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 27

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto    Dbm7

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 17

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 24°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 22°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 20°C

  - NOTE

- Cuscinetto lato puleggia da ingrassare

REPARTO  I R P MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO TIPO GH180M  N. 61557-5437-2    PR 04

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando

- Valore orizzontale  1.5 mm/sec

- Valore verticale     1 mm/sec

- Valore assiale

- Valore rilevato lato opposto comando

- Valore orizzontale  1.4 mm/sec

- Valore verticale      2.5 mm/sec

- Valore assiale         2.5 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 11

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 22

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 2

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 12

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 23°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 20°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 20°C

- NOTE

REPARTO  I R P MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO TIPO GH180 M  N.61599-5497.4    PR 03

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando

- Valore orizzontale  1 mm/sec

- Valore verticale     0.8 mm/sec

- Valore assiale

- Valore rilevato lato opposto comando

- Valore orizzontale  1.3 mm/sec

- Valore verticale      2.1 mm/sec

- Valore assiale         1.1 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 6

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 13

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 9

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 22

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 20°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 20°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 20°C

- NOTE

REPARTO  I R P MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO TIPO GH180M  N.61600-5498.4    PR 02

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando

- Valore orizzontale  2 mm/sec

- Valore verticale     1.6 mm/sec

- Valore assiale

- Valore rilevato lato opposto comando

- Valore orizzontale  2 mm/sec

- Valore verticale      2.5 mm/sec

- Valore assiale         2 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 13

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 24

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 14

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 24

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 20°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 21°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto    22°C

- NOTE

- Cuscinetto lato puleggia da ingrassare

REPARTO  I R P MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO TIPO GH180S  N.63684.8312.3    PR 01

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando

- Valore orizzontale  0.7 mm/sec

- Valore verticale     0.4 mm/sec

- Valore assiale

- Valore rilevato lato opposto comando

- Valore orizzontale  2 mm/sec

- Valore verticale      1 mm/sec

- Valore assiale         1 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 9

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 27

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 6

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 17

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 30°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 25°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 29°C

- NOTE

- Cuscinetto lato puleggia da ingrassare

  - MOTORI DA INGRASSARE REPARTO IRP

Pr 1-2-5

  - MOTORI DA REVISIONARE REPARTO IRP

STIPAF TIPO L1B160M N. 20618 PR 08