R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR) Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 - Email : info@rem-motori.it

| Commessa Nr. | 2015-0585 | Codice R.E.M | 12685 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura ISO 10816

| Cliente : RIEM |  | Data : 23/10/2015 13:34:29 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N° 364 | COMPRESSORE SIEMENS ZR500VSD N12658 OFF0585 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 49.450 | 160.00 |  | a | 195.00 | G | 6.30 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 860.00 | Peso | 550.00 |
| P2 | 39.560 | 200.00 |  | c | 45.00 | rpm | 2091 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g)(codolo) | ST (g) | P2 (g)(ventola) |
| --- | --- | --- |
| 8.5g | 0.00 | 12.3g |
| 261.5° | 161.0° | 128.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.6g | 0.0 | 1.3g |
| 223.0° | 211.4° | 207.0° |

Velocità di misura = 558 rpm

Operatore: Fratangeli Bernardo

Firma : _____________________

NOTE:

Equilibrato Con Puleggia