Buongiorno

In allegato invio la selezione per l’applicazione CBH60.

Preferirei concentrarmi su questa applicazione per dimostrare il risparmio energetico al cliente.

Sono stati effettuati 3 dimensionamenti:

Il primo con le cinghie attuali trapezoidali (per avere l’interasse da 2100 mm le cinghie devono avere sviluppo 5080 e non 5800! Come riportato in tabella rilievi)

Il secondo con cinghie Eagle CER-3920, con le quali è possibile:

Risparmiare almeno un 5% sull’assorbimento elettrico (circa 4500 euro/anno per 7000 h di utilizzo e 0.15 euro Kwh, più realistico rispetto agli 11.000 euro riportati nel dimensionamento).

Ridurre al massimo il rumore (non esistono trasmissioni dentate meno rumorose). I valori riporati nel dim. non si riferiscono a valori in opera.

Riduzione manutenzione: assenza di ritensionamento e conseguente assenza di fermi impianto non programmati.

Facilità di installazione e tensionamento.

Il limite di questa applicazione è l’interasse di 1680 mm. Tale interasse potrebbe essere aumentato a 1750 mm, aumentando però anche il carico dinamico.

Il terzo con cinghie al alte prestazioni Mustang Torque, con le quali è possibile

Risparmiare almeno un 5% sull’assorbimento elettrico (circa 4500 euro/anno per 7000 h di utilizzo e 0.15 euro Kwh )

Raggiungere un interasse di 2009 mm (compreso nel range indicato dal cliente).

Riduzione manutenzione: assenza di ritensionamento e conseguente assenza di fermi impianto non programmati.

Facilità di installazione e tensionamento.

Il limite di questa applicazione è il rumore superiore rispetto a quello generato dalle trapezoidali.

Di seguito ti invio codici sia per la trasmissione con cinghie Egle sia per la trasmissione con cinghie Mustang Torque.

Eagle:

PER-40S-MPB                    mozzo pieno da lavorare per BC7550 (per la motrice).

PER-40S-MPB                    mozzo pieno da lavorare foro+cava+grano (per la condotta).

CER-3920

Mustang Torque:

HDB40-14M85                   a stock, lavorata per BC7550 (per la motrice).

HD40-14M85                     a stock, da lavorare foro, cava e grano (per la condotta).

CMT4578-14M85

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.