ALLEGATO 4

Schede di valutazione dei rischi interferenziali

INDICE

PARTE 1 LAVORI CIVILI e idraulici	4

PARTE 2 LAVORI MECCANICI	5

2.1	Inserimento / rimozione dischi ciechi	6

2.2	Montaggio e smontaggio tubazioni e componenti di apparecchiature	7

2.3	Estrazione / inserimento scambiatori a fascio tubiero (N.A.)	8

2.4	Lavori a caldo	9

2.5	Lavori a freddo	10

2.6	Attività di carpenteria metallica	11

2.7	Rettifica in opera di accoppiamenti flangiati	12

2.9	Pulizia interna apparecchiatura con attrezzi manuali	13

2.10	Movimentazione attrezzature con utilizzo di carrelli elevatori	14

2.11	Sollevamento apparecchiature / attrezzature tramite autogrù	15

2.12	Sbadernatura e ribadernatura valvole (N.A.)	16

2.13	Montaggio / smontaggio bruciatori forni	17

2.14	Pulizia bruciatori forni	18

2.15	Svuotamento / bonifica serbatoi	19

PARTE 3 LAVORI ELETTRICI / STRUMENTALI	20

3.1	Posa e smantellamento linee elettriche e cavi	21

3.2	Interventi su quadri elettrici non in cabina	22

3.3	Collegamento / scollegamento apparecchiature	23

3.4	Interventi in cabina elettrica	24

3.5	Prove e tarature su quadri elettrici	25

3.6	Manutenzione messe a terra	26

3.7	Interventi sulla rete di distribuzione media e bassa tensione	27

3.9	Controllo funzionamento dei sistemi di condizionamento HVAC	28

3.10	Lavori su impianti di illuminazione	29

3.12	Interventi su sistemi di controllo processo in sala controllo (N.A.)	30

3.13	Interventi su sistemi di controllo processo in campo	31

PARTE 4 VERNICIATURE E COIBENTAZIONI	32

4.1	Sabbiatura a secco ed a umido	33

4.2	Verniciatura a rullo / pennello	34

4.3	Smantellamento e ripristino coibentazioni	35

4.4	Verniciatura a spruzzo	36

4.5	Spazzolatura manuale	37

PARTE 5 PONTEGGI	38

5.1	Montaggio / smontaggio ponteggi	39

PARTE 6 CONTROLLI DISTRUTTIVI	40

6.1	Effettuazione radiografie / grammografie	41

6.2	Indagini non distruttive	42

PARTE 7 LAVAGGI	43

7.1	Lavaggi chimici	44

7.2	Lavaggi con acqua ad alta e media pressione	45

PARTE 8 prove DI TENUTA	46

8.1	Collaudi idraulici	47

8.2	Collaudi pneumatici	48

PARTE 9 ATTIVITA’ VARIE	50

9.10	Ritiro e smaltimento rifiuti, imballaggi, ferro e plastica	51

9.11	Servizi di ingegneria	52

9.15	Pulizia caldaie	53

9.16	Manutenzione impianti adduzione gas tecnici	54

9.17	Circolazione con automezzi	55

PARTE 10 IMPIANTO ANTINCENDIO / PROTEZIONE PERSONALE	56

10.1	Verifica efficienza estintori	57

10.2	Manutenzione impianto antincendio	58

10.4	Manutenzione sistemi docce d’emergenza / lavaocchi	59

PARTE 12 manutenzione macchine	61

12.1	Manutenzione pompe, compressori ecc.	62

12.2	Manutenzione gruppi elettrogeni/ausiliari	63

12.3	Manutenzione pompa	64

12.4	Manutenzione altre macchine rotanti	65

12.5	Controllo lubrificazione macchina	66

12.6	Manutenzione organi di controllo macchina	67

PARTE 1
LAVORI CIVILI e idraulici

(NON APPLICABILE)

PARTE 2
LAVORI MECCANICI

2.1	Inserimento / rimozione dischi ciechi

| CATEGORIA | 2 | LAVORI MECCANICI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 2.1 | INSERIMENTO / RIMOZIONE DISCHI CIECHI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| ###### DESCRIZIONE |  | Rimozione e rimontaggio dei bulloni, allargamento flange, inserimento / rimozione guarnizioni, inserimento / rimozione dischi ciechi. |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali e avvitatori pneumatici, utilizzo di paranchi / autogrù per la movimentazione dei dischi |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Possibili residui delle sostanze precedentemente presenti nelle apparecchiature / tubazioni |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (bulloni etc.) o di carichi pesanti (dischi ciechi, tubazioni etc.) | Coordinamento delle operazioni di sollevamento e movimentazione tra tutte le autogrù presenti nell’area | I materiali minuti, ad esempio i dadi e i tiranti, devono essere raccolti in appositi contenitori Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione - presidio (eventuale) durante il sollevamento dei materiali pesanti |
| PS1 | Possibile contatto con residui delle sostanze precedentemente presenti nelle apparecchiature / tubazioni | Procedura di svuotamento, depressamento e bonifica delle apparecchiature | Utilizzo di guanti e indumenti idonei in funzione delle caratteristiche di pericolosità dell’agente chimico |
| PS2 | Possibile inalazione con residui delle sostanze precedentemente presenti nelle apparecchiature / tubazioni | Procedura di svuotamento, depressamento e bonifica delle apparecchiature | Utilizzo di DPI per le vie respiratorie idonei in funzione delle caratteristiche di pericolosità dell’agente chimico |
| PS5 | Rumore generato dalle attrezzature / macchine in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |

2.2	Montaggio e smontaggio tubazioni e componenti di apparecchiature

| #### CATEGORIA | 2 | LAVORI MECCANICI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 2.2 | MONTAGGIO E SMONTAGGIO TUBAZIONI E COMPONENTI DI APPARECCHIATURE |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Attività di montaggio / smontaggio di tubazioni, componenti / parti di apparecchiature o anche apparecchiature intere (eccetto scambiatori a fasci tuberi) |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali e avvitatori pneumatici Utilizzo di paranchi / autogrù per la movimentazione dei dischi |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Possibili residui delle sostanze precedentemente presenti nelle apparecchiature / tubazioni |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (bulloni etc.) o di carichi pesanti (dischi ciechi, tubazioni etc.) | Coordinamento delle operazioni di sollevamento e movimentazione tra tutte le autogrù presenti nell’area | I materiali minuti, ad esempio i dadi e i tiranti, devono essere raccolti in appositi contenitori Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione - presidio (eventuale) durante il sollevamento dei materiali pesanti |
| PS1 | Possibile contatto con residui delle sostanze precedentemente presenti nelle apparecchiature / tubazioni | Procedura di svuotamento, depressamento e bonifica delle apparecchiature | Utilizzo di guanti e indumenti idonei in funzione delle caratteristiche di pericolosità dell’agente chimico |
| PS2 | Possibile inalazione con residui delle sostanze precedentemente presenti nelle apparecchiature / tubazioni | Procedura di svuotamento, depressamento e bonifica delle apparecchiature | Utilizzo di DPI per le vie respiratorie idonei in funzione delle caratteristiche di pericolosità dell’agente chimico |
| PS5 | Rumore generato dalle attrezzature / macchine in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |

2.3	Estrazione / inserimento scambiatori a fascio tubiero (N.A.)

| CATEGORIA | 2 | LAVORI MECCANICI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 2.3 | ESTRAZIONE / INSERIMENTO SCAMBIATORI A FASCIO TUBIERO |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Attività di estrazione e successivo inserimento di fasci tuberi di scambiatori, comprese le fasi di smontaggio calotta, distributore etc. |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali e avvitatori pneumatici Utilizzo di paranchi / autogrù per la movimentazione dei fasci / altri componenti e per l’estrazione, funi metalliche, estrattori idraulici |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Possibili residui delle sostanze precedentemente presenti nelle apparecchiature / tubazioni |

2.4	Lavori a caldo

| CATEGORIA | 2 | LAVORI MECCANICI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 2.4 | LAVORI A CALDO |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Tagli / molature, saldature di tubazioni e apparecchiature e relativi trattamenti termici |
| #### ATTREZZATURE |  | Mole, smerigliatrici, saldatrici, cannello ossiacetilenico, e attrezzature per il trattamento termico |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Possibili residui delle sostanze precedentemente presenti nelle apparecchiature / tubazioni |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Possibilità di caduta di materiale dall’alto | Coordinamento delle operazioni di sollevamento e movimentazione tra tutte le autogrù presenti nell’area | I materiali minuti, ad esempio i dadi e i tiranti, devono essere raccolti in appositi contenitori Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione - presidio (eventuale) durante il sollevamento dei materiali pesanti |
| PO10 | Ustione per contatto superfici calde (derivanti da attività di taglio, saldatura, trattamenti termici etc.) | Divieto d’accesso nella aree durante le attività in oggetto | Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione Utilizzo teli ignifughi e copertura pozzetti |
| PS2 | Fumi derivanti da attività di saldatura e/o taglio | Mantenersi sopra vento |  |
| PS5 | Rumore generato dagli utensili in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |
| PS8 | Radiazioni luminose emesse dalla saldatrici | Divieto di sosta nei pressi delle zone di taglio |  |
| PP1 | Possibilità di un principio d’innesco | Procedura di svuotamento, depressamento e bonifica delle apparecchiature | Possibilità di adottare sistema HOT TAPE MACHINE utilizzo teli ignifughi e copertura pozzetti Disponibilità di mezzi antincendio portatili nelle immediate vicinanze Disponibilità di personale aggiunto per fronteggiare eventuali eventi |

2.5	Lavori a freddo

| CATEGORIA | 2 | LAVORI MECCANICI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 2.5 | LAVORI A FREDDO |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Attività di montaggio, taglio a freddo di tubazioni e operazioni senza utilizzo di fiamma |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Possibili residui delle sostanze precedentemente presenti nelle apparecchiature / tubazioni |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Committente | Impresa Esecutrice |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Possibilità di caduta di materiale dall’alto | Coordinamento delle operazioni di sollevamento e movimentazione tra tutte le autogrù presenti nell’area | I materiali minuti, ad esempio i dadi e i tiranti, devono essere raccolti in appositi contenitori Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione - presidio (eventuale) durante il sollevamento dei materiali pesanti |
| PS1 | Possibile contatto con residui delle sostanze precedentemente presenti nelle apparecchiature / tubazioni | Procedura di svuotamento, depressamento e bonifica delle apparecchiature | Utilizzo di guanti e indumenti idonei in funzione delle caratteristiche di pericolosità dell’agente chimico |
| PS2 | Possibile inalazione con residui delle sostanze precedentemente presenti nelle apparecchiature / tubazioni | Procedura di svuotamento, depressamento e bonifica delle apparecchiature | Utilizzo di DPI per le vie respiratorie idonei in funzione delle caratteristiche di pericolosità dell’agente chimico |
| PS5 | Rumore generato dalle attrezzature / macchine in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |

2.6	Attività di carpenteria metallica

| CATEGORIA | 2 | LAVORI MECCANICI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 2.6 | ATTIVITA’ DI CARPENTERIA METALLICA |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| #### DESCRIZIONE |  | Interventi meccanici su supporti, grigliati, etc. ma non su tubazioni e apparecchiature. |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali e pneumatici / elettrici |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Possibilità di caduta di materiale dall’alto | Coordinamento delle operazioni di sollevamento e movimentazione tra tutte le autogrù presenti nell’area | I materiali minuti, ad esempio i dadi e i tiranti, devono essere raccolti in appositi contenitori Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro segnalazione - presidio (eventuale) durante il sollevamento dei materiali pesanti |
| PS5 | Rumore generato dalle attrezzature / macchine in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |

2.7	Rettifica in opera di accoppiamenti flangiati

| CATEGORIA | 2 | LAVORI MECCANICI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 2.7 | RETTIFICA IN OPERA DI ACCOPPIAMENTI FLANGIATI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| #### DESCRIZIONE |  | Operazioni di rettifica delle sedi di tenuta delle guarnizioni, eseguita mediante l'utilizzo di macchine operatrici ad azionamento pneumatico |
| ATTREZZATURE |  | Rettifiche portatili, frese portatili, utensili manuali |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO2 | Possibile contatto con parti in movimento (macchine operatrici montate sulla flangia) | Divieto d’accesso all’area di lavoro durante l’utilizzo delle rettifiche | Delimitazione dell’area circostante mediante: - recinzione con nastro di segnalazione |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Possibilità di caduta di materiale dall’alto | Coordinamento delle operazioni di sollevamento e movimentazione tra tutte le autogrù presenti nell’area | I materiali minuti, ad esempio i dadi e i tiranti, devono essere raccolti in appositi contenitori Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione - presidio (eventuale) durante il sollevamento dei materiali pesanti |
| PS5 | Rumore generato dalle attrezzature / macchine in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |

2.9	Pulizia interna apparecchiatura con attrezzi manuali

| CATEGORIA | 2 | LAVORI MECCANICI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 2.9 | PULIZIA INTERNA APPARECCHIATURA CON ATTREZZI MANUALI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| ###### DESCRIZIONE |  | Pulizia di apparecchiature, vessel, piccoli serbatoi, etc. |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali e lancia ad alta pressione |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Possibili residui di idrocarburi |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | ##### Impresa Esecutrice |
| PO5 | Scivolamenti all’interno del serbatoio per presenza di residui di HC | Verifica preventiva della quantità di prodotto presente e comunicazione degli esiti ai terzi |  |
| PO6 | Getti / schizzi derivanti da attività di pulizia con lance ad alta pressione | Accesso alle aree di lavoro previa accordo con capo cantiere e/o capo squadra | Delimitazione all’esterno del serbatoio con nastro di segnalazione |
| PS1 | Contatto con tracce di prodotto / fondami | Bonifica secondo procedure di stabilimento | Utilizzo dei DPI in base alle caratteristiche di pericolosità dell’agente chimico |
| PS2 | Inalazione di vapori di agenti chimici pericolosi | Bonifica secondo procedure di stabilimento | In base alla pericolosità dell’agente chimico utilizzare : - gas badge - maschere con filtri ad hoc o maschere di fuga (es. per H2S) - sistemi di ventilazione forzata |
| PP1 | Possibilità di un principio d’incendio |  | Utilizzo di utensili antiscintilla |

2.10	Movimentazione attrezzature con utilizzo di carrelli elevatori

| CATEGORIA | 2 | LAVORI MECCANICI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 2.10 | MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE CON UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Movimentazione di apparecchiature / attrezzature |
| ATTREZZATURE |  | Carrelli elevatori, transpallet |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO14 | Schiacciamenti derivanti dalla caduta del materiale durante la loro movimentazione. Investimenti da parte di mezzi in movimento. | Vietato avvicinarsi ai carrelli elevatori e/o transpallet fino a movimentazione terminata | Rispetto dei limiti di velocità in vigore in stabilimento e della segnaletica (orizzontale e verticale) presente |

2.11	Sollevamento apparecchiature / attrezzature tramite autogrù

| CATEGORIA | 2 | LAVORI MECCANICI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 2.11 | SOLLEVAMENTO APPARECCHIATURE / ATTREZZATURE TRAMITE AUTOGRU’ |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| ###### PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Sollevamento di apparecchiature e/o attrezzature mediante l’ausilio di gru |
| ATTREZZATURE |  | Autogrù |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO7 | Caduta di carichi pesanti. | Coordinamento delle operazioni di sollevamento e movimentazione tra tutte le autogrù presenti nell’area | Durante i sollevamenti prevedere: - Recinzione con nastro di segnalazione - Presidio a terra - Sospensione momentanea di tutte le attività previste nel raggio d’azione dei mezzi di sollevamento |
| PO14 | Schiacciamenti derivanti dalla caduta del materiale durante la loro movimentazione. Investimenti da parte di mezzi in movimento. | Vietato avvicinarsi alle autogrù fino a movimentazione terminata | Rispetto dei limiti di velocità in vigore in stabilimento e della segnaletica (orizzontale e verticale) presente |

2.12	Sbadernatura e ribadernatura valvole (N.A.)

| CATEGORIA | 2 | LAVORI MECCANICI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 2.12 | SBADERNATURA E RIBADERNATURA VALVOLE |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| ###### DESCRIZIONE |  | Operazioni di sbadernatura, pulizia / controlli e ribadernatura valvole |
| ATTREZZATURE |  | Motocompressore, trapano pneumatico, baderno e altri utensili manuali per lavorazioni meccaniche |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Possibili residui delle sostanze precedentemente presenti nelle apparecchiature / tubazioni |

2.13	Montaggio / smontaggio bruciatori forni

| CATEGORIA | 2 | LAVORI MECCANICI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 2.13 | MONTAGGIO / SMONTAGGIO BRUCIATORI FORNI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| ###### PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Operazioni di montaggio e di smontaggio dei bruciatori |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali, utensili elettrici e autogrù |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Residui di olio combustibile presente nelle linee / bruciatori |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO3 | Urti per spazi di lavoro ristretti |  | Delimitazione dell’area di cantiere con nastro di segnalazione |
| PO5 | Possibili scivolamenti per tracce di prodotto sulla pavimentazione |  | Delimitazione dell’area di cantiere con nastro di segnalazione |
| PO7 | Caduta di carichi pesanti | Coordinamento delle operazioni di sollevamento e movimentazione tra tutte le autogrù presenti nell’area | Durante i sollevamenti prevedere: - Recinzione con nastro di segnalazione - Presidio a terra - Sospensione momentanea di tutte le attività previste nel raggio d’azione dei mezzi di sollevamento |
| PS1 | Possibile contatto con residui delle sostanze precedentemente contenute nelle apparecchiature / tubazioni (olio combustibile) |  | Utilizzo di guanti e indumenti idonei alle sostanze precedentemente presenti nelle apparecchiature / tubazioni |
| PS5 | Rumore generato dalle apparecchiature in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |

2.14	Pulizia bruciatori forni

| CATEGORIA | 2 | LAVORI MECCANICI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 2.14 | PULIZIA BRUCIATORI FORNI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| ###### DESCRIZIONE |  | Estrazione delle canne e pulizia con vapore o rimozione meccanica delle tracce di prodotto |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali e manichette vapore |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Residui di olio combustibile presente nelle linee / bruciatori |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO3 | Urti per spazi di lavoro ristretti |  | Delimitazione dell’area di cantiere con nastro di segnalazione |
| PO5 | Possibili scivolamenti per tracce di prodotto sulla pavimentazione |  | Delimitazione dell’area di cantiere con nastro di segnalazione |
| PO10 | Contatto con vapore nelle fasi pulizia delle canne |  | Delimitazione dell’area di cantiere con nastro di segnalazione |
| PS1 | Possibile contatto con residui delle sostanze precedentemente contenute nelle apparecchiature / tubazioni (olio combustibile) |  | Utilizzo di guanti e indumenti idonei alle sostanze precedentemente presenti nelle apparecchiature / tubazioni |
| PS5 | Rumore generato dalle apparecchiature in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |

2.15	Svuotamento / bonifica serbatoi

| CATEGORIA | 2 | LAVORI MECCANICI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 2.15 | SVUOTAMENTO / BONIFICA SERBATOI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Bonifica, apertura dei passi d’uomo o realizzazione di portine d’ingresso mediante taglio a fuoco, ventilazione e prove di respirabilità. Rimozione dei fondami |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali, autospurgo, lance ad alta pressione, motopompe, minipale. |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Presenza di idrocarburi |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | ##### Impresa Esecutrice |
| PO5 | Scivolamenti all’interno del serbatoio per presenza di prodotto | Verifica preventiva della quantità di prodotto presente e comunicazione degli esiti ai terzi |  |
| PO6 | Getti / schizzi derivanti da attività di pulizia con lance ad alta pressione | Accesso alle aree di lavoro previa accordo con capo cantiere e/o capo squadra | Delimitazione all’esterno del serbatoio con nastro di segnalazione |
| PO9 | Urti contro i piedi d’appoggio del tetto galleggiante per carenza di illuminazione | Installazione di punti luce |  |
| PS1 | Contatto con tracce di prodotto / fondami | Bonifica secondo procedure di stabilimento | Utilizzo dei DPI in base alle caratteristiche di pericolosità dell’agente chimico |
| PS2 | Inalazione di vapori di agenti chimici pericolosi | Bonifica secondo procedure di stabilimento | In base alla pericolosità dell’agente chimico utilizzare : - gas badge - maschere con filtri ad hoc o maschere di fuga (es. per H2S) - sistemi di ventilazione forzata |
| PP1 | Possibilità di un principio d’incendio |  | Utilizzo di utensili antiscintilla |

PARTE 3
LAVORI ELETTRICI / STRUMENTALI

3.1	Posa e smantellamento linee elettriche e cavi

| CATEGORIA | 3 | LAVORI ELETTRICI STRUMENTALI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 3.1 | POSA E SMANTELLAMENTO LINEE ELETTRICHE E CAVI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Interventi di posa e di smantellamento di linee elettriche e cavi elettro / strumentali, sia in posizione aerea che interrata |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali per strumentisti, elettricisti, tester, megger, pinza amperometrica. |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO3 | Ostacoli fissi costituiti dai cavi in fase di posizionamento e / o dai relativi depositi |  | Delimitazione dell’area occupata mediante: - recinzione con nastro di segnalazione |
|  |  | I depositi di materiali elettrici (cavi da stendere etc.) dovranno essere concordati con la Committente in modo da non comportare intralcio al alla circolazione del personale e dei mezzi |  |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (bulloni etc.) |  | I materiali minuti non devono essere semplicemente appoggiati sui grigliati dei ballatoi ma devono essere raccolti in appositi contenitori Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione |
| PO8 | Contatto con parti rimaste in tensione | Sezionamento elettrico secondo procedura di stabilimento e applicazione segnaletica di sicurezza |  |

3.2	Interventi su quadri elettrici non in cabina

| CATEGORIA | 3 | LAVORI ELETTRICI STRUMENTALI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 3.2 | INTERVENTI SU QUADRI ELETTRICI NON IN CABINA |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Interventi su quadri elettrici in impianto |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali per strumentisti, elettricisti, Tester, megger, pinza amperometrica. |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO3 | Ostacoli fissi costituiti dai cavi in fase di posizionamento e / o dai relativi depositi |  | Delimitazione dell’area occupata mediante: - recinzione con nastro di segnalazione |
|  |  | I depositi di materiali elettrici (cavi da stendere etc.) dovranno essere concordati con la Committente in modo da non comportare intralcio al alla circolazione del personale e dei mezzi |  |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (bulloni etc.) |  | I materiali minuti, ad esempio i dadi e i tiranti, devono essere raccolti in appositi contenitori Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione |
| PO8 | Contatto con parti rimaste in tensione | Sezionamento elettrico secondo procedura di stabilimento e applicazione segnaletica di sicurezza |  |

3.3	Collegamento / scollegamento apparecchiature

| CATEGORIA | 3 | LAVORI ELETTRICI STRUMENTALI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 3.3 | COLLEGAMENTO / SCOLLEGAMENTO APPARECCHIATURE |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Collegamento e scollegamento dei motori elettrici di macchine in impianto |
| ###### ATTREZZATURE |  | Utensili manuali per strumentisti, elettricisti, Tester, megger, pinza amperometrica. |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO3 | Ostacoli fissi costituiti dai cavi in fase di posizionamento e / o dai relativi depositi |  | Delimitazione dell’area occupata mediante: - recinzione con nastro di segnalazione |
|  |  | I depositi di materiali elettrici (cavi da stendere etc.) dovranno essere concordati con la Committente in modo da non comportare intralcio al alla circolazione del personale e dei mezzi |  |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (bulloni etc.) |  | I materiali minuti, ad esempio i dadi e i tiranti, devono essere raccolti in appositi contenitori Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione |
| PO8 | Contatto con parti rimaste in tensione | Sezionamento elettrico secondo procedura di stabilimento e applicazione segnaletica di sicurezza |  |

3.4	Interventi in cabina elettrica

| CATEGORIA | 3 | LAVORI ELETTRICI STRUMENTALI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 3.4 | INTERVENTI IN CABINA ELETTRICA |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Interventi vari effettuati in cabina elettrica (controllo sbarre, interruttori, cassetti etc.) |
| ###### ATTREZZATURE |  | Utensili manuali per strumentisti, elettricisti, Tester, megger, pinza amperometrica. |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO8 | Contatto con parti in tensione da parte di personale non addetto | Durante le fasi di interruzione del lavoro la cabina dovrà essere chiusa a chiave | L’ingresso in cabina elettrica dovrà essere consentito solo al personale autorizzato ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme (es norme CEI) |
| PO8 | Contatto con parti rimaste in tensione | Preventivo sezionamento / estrazione delle parti su cui è necessario intervenire con apposizione della relativa segnalazione. In particolare, se necessario, si procederà ad uno scollegamento dell’intera la cabina mediante sezionamento delle linee a media / alta tensione in ingresso |  |
| PS2 | Asfissia per intervento di un sistema di estinzione a gas inerte | Qualora la cabina ne sia dotata occorre: - inibire l’intervento automatico dello stesso - inibire l’attivazione manuale |  |

3.5	Prove e tarature su quadri elettrici

| CATEGORIA | 3 | LAVORI ELETTRICI STRUMENTALI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 3.5 | PROVE E TARATURE SU QUADRI ELETTRICI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| #### DESCRIZIONE |  | Prove e tarature di strumenti e componenti elettrici e strumentali |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali per strumentisti, elettricisti, tester, megger, pinza amperometrica |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | ##### PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (bulloni etc.) |  | I materiali minuti non devono essere semplicemente appoggiati sui grigliati dei ballatoi ma devono essere raccolti in appositi contenitori Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione |
| PO8 | Contatto con parti rimaste in tensione | Sezionamento elettrico secondo procedura di stabilimento e applicazione segnaletica di sicurezza |  |

3.6	Manutenzione messe a terra

| CATEGORIA | 3 | LAVORI ELETTRICI STRUMENTALI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 3.6 | MANUTENZIONE MESSE A TERRA |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Interventi su rete di terra |
| #### ATTREZZATURE |  | Utensili manuali per strumentisti, elettricisti, Tester, megger, pinza amperometrica. |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO3 | Urti e inciampi dovuti alla presenza di ostacoli fissi e mobili costituiti dai cavi o altri oggetti presenti nell’area di lavoro |  | Delimitazione della zona di lavoro con nastro di segnalazione |

3.7	Interventi sulla rete di distribuzione media e bassa tensione

| CATEGORIA | 3 | LAVORI ELETTRICI STRUMENTALI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 3.7 | INTERVENTI SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE MEDIA E BASSA TENSIONE |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Manutenzione della rete di distribuzione media e bassa tensione |
| ###### ATTREZZATURE |  | Utensili manuali per strumentisti, elettricisti, Tester, megger, pinza amperometrica. |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO3 | Ostacoli fissi costituiti dai cavi in fase di posizionamento e / o dai relativi depositi |  | Delimitazione dell’area occupata mediante: - recinzione con nastro di segnalazione |
|  |  | I depositi di materiali elettrici (cavi da stendere etc.) dovranno essere concordati con la Committente in modo da non comportare intralcio al alla circolazione del personale e dei mezzi |  |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (bulloni etc.) |  | I materiali minuti non devono essere semplicemente appoggiati sui grigliati dei ballatoi ma devono essere raccolti in appositi contenitori Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione |
| PO8 | Contatto con parti rimaste in tensione | Sezionamento elettrico secondo procedura di stabilimento e applicazione segnaletica di sicurezza |  |

3.9	Controllo funzionamento dei sistemi di condizionamento HVAC

| CATEGORIA | 3 | LAVORI ELETTRICI STRUMENTALI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 3.9 | CONTROLLO FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| ###### PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Controlli e interventi sulle apparecchiature di climatizzazione |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO3 | Urti ed inciampi dovuti alla presenza di ostacoli fissi e mobili e/o da altri oggetti presenti nell’area di lavoro |  | Delimitazione della zona di lavoro con nastro di segnalazione |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota (ad esempio interventi su split in quote superiori ai 2 m, etc.) | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO5 | Cadute in piano per pavimentazione scivolosa (es perdite di liquidi) |  | Delimitazione della zona di lavoro con nastro di segnalazione |
| PO7 | Cadute di oggetti dall’alto durante gli interventi (ad esempio caduta di utensili manuali o parti dello split, etc.) |  | Delimitazione della zona di lavoro con nastro di segnalazione |
| PO8 | Contatto con parti rimaste in tensione | Sezionamento elettrico secondo procedura di stabilimento e applicazione segnaletica di sicurezza |  |
| PS9 | Possibilità di entrare in contatto con polveri inerti accumulate nei filtri dei condizionatori |  | Evitare la pulizia dei filtri in luogo chiuso |

3.10	Lavori su impianti di illuminazione

| CATEGORIA | 3 | LAVORI ELETTRICI STRUMENTALI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 3.10 | LAVORI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| ###### AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Manutenzione dell’impianto di illuminazione, sostituzione lampade, neon |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali, scale, piattaforme mobili |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente |  | Impresa Esecutrice |
| PO1 | Tagli, abrasioni, lesioni nella manipolazione di oggetti |  | Delimitazione a terra dell’area di lavoro con nastro di segnalazione |  |
| PO3 | Urti ed inciampi dovuti alla presenza di ostacoli fissi e mobili e/o da altri oggetti presenti nell’area di lavoro |  | Delimitazione a terra dell’area di lavoro con nastro di segnalazione |  |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |  |
| PO5 | Cadute in piano per pavimentazione irregolare o scivolosa |  | Delimitazione a terra dell’area di lavoro con nastro di segnalazione |  |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (utensili) |  | Delimitazione a terra dell’area di lavoro con nastro di segnalazione |  |
| PO8 | Possibilità di venire a contatto con parti elettriche in tensione | Sezionamento elettrico secondo procedura di stabilimento e applicazione segnaletica di sicurezza |  |  |

3.11	Interventi su sistemi di controllo processo in sala controllo (N.A.)

| CATEGORIA | 3 | LAVORI ELETTRICI STRUMENTALI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 3.12 | INTERVENTI SU SISTEMI DI CONTROLLO PROCESSO IN SALA CONTROLLO |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| #### DESCRIZIONE |  | Manutenzione delle apparecchiature dedicate ai sistemi informativi, server, PC di rete, gruppi di continuità |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali, avvitatori a batteria, tester, aspiratori |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

3.13	Interventi su sistemi di controllo processo in campo

| CATEGORIA | 3 | LAVORI ELETTRICI STRUMENTALI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 3.13 | INTERVENTI SU SISTEMI DI CONTROLLO PROCESSO IN CAMPO |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Manutenzione dei di controllo del processo installate sulle apparecchiature degli impianti |
| #### ATTREZZATURE |  | Utensili manuali |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Possibili residui di idrocarburi |

| RISCHI |  | ##### PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO3 | Urti ed inciampi dovuti alla presenza di ostacoli fissi e mobili e/o da altri oggetti presenti nell’area di lavoro |  | Delimitazione dell’area occupata durante gli interventi |
| PO5 | Scivolamenti per possibile presenza di tracce di sostanze sulla pavimentazione | Pulizia della zona interessata prima dell’inizio delle attività |  |
| PO8 | Possibilità di venire a contatto con parti elettriche in tensione (24 ca) |  | Sezionamento elettrico secondo procedura di stabilimento |
| PO10 | Possibilità di venire a contatto con superfici calde accessibili |  | Uso di DPI a maniche lunghe |
| PS2 | Possibili inalazione di idrocarburi presenti nelle apparecchiature / tubazioni | Bonifica delle apparecchiature / tubazioni e verifica della relativa efficacia | Utilizzo di maschere idonee alle sostanze precedentemente presenti nelle apparecchiature / tubazioni; in particolare in caso di sostanze tossiche, utilizzo di maschera a pieno facciale e rilevatori personali. |
| PS5 | Rumore emesso dalle macchine in funzione |  | Durante il funzionamento degli impianti rumorosi, utilizzo dei DPI per l’udito |

PARTE 4
VERNICIATURE E COIBENTAZIONI

4.1	Sabbiatura a secco ed a umido

| CATEGORIA | 4 | VERNICIATURE E COIBENTAZIONI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 4.1 | SABBIATURA A SECCO ED A UMIDO |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Effettuazione di sabbiatura di apparecchiature, strutture, linee, sia a secco che a umido |
| ATTREZZATURE |  | Motocompressori / elettrocompressori, sabbiatrice |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | ##### PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (bulloni etc.) |  | I materiali minuti devono essere raccolti in appositi contenitori Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione |
| PS5 | Rumore emesso dalle macchine in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |
| PS9 | Polvere generata durante la sabbiatura | Adozione, di protezioni per le vie respiratorie | Delimitazione dell’area circostante mediante: - recinzione con nastro di segnalazione - segnaletica di sicurezza Quando praticabile, ad esempio per lavori all’interno di strutture / apparecchiature, provvedere ad un confinamento delle emissioni mediante teli adeguati |

4.2	Verniciatura a rullo / pennello

| CATEGORIA | 4 | VERNICIATURE E COIBENTAZIONI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 4.2 | VERNICIATURA A RULLO / PENNELLO |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Effettuazione di verniciature a rullo / pennello |
| ###### ATTREZZATURE |  | Utensili manuali, pennelli, rulli |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Prodotti per la verniciatura |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di lavori in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (utensili) |  | I materiali minuti non devono essere semplicemente appoggiati sui grigliati dei ballatoi ma devono essere raccolti in appositi contenitori Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione |
| PS2 | Vapori di vernici liberati durante la verniciatura a pennello / rullo | Eventuali controlli in aree con scarsa ventilazione dovranno essere effettuati previo utilizzo di apposite maschere per le vie respiratorie | Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione |

4.3	Smantellamento e ripristino coibentazioni

| CATEGORIA | 4 | VERNICIATURE E COIBENTAZIONI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 4.3 | SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO COIBENTAZIONI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Rimozione / montaggio della coibentazione e del relativo lamierino |
| ###### ATTREZZATURE |  | Avvitatori e elettici a batteria e utensili manuali |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (bulloni, utensili, pezzi di lamierino etc.) |  | Il lamierino per la coibentazione e le viti devono essere posizionate all’interno di specifici contenitori / legati Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione |
| PS9 | Possibile dispersione in aria di fibre di materiale coibente | Utilizzo di maschere antipolvere | Confinamento del materiale all’interno in appositi sacchi tenuti chiusi Delimitazione dell’area circostante mediante: - recinzione con nastro di segnalazione |

4.4	Verniciatura a spruzzo

| CATEGORIA | 4 | VERNICIATURE E COIBENTAZIONI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 4.4 | VERNICIATURA A SPRUZZO |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| ###### DESCRIZIONE |  | Effettuazione di verniciature a spruzzo |
| ATTREZZATURE |  | Motocompressori / elettrocompressori, pompe e pistole |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Prodotti per la verniciatura |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di lavori in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (utensili) |  | Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione |
| PS2 | Vapori di vernici nell’area di lavoro | Mantenersi sopra vento | Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione |
| PS5 | Rumore generato dalle apparecchiature in funzione (compressori) | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |

4.5	Spazzolatura manuale

| CATEGORIA | 4 | VERNICIATURE E COIBENTAZIONI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 4.5 | SPAZZOLATURA MANUALE |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| ###### DESCRIZIONE |  | Spazzolatura di metalli grezzi o verniciati mediante l’utilizzo di utensili manuali o attrezzature elettriche |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali, attrezzi elettrici |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Prodotti per la verniciatura |

| RISCHI |  | ##### PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (utensili) |  | Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante: - recinzione con nastro di segnalazione |
| PS5 | Rumore generato in caso di utilizzo di attrezzature elettriche | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |
| PS9 | Polveri di metallo / vernice generate durante la spazzolatura | Utilizzo di maschere antipolvere in caso di controllo |  |

PARTE 5
PONTEGGI

5.1	Montaggio / smontaggio ponteggi

| CATEGORIA | 5 | PONTEGGI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 5.1 | MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Predisposizione dell’allestimento di ponteggi e smontaggio finale |
| ###### ATTREZZATURE |  | Utensili manuali e paranchi |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | ##### PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO3 | Urti di automezzi contro i ponteggi |  | I ponteggi non dovranno in generale essere posizionati in prossimità di zone di transito. In caso contrario andranno adeguatamente segnalati e se necessario protetti dagli urti accidentali |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (bulloni etc.) o di carichi pesanti (insiemi di tubazioni / assi) |  | Delimitazione dell’area sottostante mediante: - recinzione con nastro di segnalazione - segnaletica di sicurezza |
| PO7 | Caduta dall’alto per accesso a ponteggi non agibili |  | Predisposizione di chiare segnalazioni indicanti l’agibilità o meno dei ponteggi |
| PP1 | Incendio delle assi dei ponteggi in fase di avviamento degli impianti | Prima dell’avviamento degli impianti dovrà essere verificata la presenza di ponteggi / tavolati in prossimità di linee / tubazioni calde e, nel caso, gli stessi andranno rimossi |  |

PARTE 6
CONTROLLI DISTRUTTIVI

6.1	Effettuazione radiografie / grammografie

| CATEGORIA | 6 | CONTROLLI NON DISTRUTTIVI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 6.1 | EFFETTUAZIONE RADIOGRAFIE / GRAMMOGRAFIE |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Effettuazione di radiografie industriali su elementi d’impianto |
| ATTREZZATURE |  | Attrezzature per l’effettuazione di radiografie e relative sorgenti |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Prodotti per l’effettuazione dell’esame mediante liquidi penetranti |

| ##### RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (utensili) |  | Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione |
| PS6 | Radiazioni ionizzanti | Effettuazione delle radiografie principalmente fuori dal normale orario di lavoro | Delimitazione dell’area circostante / sottostante mediante: - recinzione di adeguate dimensioni in base alle caratteristiche della sorgente - segnaletica di sicurezza - presidio |

6.2	Indagini non distruttive

| CATEGORIA | 6 | CONTROLLI NON DISTRUTTIVI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 6.2 | INDAGINI NON DISTRUTTIVE |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Effettuazione di controlli non distruttivi quali liquidi penetranti, ultrasuoni, difettoscopia e iris, particelle magnetiche. Sono incluse le operazioni di preparazione delle superfici per mezzo di molatura, smerigliatura/spazzolatura e i successivi trattamenti termici. |
| ATTREZZATURE |  | Smerigliatrici e mole portatili, spessimetri digitali alimentati a batteria, apparecchiature ad ultrasuoni alimentata a batteria, apparecchiature MT, utensili manuali |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Prodotti per l’effettuazione dell’esame mediante liquidi penetranti |

| ##### RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO6 | Proiezione di schegge e frammenti |  | Utilizzo di teli ignifughi per prevenire il contatto delle schegge / scintille con materiali combustibili, compresi gli eventuali impalcati Delimitazione dell’area sottostante mediante: - recinzione con nastro di segnalazione |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (utensili) |  | Delimitazione a terra dell’area di lavoro mediante : - recinzione con nastro di segnalazione |
| PS5 | Rumore generato dalle smerigliatrici / mole | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |
| PP1 | Possibilità di innesco nelle fasi di taglio e/o utilizzo di utensili elettrici | Verifica di esplosività con frequenza e modalità che saranno individuate nel permesso di lavoro | Utilizzo di teli ignifughi Copertura dei pozzetti |

PARTE 7
LAVAGGI

7.1	Lavaggi chimici

| CATEGORIA | 7 | LAVAGGI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 7.1 | LAVAGGI CHIMICI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Lavaggi di apparecchiature, linee etc. mediante utilizzo soluzioni chimiche (usualmente acide o basiche); include le fasi di apertura / chiusura delle linee / accoppiamenti flangiati da utilizzare per la connessione |
| ###### ATTREZZATURE |  | Motopompa, manichette, sistemi di miscelazione e ricircolo, contenitori delle soluzioni di lavaggio e degli additivi, utensili vari |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Soluzioni di lavaggio già pronte o additivi solidi per la preparazione delle stesse |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO3 | Presenza di manichette nelle zone di lavoro e di transito |  | Qualora le manichette attraversino zone di transito dovranno essere segnalate e protette contro il rischio di schiacciamenti |
| PO3 | Presenza di contenitori di sostanze pericolose nelle zone di lavoro | . | I contenitori delle soluzioni di lavaggio dovranno essere posizionati fuori dalle zone di transito automezzi e segnalati. Se necessario dovranno anche essere delimitati e/o protetti |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (bulloni, etc.) |  | Delimitazione dell’area sottostante mediante: - recinzione con nastro di segnalazione |
| PS1 | Rilasci di soluzioni pericolose (ad esempio caustiche) per perdita / rottura da tubazioni |  | Delimitazione dell’area circostante / sottostante mediante: - Recinzione con nastro di segnalazione - presidio Qualora le manichette attraversino zone di transito dovranno essere segnalate e protette contro il rischio di schiacciamenti |
| PS5 | Rumore generato dalle macchine in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |

7.2	Lavaggi con acqua ad alta e media pressione

| CATEGORIA | 7 | LAVAGGI |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 7.2 | LAVAGGI CON ACQUA AD ALTA E MEDIA PRESSIONE |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Lavaggi di apparecchiature, linee, fasci tuberi etc. mediante utilizzo di getti ad alta pressione (diverse centinaia di bar) |
| ###### ATTREZZATURE |  | Motopompa, manichette corazzate, lancia ad alta pressione |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO3 | Presenza di manichette nelle zone di lavoro e di transito |  | Qualora le manichette attraversino zone di transito dovranno essere segnalate e protette contro il rischio di schiacciamenti |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO5 | Terreno reso scivoloso dall’acqua e dagli idrocarburi |  | Delimitazione dell’area mediante recinzione con nastro di segnalazione |
| PO6 | Getti di acqua ad alta pressione |  | Delimitazione dell’area sottostante mediante: - Recinzione con nastro di segnalazione - Segnaletica di sicurezza Quando praticabile, il lavaggio ad alta pressione delle apparecchiature (ad esempio i fasci tubieri) andrà effettuato presso un’area separata e adeguatamente segnalata e recintata |
| PS5 | Rumore generato dalle macchine in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |

PARTE 8
prove DI TENUTA

8.1	Collaudi idraulici

| CATEGORIA | 8 | PROVE DI TENUTA |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 8.1 | COLLAUDI IDRAULICI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Effettuazione di collaudi idraulici con acqua, comprese le fasi di collegamento delle tubazioni flessibili alle apparecchiature |
| ATTREZZATURE |  | Motopompe e manichette flessibili, utensili manuali e avvitatori pneumatici Utilizzo di paranchi / autogrù. |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO1 | Possibile cedimento delle manichette in caso di cedimento del serraggio o per urto/ schiacciamento |  | Le manichette dovranno essere opportunamente vincolate in modo da non generare rischi in caso di distacco Qualora le manichette attraversino zone di transito dovranno essere segnalate e protette contro il rischio di schiacciamenti |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (bulloni etc.) o di carichi pesanti (dischi ciechi, tubazioni etc.) |  | Delimitazione dell’area sottostante mediante: - recinzione con nastro di segnalazione |
| PS5 | Rumore generato dalle macchine in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |

8.2	Collaudi pneumatici

| CATEGORIA | 8 | PROVE DI TENUTA |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 8.2 | COLLAUDI PNEUMATICI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| #### AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Effettuazione di collaudi pneumatici con aria / azoto, comprese le fasi di collegamento delle tubazioni flessibili alle apparecchiature |
| ATTREZZATURE |  | Motocompressore e manichette flessibili, utensili manuali e avvitatori pneumatici Utilizzo di paranchi / autogrù. |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO1 | Possibile cedimento delle manichette in caso di cedimento del serraggio o per urto/ schiacciamento |  |  | Le manichette dovranno essere opportunamente vincolate in modo da non generare rischi in caso di distacco Qualora le manichette attraversino zone di transito queste dovranno essere segnalate e protette contro il rischio di schiacciamenti |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota |  | Adozione di impalcati di servizio idonei ad impedire o ridurre l’altezza di possibili cadute | In caso di necessità, uso dispositivi anticaduta |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (bulloni etc.) o di carichi pesanti (dischi ciechi, tubazioni etc.) |  | Coordinamento delle operazioni di sollevamento e movimentazione tra tutte le autogrù presenti nell’area | I materiali minuti, ad esempio i dadi e i tiranti, devono essere raccolti in appositi contenitori Delimitazione dell’area sottostante mediante: - recinzione con nastro di segnalazione - presidio (solo in caso di movimentazione carichi pesanti) |
| PO6 |  | Proiezione di frammenti i caso di cedimento di guarnizioni, tubazioni o elementi dell’apparecchiatura |  | Delimitazione dell’area sottostante mediante: - recinzione con nastro di segnalazione In particolare l’ampiezza della delimitazione dovrà essere valutata in base alle distanze di impatto degli eventuali frammenti |
| PS1 |  | Possibile contatto con residui delle sostanze precedentemente contenute nelle apparecchiature / tubazioni |  | Utilizzo di guanti e indumenti idonei agli agenti chimici presenti nelle apparecchiature / tubazioni |
| PS2 |  | Possibili inalazione delle sostanze precedentemente presenti nelle apparecchiature / tubazioni | Bonifica delle apparecchiature / tubazioni e verifica della relativa efficacia | Utilizzo di maschere idonee agli agenti chimici presenti nelle apparecchiature / tubazioni; in particolare in caso di sostanze tossiche, utilizzo di maschera a pieno facciale e se necessario utilizzare rilevatori personali (es.H2S) . |
| PS5 |  | Rumore generato dagli avvitatori pneumatici o dal motocompressore | Adozione, da parte di tutto il personale operante nell’area interessata dal rumore, di DPI per l’udito |  |

PARTE 9
ATTIVITA’ VARIE

9.1	Ritiro e smaltimento rifiuti, imballaggi, ferro e plastica

| CATEGORIA | 9 | ATTIVITA’ VARIE |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 9.10 | RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI, IMBALLAGGI, FERRO E PLASTICA |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| #### AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Ritiro degli imballaggi preconfezionati e smaltimento di materiale ferroso, plastico assimilabile a rifiuti non pericolosi |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali, camion, transpallet, carrelli elevatori |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO1 | Tagli con lamiere e spigoli vivi | Accesso alla zona di lavoro previo accordo con il responsabile della ditta / squadra di lavoro |  |
| PO3 | Urti dovuti a spazi ristretti nelle aree di stoccaggio materiale |  | Utilizzo di scarpe, guanti, tuta ed elmetto. |
| PO14 | Investimenti di persone durante il transito dei mezzi | Accesso alla zona di lavoro previo accordo con il responsabile della ditta / squadra di lavoro | Rispetto della segnaletica orizzontale, verticale e dei limiti di velocità in vigore |

9.2	Servizi di ingegneria

| CATEGORIA | 9 | ATTIVITA’ VARIE |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 9.11 | SERVIZI DI INGEGNERIA |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| ###### AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Controllo e verifiche presso impianti e cantieri |
| ATTREZZATURE |  | Mezzi di trasporto, strumentazione per rilievi e verifiche |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| Il personale è esposto a tutti i pericoli di area presenti nelle varie zone di Stabilimento. Per la loro individuazione si rimanda alla lettura delle schede specifiche |  |  |  |
| PO7 | Caduta di materiali minuti (sonde e parti di attrezzature) |  | Delimitazione dell’area sottostante mediante nastro di segnalazione |
| PO14 | Investimenti durante il transito dei mezzi |  | Rispetto della segnaletica orizzontale / verticale presente in stabilimento Rispetto dei limiti di velocità |

9.3	Pulizia caldaie

| CATEGORIA | 9 | ATTIVITA’ VARIE |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 9.15 | PULIZIA CALDAIE |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| #### PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Controllo delle caldaie civili, con regolazione fiamma, pressioni, ripristino delle condizioni ideali di esercizio con lavaggi acidi in controcorrente delle tubazioni |
| ATTREZZATURE |  | Mezzi di trasporto, strumentazione per rilievi e verifiche |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO3 | Urti ed inciampi dovuti alla presenza di ostacoli fissi presenti nell’area di lavoro |  | Delimitazione dell’area con nastro di segnalazione |
| PO4 | Cadute dall’alto per utilizzo di scale |  | Utilizzo di scale certificate e/o tra battelli |
| PO5 | Cadute in piano per pavimentazione irregolare o scivolosa (es.: nell’eventualità di superfici rese scivolose da lavaggi e pulizie, etc) |  | Delimitazione dell’area con nastro di segnalazione |
| PO8 | Contatto con parti rimaste in tensione | Preventivo sezionamento elettrico dell’utenza |  |

9.4	Manutenzione impianti adduzione gas tecnici

| CATEGORIA | 9 | ATTIVITA’ VARIE |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 9.16 | MANUTENZIONE IMPIANTI ADDUZIONE GAS TECNICI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| ###### PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Controllo delle tubazioni, montaggio e smontaggio, raccorderie, serraggi ed eventuali saldature |
| ATTREZZATURE |  | Mezzi di trasporto, strumentazione per rilievi e verifiche |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Cannello ossiacetilenico |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO6 | Schegge e frammenti roventi derivanti da opere di saldatura / taglio etc… | Accesso all’area previa autorizzazione del capo reparto / capo squadra | Delimitazione dell’area mediante: - nastro di segnalazione - segnaletica di sicurezza Utilizzo di teli ignifughi e disponibilità di estintori |
| PP1 | Possibilità di principio d’incendio per errori operativi | Sezionamento circuiti e bonifica secondo procedure di stabilimento | Delimitazione dell’area mediante: - nastro di segnalazione - segnaletica di sicurezza Utilizzo di teli ignifughi e disponibilità di estintori |

9.5	Circolazione con automezzi

| CATEGORIA | 9 | ATTIVITA’ VARIE |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 9.17 | CIRCOLAZIONE CON AUTOMEZZI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| ###### PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  |  |
| ATTREZZATURE |  | Mezzi di trasporto, |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO14 | Investimenti durante il transito dei mezzi nell’area di raffineria |  | Rispetto dei limiti di velocità in vigore in stabilimento e della segnaletica (orizzontale e verticale) presente |

PARTE 10
IMPIANTO ANTINCENDIO / PROTEZIONE PERSONALE

10.1	Verifica efficienza estintori

| CATEGORIA | 10 | IMPIANTO ANTINCENDIO |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 10.1 | VERIFICA EFFICIENZA ESTINTORI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| #### DESCRIZIONE |  | Verifica periodica dello stato di efficienza degli estintori |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO3 | Urti dovuti alla presenza di materiale vario nell’area di lavoro |  | Per interventi su impianti antincendio fissi adottare delimitazione della zona mediante nastro di segnalazione |
| PO4 | Cadute dall’alto in caso di effettuazione di operazioni in quota (superiori ai 2 m rispetto ad un piano stabile) | Accesso alle aree in quota solo attraverso l’utilizzo dei ponteggi o impalcati | Attività da effettuare attraverso l’utilizzo di ponteggi o impalcati |
| PO5 | Scivolamenti / inciampi per presenza di acqua sulla pavimentazione |  | Delimitazione della zona con nastro di segnalazione |
| PS5 | Rumore emesso dagli impianti |  | Durante il funzionamento degli impianti rumorosi, utilizzo dei DPI per l’udito |

10.2	Manutenzione impianto antincendio

| CATEGORIA | 10 | IMPIANTO ANTINCENDIO |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 10.2 | MANUTENZIONE TORRETTE E MONITOR ANTINCENDIO |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| #### DESCRIZIONE |  | Mantenimento in efficienza delle torrette dei monitor attraverso ingrassagio delle parti in movimento, tinteggiatura delle parti a vista o riparazioni (a caldo) per danneggiamenti / usura |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali, utensili elettrici |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Vernici – grasso di lubrificazione |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO3 | Urti / inciampi per presenza di materiale sulla pavimentazione o per pavimentazione non perfettamente piana | Eventuale comunicazione delle condizioni della pavimentazione |  |
| PO5 | Scivolamenti / inciampi per presenza di acqua sulla pavimentazione |  | Delimitazione della zona con nastro di segnalazione |
| PO6 | Proiezione di scintille in fase di utilizzo attrezzatura (smerigliatrice angolare, sega circolare, etc.) |  | Delimitazione dell’area circostante con teli ignifughi |
| PS2 | Inalazione di solventi derivanti dall’attività di verniciatura | Mantenersi sopravento |  |
| PS5 | Rumore emesso dagli impianti |  | Durante il funzionamento degli impianti rumorosi, utilizzo dei DPI per l’udito |

10.4	Manutenzione sistemi docce d’emergenza / lavaocchi

| CATEGORIA | 10 | IMPIANTO ANTINCENDIO |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 10.4 | MANUTENZIONE SISTEMI DOCCE D’EMERGENZA / LAVAOCCHI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Mantenimento in efficienza dei sistemi di protezione collettiva (docce d’emergenza e lavaocchi) |
| #### ATTREZZATURE |  | Utensili manuali |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Non applicabile |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO5 | Scivolamenti / inciampi per presenza di acqua sulla pavimentazione |  | Delimitazione della zona con nastro di segnalazione |
| PS5 | Rumore emesso dagli impianti |  | Durante il funzionamento degli impianti rumorosi, utilizzo dei DPI per l’udito |

PARTE 12
manutenzione macchine

12.1	Manutenzione pompe, compressori ecc.

| CATEGORIA | 12 | MANUTENZIONE MACCHINE |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 12.1 | MANUTENZIONE POMPE, COMPRESSORI, ECC. |
| ###### IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Smontaggio dei compressori, degli essiccatori, pulizia delle parti meccaniche e dei filtri, rimontaggio |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali e avvitatori a batteria |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Possibili residui delle sostanze come oli e polvere |

| RISCHI |  | PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO1 | Tagli, abrasioni, lesioni nelle operazioni di smontaggio delle apparecchiature |  | Delimitazione della zona di lavoro con nastro di segnalazione |
| PO5 | Possibilità di scivolamenti per presenza di olio nella pavimentazione |  | Eventuali spandimenti dovranno essere rimossi in conformità alle procedure di stabilimento |
| PO8 | Possibili contatti accidentali con parti in tensione | Sezionamento elettrico dell’apparecchiatura secondo procedure di stabilimento |  |
| PS1 | Possibile contatto con residui delle sostanze con olio | Accesso all’area di lavoro previo accordo con il capo cantiere e/o capo squadra | Delimitazione della zona di lavoro con nastro di segnalazione |
| PS5 | Rumore generato dalle attrezzature in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |
| PS9 | Polveri derivanti dalle attività di pulizia dei filtri |  | Pulizia dei filtri in aree aperte e ventilate In ambiente chiusi utilizzare aspiratori |

12.2	Manutenzione gruppi elettrogeni/ausiliari

| CATEGORIA | 12 | MANUTENZIONE MACCHINE |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 12.2 | MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| ###### PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Pulizia delle parti meccaniche, cambio olio e dei filtri |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali e avvitatori a batteria |
| ###### SOSTANZE PERICOLOSE |  | Possibili residui delle sostanze come oli e gasolio |

| RISCHI |  | ##### PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO1 | Tagli, abrasioni, lesioni nelle operazioni di smontaggio delle apparecchiature |  | Delimitazione della zona di lavoro con nastro di segnalazione |
| PO5 | Scivolamenti per perdite di prodotto sulla pavimentazione |  | Delimitazione della zona di lavoro con nastro di segnalazione |
| PO8 | Possibili contatti accidentali con parti in tensione | Sezionamento elettrico dell’apparecchiatura secondo procedure di stabilimento |  |
| PO10 | Contatti con superfici calde |  | Delimitazione della zona di lavoro con nastro di segnalazione |
| PS1 | Possibile contatto con oli e gasolio |  | Utilizzo dei DPI in funzione delle caratteristiche di pericolosità dell’agente chimico |
| PS5 | Rumore generato dalle attrezzature in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |

12.3	Manutenzione pompa

| CATEGORIA | 12 | MANUTENZIONE MACCHINE |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 12.3 | MANUTENZIONE POMPA |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| ###### DESCRIZIONE |  | Riparazioni in loco di elementi sensibili (es tenute, giranti, etc…), sostituzione corpo pompa e/o sostituzione totale della medesima con smontaggio dalla sede. Possibili interventi sulle componenti elettriche |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali e utensili elettrici, autogrù di piccole dimensioni per i sollevamenti, saldatrici, etc.. |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Possibili residui di idrocarburi |

| RISCHI |  | ##### PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO3 | Urti, inciampi per presenza di materiale sulla pavimentazione |  | Delimitazione della zona di lavoro con nastro di segnalazione Il materiale derivante dalle attività deve essere depositato lontano da passaggi e vie di fuga |
| PO5 | Scivolamenti per tracce di prodotto (idrocarburi) sulla pavimentazione |  | Delimitazione della zona di lavoro con nastro di segnalazione Eventuali spandimenti di prodotto devono essere rimossi secondo le procedure di Stabilimento |
| PO8 | Possibili contatti accidentali con parti in tensione | Sezionamento elettrico dell’apparecchiatura secondo procedure di stabilimento |  |
| PO10 | Proiezione di schegge e/o frammenti roventi durante l’uso di saldatrici e/o utensili per il taglio |  | Delimitazione della zona di lavoro con teli ignifughi |
| PS1 | Possibile contatto con tracce di prodotto (idrocarburi) |  | Utilizzo dei DPI in funzione delle caratteristiche di pericolosità dell’agente chimico |
| PS5 | Rumore generato dalle attrezzature e dagli impianti in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |

12.4	Manutenzione altre macchine rotanti

| CATEGORIA | 12 | MANUTENZIONE MACCHINE |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 12.4 | MANUTENZIONE ALTRE MACCHINE ROTANTI |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Si prevedono interventi di natura meccanica (riparazioni, sostituzioni di elementi, pulizia e/o controllo) e/o di natura elettrica (sostituzione elementi usurati etc…) |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali, utensili elettrici |
| ###### SOSTANZE PERICOLOSE |  | Possibili residui di idrocarburi |

| RISCHI |  | ##### PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO3 | Urti, inciampi per presenza di materiale sulla pavimentazione |  | Delimitazione della zona di lavoro con nastro di segnalazione Il materiale derivante dalle attività deve essere depositato lontano da passaggi e vie di fuga |
| PO5 | Scivolamenti per tracce di prodotto (idrocarburi) sulla pavimentazione |  | Delimitazione della zona di lavoro con nastro di segnalazione Gli spandimenti di prodotto devono essere rimossi secondo le procedure di Stabilimento |
| PO8 | Possibili contatti accidentali con parti in tensione | Sezionamento elettrico dell’apparecchiatura secondo procedure di stabilimento |  |
| PO10 | Proiezione di schegge e/o frammenti roventi durante l’uso di saldatrici e/o utensili per il taglio |  | Delimitazione della zona di lavoro con teli ignifughi |
| PS1 | Possibile contatto con tracce di prodotto (idrocarburi) |  | Utilizzo dei DPI in funzione delle caratteristiche di pericolosità dell’agente chimico |
| PS5 | Rumore generato dalle attrezzature e dagli impianti in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |

12.5	Controllo lubrificazione macchina

| CATEGORIA | 12 | MANUTENZIONE MACCHINE |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 12.5 | CONTROLLO LUBRIFICAZIONE MACCHINA |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| ###### PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Prelievo dei lubrificanti da fusto e inserimento negli appositi contenitori a bordo macchina |
| ATTREZZATURE |  | Ingrassatori, contenitori ad hoc, fusti, etc.. |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Olio di lubrificazione / grasso |

| RISCHI |  | ##### PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO5 | Scivolamenti per perdite di prodotto sulla pavimentazione |  | Gli spandimenti di prodotto devono essere rimossi secondo le procedure di Stabilimento |
| PS5 | Rumore generato dalle attrezzature e dagli impianti in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |

12.6	Manutenzione organi di controllo macchina

| CATEGORIA | 12 | MANUTENZIONE MACCHINE |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 12.6 | MANUTENZIONE ORGANI DI CONTROLLO MACCHINA |
| IMPRESA ESECUTRICE |  |  |
| AREA |  |  |
| PERIODICITA’/DURATA |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Si prevedono interventi di manutenzione (elettrica e/o strumentale) sugli organi di controllo delle macchine |
| ATTREZZATURE |  | Utensili manuali, utensili elettrici |
| SOSTANZE PERICOLOSE |  | Possibili residui di idrocarburi |

| ##### RISCHI |  | ##### PRECAUZIONI A CARICO DI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Committente | Impresa Esecutrice |
| PO5 | Scivolamenti per perdite di prodotto sulla pavimentazione |  | Delimitazione della zona di lavoro con nastro di segnalazione Gli spandimenti di prodotto devono essere rimossi secondo le procedure di Stabilimento |
| PO8 | Possibili contatti accidentali con parti in tensione | Sezionamento elettrico dell’apparecchiatura secondo procedure di stabilimento |  |
| PS1 | Possibile contatto residui di prodotto (idrocarburi) |  | Utilizzo dei DPI in funzione delle caratteristiche di pericolosità dell’agente chimico |
| PS5 | Rumore generato dagli impianti e dalle attrezzature in funzione | Durante il funzionamento delle macchine / apparecchiature rumorose, utilizzo dei DPI per l’udito |  |