Spett.le

Acciai Speciali Terni S.p.A.
   	Viale Benedetto Brin, 218

05100 Terni (TR)

- Alla Cortese att. ne del Vs. Uff. Acquisti

Patrica 20/10/2020

VS. RIF.  DOC 499770908 SPECIFICA  STP 203 Rev.0

Oggetto: Revisione motori MD614 E MDL816D2

OFFERTA : 2020/0702

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione sui motori come da vs. specifica:

| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento e indice di polarizzazione IP |
| --- | --- |
| 2 | Eventuale estrazione del semigiunto |
| 3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti |
| 4 | Estrazione del rotore |
| 5 | Pulizia avvolgimento statorico - rotorico - dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice |
| 6 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 7 | Controllo delle morsettiere ausiliarie con le varie apparecchiature ad esse collegate |
| 8 | Controllo dei campi induttori principali, ausiliari, compound o di compensazione con tensione applicata |
| 9 | Controllo di eventuali riscaldamenti locali e di scariche elettriche in cava |
| 10 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 12 | Controllo funzionalità scaldiglie anticondensa (controllo funzionamento delle resistenze e verifica isolamento verso massa) e termo resistenze RTD (valori di resistenza a temperatura ambiente e verifica isolamento verso massa e connessioni alla morsettiera |
| 13 | Essiccamento in forno auto ventilato a temperatura controllata dello statore e verniciatura dell'avvolgimento caldo con vernice essiccante all'aria |
| 14 | Trattamento termico in forno auto ventilato del rotore |
| 15 | Controllo assialità e concentricità del rotore |
| 16 | Tornitura e smicatura del collettore |
| 17 | Doppio ciclo di impregnazione ed essiccazione al forno con vernici in classe di isolamento H(180°C.) |
| 18 | Equilibratura dinamica rotore (completo di ventola) secondo ISO1940 |
| 19 | Collaudo Con surge-test con tensione applicata a Kv.2500 in c.a. |
| 20 | Collaudo della qualità degli isolanti dell’avvolgimento a Kv.2500 volts |
| 21 | Verifica delle molle premi-spazzole |
| 22 | Montaggio ed assestamento spazzole |
| 23 | Controllo zona neutra dell’asse portaspazzole |
| 24 | Sostituzione ed ingrassaggio cuscinetti |
| 25 | Rimontaggio completo della Maccchina |
| 26 | Prove elettriche finali del motore( rigidità, surge-test) con tensione applicata a 2500 Volts |
| 27 | Collaudo della macchina in rotazione con analisi vibrazioni e prove della rumorosità dei cuscinetti |
| 28 | Verniciatura esterna secondo RAL da Voi indicato |
| 29 | Verbali di colludo |

Quotazione :

Il costo della revisione che vi verrà comunque confermato con preventivo scritto durante l’esecuzione dei lavori sarà per motore da kw.3,7 		           €.450,00 € cad.+iva

Il costo della revisione che vi verrà comunque confermato con preventivo scritto durante l’esecuzione dei lavori sarà per motore da Kw.45 			€.1.100,00 € cad.+iva

Il costo della revisione che vi verrà comunque confermato con preventivo scritto durante l’esecuzione dei lavori sarà per motore da Kw.190 			€.2.300,00 € cad.+iva

Trasporto: non compreso

Per quanto riguarda i cuscinetti il costo è puo variare da €.300 fino ai 600 secondo la tipologia montata suò kw.190 mentre il prezzo della revisione del kw.3,7 e kw. 45 e comprensivo..

Per quanto riguarda eventauli ricostruzioni di avvolgimenti rotorici o statorici non possibile quotarli prima sella loro visione in quanto potrebbero portare il costo a livelli molto alti anche nell’ordine dei 7000/11000€.

N.B. Tutto quanto non menzionato verrà consuntivato a parte.

Consegna    : Da concordareCome da Voi indicato nelle specifiche salvo imprevisti

Pagamento : In uso

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.