Spett.le

Tesfluid  S.r.L.

Via Sassuolo, snc

Trav. Via Solfatara Km 11.700

00040 Pomezia (Roma)

### Frosinone,  14/11/2018

Offerta: 2018_0773

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

TESFLUID S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Retrofitting elettrico ed elettronico Foratrice OMEP

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando e controllo foratrice

- Tre servomotori e cavi di collegamento

- Prove di funzionamento

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  VS specifiche verbali

  - )   Schema elettrico macchina attuale

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO GENERALE DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera dimensioni 600+600+800+200 x 2000 x 500 zoccolo h 100mm

- Interruttore generale bloccoporta 3x63A

- Gruppi indicatori presenza tensione

- Illuminazione interna quadri

- Condizionatore quadro

- Trasformatore ausiliari 230Vac 3.5Kva

- Alimentatore 24Vdc 40A

- PLC di sicurezza PILZ Pnoz Multi con interfaccia Profinet

- CNC Siemens tipo 840SL completo di NCU 720, PLC 317 2PN, TCU

- Azionamenti Siemens tipo Sinamics S120 completi di protezione a fusibili per semiconduttori, filtro di rete, alimentatore da 36Kw A/R, modulo di potenza biasse da 9.5+9.5Kw, modulo potenza monoasse da 9.5Kw, modulo VSM10

- PLC decentrato Siemens tipo ET200SP con 112 ingressi digitali e112 uscite digitali

- Relè di interfacciamento per le uscite

- Prese di collegamento per il campo

- Morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.2 ) LAVORI BORDO MACCHINA

Lavori bordo macchina comprendente:

- Smontaggio dei vecchi motori assi e relativi collegamenti

- Smontaggio vecchio quadro di controllo

- Montaggio nuovo quadro sopra indicato

- Fornitura e posa in opera di tre nuovi motori Siemens tipo 1FK7 con freno di stazionamento, encoder assoluto, flangia di adattamento

- Fornitura e posa in opera di sei nuovi cavi per il collegamento dei motori e degli encoder

- Fornitura e posa in opera di un Box di collegamento attivo HMI Siemens

- Fornitura e posa in opera di un HMI Siemens Mobile da 5.7" completo di cavo di collegamento

2.1.3) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione dei quadri elettrici e del software di gestione della macchina comprendente:

- Rilievi presso VS azienda

- Schemi elettrici funzionali eseguiti con EPLAN

- Elenchi materiali apparecchiature armadi

- Elenchi materiali apparecchiature pannello di comando

- Elenchi materiali equipaggiamenti elettrici bordo macchina

- Manualistica apparecchiature

- Manualistica operatore e trouble shooting

- Sviluppo del software PLC sulla base della specifica tecnica funzionale

- Redazione dei commenti e sinonimi

- Definizione delle pagine video interfaccia operatore

- Definizione del software interfaccia operatore

- Sviluppo del software interfaccia operatore  sulla base della specifica tecnica funzionale

- Sviluppo del software CNC sulla base della specifica tecnica funzionale

- Sviluppo del software di elaborazione programmi di saldatura post-process

- listati e Cd  programmi PLC, CNC e interfaccia operatore

2.1.4) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura della messa in servizio della macchina  presso la vs sede, comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove e tarature azionamenti

- prove funzionali sulla macchina

- prove sugli interfacciamenti di linea

- avvio produttivo

- training del personale 8 ore per 5 gg sul turno centrale

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici non menzionati

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro

- Dichiarazione di conformità quadro elettrico

- Dichiarazione di conformità montaggi elettrici

- Copia software  azionamenti

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell'intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo    € 105.800,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl