| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|      |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 150 |  |
| ## Costruttore | ## CEAR |  |
| ## Anno Acquisto | ## 2007 |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 56959 |  |
| ## Tipo | ## MGL200L |  |
| ## VOLT ARM. | ## 440 |  |
| ## AMP ARM. | ## 370 |  |
| ## VOLT ECC. | ## 220 |  |
| ## AMP ECC. | ## 8,5 |  |
| ## Giri | ## 1500 |  |
| ## Isolam. Classe | ## F |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 03/05/15 | ISOLAMENTO ARM. = 102,5 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM 2015 (BLU), 2014 (NERO) TIPO SPAZZOLA = EG319P H 45 L 32 P 16 n.spazzole 12 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 80% |

|  |  |
| --- | --- |
| 25/10/15 | ISOLAMENTO ARM. = 88,5 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM 2015 (BLU), 2014 (NERO) TIPO SPAZZOLA = EG319P H 45 L 32 P 16 n.spazzole 12 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 80% |

|  |  |
| --- | --- |
| 02/07/16 | ISOLAMENTO ARM. = 103 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM 2015 (BLU), 2014 (NERO) TIPO SPAZZOLA = EG319P H 45 L 32 P 16 n.spazzole 12 STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 80% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM 2015 (BLU), 2014 (NERO) TIPO SPAZZOLA = EG319P H 45 L 32 P 16 n.spazzole 12 STATO DELLE SPAZZOLE = |