| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 355 |  |
| ## Costruttore | ## SICMEMOTORI |  |
| ## Anno Acquisto | ## 2006 |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 0432/06/01 |  |
| ## Tipo | ## NP250-KL5 PVA/B35 |  |
| ## VOLT ARM. | ## 440 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 864 A |  |
| ## VOLT ECC. | ## 220 V |  |
| ## AMP ECC. | ## 15,8 A |  |
| ## Giri | ## 1600 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |
| ## Servizio | ## S1 |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 26/04/15 | ISOLAMENTO ARM. = 21 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG319P H 50 L 32 P (12,5+12,5) n.20 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole sostituite |

|  |  |
| --- | --- |
| 29/11/15 | ISOLAMENTO ARM. = 20,7 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG319P H 50 L 32 P (12,5+12,5) n.20 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
| 11/06/16 | ISOLAMENTO ARM. = 28,1 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG319P H 50 L 32 P (12,5+12,5) n.20 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 80% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG319P H 50 L 32 P (12,5+12,5) n.20 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |