| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 437 |  |
| ## Costruttore | ## SICMEMOTORI |  |
| ## Anno Acquisto | ## 2006 |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 0766/06/01 |  |
| ## Tipo | ## NP280 KS6 PVA/B3 |  |
| ## VOLT ARM. | ## 400 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 1168 A |  |
| ## VOLT ECC. | ## 220 V |  |
| ## AMP ECC. | ## 15,4 A |  |
| ## Giri | ## 1542 |  |
| ## Servizio | ## S1 |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 02/04/16 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM A1, A2 ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM 11J1(MAR), 11K1(BLU) TIPO SPAZZOLA = EG319P/i H 50 L 32 P (12,5+12,5) n.24 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG319P/i H 50 L 32 P (12,5+12,5) n.24 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG319P/i H 50 L 32 P (12,5+12,5) n.24 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM TIPO SPAZZOLA = EG319P/i H 50 L 32 P (12,5+12,5) n.24 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |