| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: 3064 ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 36,8 ÷ 184 |  |
| ## Costruttore | ## Officine Elettromeccaniche Triestine |  |
| ## Anno Acquisto | ## 1964 |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## 146643 |  |
| ## Tipo | ## D100 |  |
| ## VOLT ARM. | ## 95 ÷ 440 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 445 A |  |
| ## VOLT ECC. | ## 220 V |  |
| ## AMP ECC. | ## 5,25 A |  |
| ## Giri | ## 300 ÷ 1500 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 03/05/15 | ISOLAMENTO ARM. = 1,58 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM 2C(BLU), 2D(NERO) TIPO SPAZZOLA = EG389P H 40 L 32 P 16 n.24 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90% NOTA: - Da sostituire capicorda A37 F.16 cavi armatura con A37 F.10 - Presenza grasso all’interno - Collettore rigato |

|  |  |
| --- | --- |
| 25/10/15 | ISOLAMENTO ARM. = 0,68 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM 2C(BLU), 2D(NERO) TIPO SPAZZOLA = EG389P H 40 L 32 P 16 n.24 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90% NOTA: - Da sostituire capicorda A37 F.16 cavi armatura con A37 F.10 - Collettore rigato |

|  |  |
| --- | --- |
| 2/07/16 | ISOLAMENTO ARM. = 0,51 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM 2C(BLU), 2D(NERO) TIPO SPAZZOLA = EG389P H 40 L 32 P 16 n.24 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 80% NOTA: - Da sostituire capicorda A37 F.16 cavi armatura con A37 F.10 - Collettore rigato |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = MOHM ISOLAMENTO ECC. = MOHM 2C(BLU), 2D(NERO) TIPO SPAZZOLA = EG389P H 40 L 32 P 16 n.24 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |