| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0806 | Codice R.E.M | 8299 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : UNILEVER ITALIA MANIFACTURING |  | Data : 13/10/2016 09:05:51 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 598 | SCHORCH KN7318L AX01N Z IEC315L |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 6.441 | 125.00 |  | a | 175.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 470.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 6.441 | 125.00 |  | c | 310.00 | rpm | 2965 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.24 | 0.00 | 2.77 |
| 267.4° | 263.7° | 259.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.74 | 0.00 | 1.82 |
| 251.4° | 255.8° | 259.9° |

Velocità di misura = 500 rpm

Operatore: JACOPO QUATTROCIOCCHE

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta