| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0992 | Codice R.E.M | 07415 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : UNILEVER ITALIA MANUFACTURING |  | Data : 23/12/2016 14:13:13 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 627 | SCHORCH KW7318L-AX01N-2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.313 | 140.00 |  | a | 180.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 470.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 4.313 | 140.00 |  | c | 300.00 | rpm | 2965 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.05 | 0.00 | 1.42 |
| 316.8° | 280.4° | 221.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.01 | 0.00 | 1.46 |
| 317.3° | 280.2° | 224.3° |

Velocità di misura = 600 rpm

Operatore: QUATTROCIOCCHE JACOPO

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta