Buon pomeriggio Carlo,

Di seguito miei commenti seguito sopralluogo effettuato oggi congiuntamente c/o Vibac di Bazzano (AQ) :

- Il flash non è da imputare alle spazzole, in quanto presentano tutte segni evidenti di vibrazione di natura meccanica sulle 4 facce, cedimento della piastrina ammortizzante Siltic e sfilacciamento con rottura delle trecciole

- La misura di eccentricità conferma quanto indicato al punto 1, il cui valore varia a secondo della pista da 0,35mm a 0,5mm.

- La misura barra-barra ha evidenziato la presenza di più lamelle abbassate con possibile presenza di mica a filo delle lamelle.

- Individuato il portaspazzole fuso probabilmente dove si è innescato l’arco elettrico collettore/portaspazzole

Ovviamente una diagnosi completa è fattibile solo dopo aver visionato ed eseguito prove elettrice sul motore in officina.

Secondo me le lamelle abbassate hanno portato a contatto le spazzole con la mica, con conseguente distruzione delle stesse all’interno del cassetto portaspazzole.

A 925g/m corrispondente ad una velocità periferica di 21,8m/s, l’intensità dello scintillio è stato lunga al punto che l’arco ha messo in corto portaspazzole e collettore.

E’ necessario provvedere anche alla sostituzione dei portaspazzole, a tal proposito invio ns migliore offerta con 2 opzioni:

- RPCL-250400 lo stesso attualmente in uso

- RPCL-250400.09 di nuova generazione con sistema di spina del sistema di pressione

In genere sui nuovi motori c.c. Nidec ex-Ansadlo vengono montati i portaspazzole di nuova generazione.

L’altezza del cassetto portaspazzole di nuova generazione RPCL-250400.09 è 60mm contro i 50mm di quello standard.

Con il nuovo portaspazzole è possibile installare spazzole di altezza 65mm invece di quelle attuali alte 50mm.

Con i nuovi portaspazzole sarà necessario eseguire la regolazione dell’asse neutro in quanto varia l’interasse attacco/centro cassetto da 22,5mm a 43mm

In caso d’ordine dei portaspazzole confermo disponibilità a fornirti gratuitamente muta completa di 48 spazzole

Resto a disposizione per ogni ulteriore informazione

Saluti

Ivan Baraschi